|  | Приложение № 3-10 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Геодезическому контролю за горизонтальными смещениями ГТС ГЭС-9

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  5.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, п. Свирьстрой

Нижне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-9)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-9 Васильев В.И., м.т. 8 921 383 80 75

Мастер ГТУ ГЭС-9 Киселев С.В., м.т.8 921 944 16 44

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель  2014 г.

Окончание           июнь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 217 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: 2-й квартал -  217 тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Основной объект обследования – бетонная плотина ГЭС-9, водосливная, железобетонная; напорное сооружение с максимальным напором 12,5 м; тип конструкции - распластанного профиля с анкерным понуром; длина – 212,5 м. Кроме плотины, обследованию подлежат:

| Правобережная дамба | Насыпная земляная распластанного профиля с наклонным экраном из суглинка |
| --- | --- |
| Здание ГЭС-9 | Русловое |
| Левобережная дамба | Насыпная земляная распластанного профиля с ядром из суглинка |
| Ледозащитная стенка | Водопропускная бетонная |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Наблюдения за горизонтальными смещениями с определением планового положения опорных пунктов. Подрядчик в результате выполнения работ обязан определить величину горизонтальных смещений зданий и сооружений ГЭС-9 для выявления отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы замеров.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Геодезическому контролю за горизонтальными смещениями ГТС ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение текущих координат и высот опорных точек створа для определения горизонтальных деформаций основания плотины и др. ГТС ГЭС-9 | Точка | 5 |
| 2. | Наблюдение створных знаков, установленных на бетонных сооружениях, для определения горизонтальных деформаций основания плотины и др. ГТС ГЭС-9 | Знак | 5 |
| 3. | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | шт. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. ( СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Действующих норм СНИП на производство инженерно-геодезических работ:

- «Инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:5000 – 1:500», Москва, «Недра», 1982 г.

- «Инструкции по нанесению условных знаков для планов масштабов 1:5000 – 1:500», ГУКиК, Москва, 1986г.

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах исследований, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин