|  | Приложение № 3-11 к ТЗ |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

Наблюдению за осадкой фундаментов здания ГЭС

и горизонтальными смещениями сооружений  ГЭС-6

Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)   (наименование филиала)

Номер ГКПЗ  1400/6.47-772

Номер титульного списка  5.1.9

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Графтио, д.1

Волховская гидроэлектростанция (ГЭС-6)

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО КЛГЭС: Моторова Наталья Николаевна, рабочий телефон (81365) 2-52-32

Контактные телефоны:

Начальник  ГЭС-6  Никифоров А.К. м.т. 8 921 869 87 57

Мастер ГТУ ГЭС-6 Белугин В.Г., м.т.8 921 763 41 86

  - Период оказания услуг:

Начало:                 июль  2014 г.

Окончание:           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 253 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: 3-й квартал -  253 тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Наименование здания, сооружения | Основные характеристики |
| --- | --- |
| Бетонная плотина | Водосливная бетонная, гравитационная, с 14 бычками и 15 затворами на гребне |
| Здание ГЭС-6 | Русловое, 4 этажа. Длина – 195,25м, ширина подводной части – 40,40м, ширина надводной части – 35,48м, высота – 54м. |
| Водосброс | Двухпролетный, длиной 22 м |
| Ледозащитная стенка | Водопропускная бетонная, длиной 257 м |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Подрядчик в результате выполнения работ обязан определить величину горизонтальных смещений зданий и сооружений ГЭС-6 для выявления отклонения от нормативных эксплуатационных характеристик в соответствии с требованиями НТД и представить отчет и протоколы испытаний.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

Наблюдению за осадкой фундаментов здания ГЭС

и горизонтальными смещениями сооружений  ГЭС-6

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение текущих координат и высот опорных точек створа для определения горизонтальных деформаций основания плотины и ГТС ГЭС-6 | Точка | 8 |
| 2. | Наблюдение створных знаков, установленных на бетонных сооружениях, для определения горизонтальных деформаций основания плотины и ГТС ГЭС-6 | Знак | 18 |
| 3. | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протокола с результатами обследования и рекомендациями, оформление отчета | шт. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Наличие опыта аналогичных работ не менее 5 лет;

3.3.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

3.3.3 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.3.4 Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.3.5 Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.3.6 Обеспечить обязательное наличие у персонала, участвующего в работах, однотипной спецодежды с логотипом организации-Подрядчика.

3.4. Специальные требования:

3.4.1 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения указанных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

    - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.4.4 Персонал должен быть обеспечен необходимой технической документацией, оснасткой и приборами.

3.4.5 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.4.6 Подрядчик должен обеспечить выполнение требований НТД:

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. (СО 34.04.181-2003) Раздел 1.

- Действующих норм СНИП на производство инженерно-геодезических работ:

- «Инструкции по топографическим съемкам масштабов 1:5000 – 1:500», Москва, «Недра», 1982 г.

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003)

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

3.5. Результат оказания услуг: Технический отчет о результатах исследований, в 2 экз.

Директор Каскада Ладожских ГЭС	________________		Д.С. Видякин