Приложение № 3.4

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Анализу турбинного масла»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер ГКПЗ   1300/6.42-1069

Номер титульного списка   7.4.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Выборгский район, г.Светогорск, ул. Каскадная,1.Каскад  Вуоксинских ГЭС

Ответственные за составление технического задания:

Начальник  ГЭС-10  Бухтин Ю. С.       тел  8 921 957 18 11

Начальник ГЭС-11   Богданов С. Ю.    тел  8 921 957 18 22

Инженер ПТО           Пустоход М.С.    тел. 8 921 846 87 07

Экономист                Тропина О.А.       тел. 8 921 393 35 69

Экономист  по  договорам   Кузьмина  Н. В.  тел   8 921 869 87 60

  - Период оказания услуг:

Начало                март    2014 г.

Окончание           декабрь  2014 г.

1.3.Стоимость услуги -   222    тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 10 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 60 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 77 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 75тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

На Светогорской и Лесогорской ГЭС установлены турбины ПЛ- 20/0961-В-562 производства ОАО «Силовые машины», введенные в эксплуатацию в  2009г -2013г. Всего 8 гидроагрегатов.    Используется турбинное масло Тп-30 (ГА-1 ГЭС-10, ГА-3 ГЭС-11), на остальных ГА  -  Shell Turbo T-46.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы    контроль качества свежих и эксплуатационных  турбинных масел на Каскаде Вуоксинских ГЭС  для обеспечения надежной работы технологических систем маслонаполненного оборудования  и  сохранение эксплуатационных свойств масел.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить испытания проб турбинного масла в объеме Полный анализ (П) | Проба | 8 |
| 2. | Выполнить испытания проб турбинного масла в объеме Сокращенный анализ (С) | Проба | 33 |
| 3. | По результатам испытаний оформить отчётную документацию. | Протокол исп. | 41 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Пробы  масла отбираются персоналом Заказчика согласно Графика  отбора проб турбинного и трансформаторного масла  Каскада Вуоксинских ГЭС на 2014г.  Конкретные сроки  выполнения анализов согласовываются  с Каскадом Вуоксинских ГЭС.

| Полный анализ турбинного масла ( П): 1. Содержание воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вязкость кинематическая при 40°С, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кислотное число, мг КОН на 1г масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Стабильность против окисления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) осадок после окисления % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) кислотное число после окисления, мг КОН на 1г масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Число деэмульсации мин не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Зольность % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Содержание механических примесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Температура вспышки в открытом тигле °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Температура застывания °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Натровая проба в кювете 10мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Прозрачность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Индекс вязкости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Коррозия на стальных стержнях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Цвет в единицах ЦНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Плотность при 20°С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращённый анализ турбинного масла Shell(С): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кислотное число |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Температура вспышки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Вязкость кинематическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Содержание растворимого шлама (при кислотном числе >0,1 мг КОН/г масла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Класс промышленной чистоты |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращенный анализ турбинного масла Тп-30:

      - Содержание воды

      - Кислотное число

      - Содержание растворимого шлама

      - Класс промышленной чистоты

Выполнение требований:

    - СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

    - РД 34.43.102—96 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел.

    - ГОСТ  33-2000,  ГОСТ  2477, ГОСТ 11362-96, ГОСТ 1461, ГОСТ 981, ГОСТ 12068,  ГОСТ 4333, ГОСТ 17216, ГОСТ 6307-75, ГОСТ 20287, ГОСТ 19199, ГОСТ 20287, ГОСТ 3990.

3.4. Специальные требования:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории  Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Иметь Аттестат аккредитации аналитической лаборатории.

- Иметь лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Исполнитель должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией и обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания первой помощи.

- Иметь все необходимые для выполнения работ технические средства.

- Обеспечить оформление и ведение, исполнительной  документации

3.5. Результат оказания услуг: При сдаче-приемке выполненных работ подрядчик должен представлять заказчику отчетную документацию с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации масла и маслонаполненного оборудования.

Директор Каскада Вуоксинских ГЭС

Филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»						В.В. Пустоход