Приложение 3.1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

геодезическим измерениям конструкций котла ЛМЗ ст.№5 ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.1.7

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В .Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 130,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 124,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Котлоагрегат ст.№5 изготовлен на ЛМЗ в 1931 году и рассчитан на сжигание природного газа со следующими параметрами:
- паропроизводительность максимально-длительная. т/ч-120;
- давление пара в барабане, кгс/см2 – 31;
- температура перегретого пара, 0С – 400;
- температура питательной воды, 0С – 102.

Каркас котла не связан с конструкцией здания и представляет собой жесткую рамную конструкцию, состоящую из колонн, расположенных по углам топочной камеры и конвективной шахты. Нагрузка от котла передается через хребтовые балки на колонны.
Два верхних барабана котла крепятся на подвесках, два нижних на котельных пучках к верхним.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение планового положения основных элементов каркаса котла, высотного положения хребтовых балок и осей барабанов котла.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодезические работы, включающие наблюдения наклонов различных (по высоте) сечений колонн каркаса котла ст. № 5 для выявления горизонтальных деформаций металлоконструкций, нивелирование для определения высотного положения элементов каркаса и вертикальных деформаций балок обвязки каркаса котла ст. № 5 | Шт. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ по геодезическим измерениям конструкций котла необходимо обеспечить выполнение требований следующих документов:

- РД 10-210-98 Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов.

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ должны быть оформлены протоколы результатов геодезических измерений в соответствии с требованиями РД 10-210-98 и переданы на Центральную ТЭЦ (в 2-х экземплярах).

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.2

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

вибрационному обследованию и наладке оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 178,2,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 65,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 65,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 48,20 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Вибрационное обследование и динамическая балансировка вращающихся механизмов.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 6 (частота вращения 3000 об/мин)(Т-27,5-90) |
| 2. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 10 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-100-130 и Т-120/130-130) |
| 3. | Диагностика и виброобследование работающих СЭН (частота вращения 3000 об/мин) |
| 4. | Диагностика и виброобследование работающих ПСН (частота вращения 1500 об/мин) |
| 5. | Диагностика и виброобследование работающих ПСН (частота вращения 735 об/мин) |
| 6. | Диагностика и виброобследование работающих ПЭН (частота вращения 3000 об/мин) |
| 7. | Диагностика и виброобследование работающих дымососов (частота вращения 750 об/мин) |
| 8. | Диагностика и виброобследование работающих вентиляторов дутьевых (частота вращения 1500 об/мин) |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.3.1 Работы выполнить в соответствии:

- «Методическими указаниями по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций» РД-34.41.301-89

- «Инструкции по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций» РДН 34-38-057-90

3.3.2 Работы по проведению контрольных измерений вибрации механизмов должны быть оформлены протоколами замера вибрации.

3.3.3 Работы по виброобследованию должны быть оформлены в виде отчета с предоставлением рекомендаций по улучшению вибросостояния механизмов и агрегатов. При выполнении работ в соответствии с выданными рекомендациями, со стороны организации производившей обследование должен быть осуществлен контроль за выполнением.

3.3.4 В случаях ухудшения вибрационного состояния оборудования замеры вибрации должны производиться незамедлительно после получения соответствующей заявки на их проведение.

3.4. Специальные требования: работы по вибрационному обследованию механизмов выполняются по необходимости: при выходе оборудования из строя.

3.5. Результат оказания услуг: протокол виброобследования и заключения о надежности и техническом состоянии каждой единицы диагностируемого оборудования. По результатам оказанных услуг электронную копию отчетных документов (отчетов, заключений, актов, протоколов и др.) направлять в департамент эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.3

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

проведению тепловых испытаний ТГ-5 ЭС-2 и внесению изменений в нормативные энергетические характеристики оборудования ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.1.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В.Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 428,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 428,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ:

- давление свежего пара Р0 = 90 кгс/см2;

- температура свежего пара t0 = 4900C;

- давление отработавшего пара в конденсаторе Р2 = 0,05 кгс/см2;

- давление пара теплофикационного отбора Рт = 1,4 кгс/см3.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проведение тепловых испытаний ТГ-5 с целью получения новых тепловых характеристик после внесения изменений в конструкцию ТГ-5 (удаление рабочих лопаток 17 и 20 ступени).

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования, тепловой схемы и схемы измерений к испытаниям. | уст-ка | 1 |
| 2. | Проведение опытов в соответствии с программой. | уст-ка | 1 |
| 3. | Определение расходов пара на подогреватели, по ступеням турбины и в конденсатор. | уст-ка | 1 |
| 4. | Сопоставление нормативных показателей турбоагрегата с фактически достигнутыми, анализ результатов сопоставления. | т/а | 1 |
| 5. | Расчет и построение графиков поправок к основным показателям нормативных характеристик на отклонение условий работы и внешних факторов от принятых в характеристиках. | т/а | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования в 2-х экземплярах.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.4

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

измерению петли «фаза-ноль» на ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 100,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение петли «фаза-ноль» |  |  |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет (в 2-х экземплярах) по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.5

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

замеру сопротивления заземляющих устройств электрооборудования ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 77,2 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 77,20 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение сопротивления растекания тока контура с диагональю до 200 м | Измер. | 21 |
| 2. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 5,1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ необходимо обеспечить выполнение требований следующих документов:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет (в 2-х экз.) по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.6

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

высоковольтным испытаниям средств защиты на ЭС-2 (штанги оперативные, указатели напряжения 35-110 кВ)

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.4

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 3,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 3,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытание диэлектрических перчаток, бот, галош повышенным напряжением | одна пара | 340 |
| 2. | Испытание изолирующей штанги (оперативной штанги) повышенным напряжением до 35 кВ включительно | шт. | 23 |
| 3. | Испытания указателей напряжения повышенным напряжением до 1000 В включительно | шт. | 50 |
| 4. | Испытания указателей напряжения повышенным напряжением 6-110 кВ | шт. | 36 |
| 5. | Испытания слесарного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | шт. | 36 |
| 6. | Испытания кабеля (удлинителя) электрифицированного инструмента | шт. | 46 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- «Инструкция по применению средств защиты, используемых в электроустановках» (прил.7).

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы испытаний средств защиты.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.7

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

наладке воздушного выключателя, измерению характеристик изоляции трансформаторов тока К-111 ЭС-1 после ремонта

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.5

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2 Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 140,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 70,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 70,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наладка воздушного выключателя типа ВВШ -110 на РП-9 ЭС-1. Оперативное наименование в К-111. | Шт. | 1 |
| 2. | Комплексные испытания многократным опробованием (циклы ВО, ОВ, ОВО) в К-111. | Прис. | 1 |
| 3. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток и вводов | Измер. | 3 |
| 4. | Измерение емкости электрических машин и аппаратов | Измер. | 3 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций с мощностью 110-750 кВ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.8

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

измерению характеристик изоляции обмоток и проходных вводов 110/220 кВ на АТ-1,2 ЭС-1

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.6

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 80,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 80,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток и вводов | Измер. | 16 |
| 2. | Измерение емкости электрических машин и аппаратов | Измер. | 16 |
| 3. | Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов | Измер. | 4 |
| 4. | Измерение активных сопротивлений | Измер. | 70 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций с мощностью 110-750 кВ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.9

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

измерению характеристик изоляции обмоток и вводов 110 кВ, проверка последовательности срабатывания РПН, испытание ОПН нейтралей 110 кВ, испытание кабелей 35 кВ, испытание шинного моста 6 кВ Т-1,2,3 ЭС-1

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.7

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В.Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 178,7 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 88,7 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 90,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением 110 кВ, мощностью до 80 МВА (измерение характеристик изоляции обмоток, измерение характеристик изоляции вводов, проверка последовательности срабатывания РПН). Понижающий коэффициент К-0,5 | Тр-р | 3 |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | Изм. | 3 |
| 3. | Измерение токов утечки ограничителя перенапряжения | Изм. | 3 |
| 4. | Испытание элементов ограничителей перенапряжения | Изм. | 3 |
| 5. | Испытание кабеля силового длинной до 500 м напряжением до 35 кВ | Испыт. | 12 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций с мощностью 110-750 кВ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.10

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

измерению характеристик изоляции вводов и внутрибаковой изоляции ЛМ-1, СВ-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.8

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 78,5 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 38,5 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 40,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | Измер. | 24 |
| 2. | Измерение емкости электрических аппаратов | Измер. | 24 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций с мощностью 110-750 кВ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.11

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

испытанию оборудования шин 2 с.ш. ЗРУ-35 кВ

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.9

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 28,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 14,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 14,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 35 кВ | Испыт. | 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты электроавтоматики дистанционного управления и сигнализации электрических станций и подстанций с мощностью 110-750 кВ»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.12

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

тестированию и наладке выпрямительных установок НОРРЕСКЕ ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.12

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 143,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 143,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка монтажа ВУ | шт | 5 |
| 2. | Осмотр монтажа ВУ | шт | 5 |
| 3. | Проверка надежности контактов и токопроводящих контактных соединений | шт | 5 |
| 4. | Проверка надежности защитного заземления | шт | 5 |
| 5. | Осмотр и чистка контактов контактора и магнитного пускателя | шт | 5 |
| 6. | Проверка работы сигнализации и состояния сигнальных предохранителей | шт | 5 |
| 7. | Проверка и настройка автоматической стабилизации и защиты ВУ | шт | 5 |
| 8. | Проверка токоограничения ВУ | шт | 5 |
| 9. | Проверка работы ВУ в режиме АБ | шт | 5 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.13

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

вибрационному обследованию контактных колец ЩКА генераторов ЭС-2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.13

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 20,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 20,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виброобследование контактных колец турбоагрегатов ст. №1, 2, 3 | шт. | 6 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.14

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

тепловизионному обследованию электротехнического оборудования

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.3.3.14

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 424,5 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 482,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе в РУ после транспортировки | 1500 точек измер. | 1 |
| 2. | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов | 1500 точек измер. | 1 |
| 3. | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | 1500 точек измер. | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.15

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

наблюдению за осадками фундаментов баков-аккумуляторов (измерению осадки оснований, геометрической формы стенок и нивелированию днищ ) ЭС-2: БА-1,3,4, БЗК; ЭС-1: БА-1,2

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.5.3.3

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 310,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 155,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 155,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нивелирование III класса по обечайке для определения вертикальных деформаций днища БАГВС ст.№2 ЭС-1 | 1 штатив дв. хода | 12 |
| 2. | Нивелирование II класса по осадочным маркам для определения вертикальных деформаций основания БАГВС ст.№2 ЭС-1 | 1 штатив дв. хода | 10 |
| 3. | Текущие наблюдения наклонов, различных (по высоте) сечений БАГВС ст. №2 ЭС-1 в 16-ти сечениях | 1 сечение | 16 |
| 4. | Нивелирование III класса по обечайке для определения вертикальных деформаций днища БАГВС ст.№1 ЭС-2 | 1 штатив дв. хода | 12 |
| 5. | Нивелирование II класса по осадочным маркам для определения вертикальных деформаций основания БАГВС ст.№1 ЭС-2 | 1 штатив дв. хода | 14 |
| 6. | Текущие наблюдения наклонов, различных (по высоте) сечений БАГВС ст. №1 ЭС-2 в 16-ти сечениях | 1 сечение | 16 |
| 7. | Нивелирование III класса по обечайке для определения вертикальных деформаций днища БАГВС ст.№4 ЭС-2 | 1 штатив дв. хода | 12 |
| 8. | Нивелирование III класса по обечайке для определения вертикальных деформаций днища БАГВС ст.№4 ЭС-2 | 1 штатив дв. хода | 12 |
| 9. | Текущие наблюдения наклонов, различных (по высоте) сечений БАГВС ст. №4 ЭС-2 в 16-ти сечениях | 1 сечение | 16 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- СО 34.21.526-95 «Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет (в 2-х экз.) по результатам испытаний оборудования.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.16

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

геодезическим измерениям по определению осадков зданий, сооружений на ЭС-1: столовой, ГРУ-6кВ, электролаборатории, ЭЩУ, РУ-35 кВ, служебно-бытового здания

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.5.3.4

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2 Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 202,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 202,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нивелирование II класса по осадочным маркам для определения отметок и вычисления вертикальных деформаций фундаментов сооружений и оборудования | 1 штатив дв. хода | 192 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет отчет по результатам протоколов измерений.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.17

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

химико-аналитическому контролю за качеством подземных вод по скважинам наблюдательной сети на территории

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.5.3.5

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 42,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 21,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 21,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение химического анализа проб воды из наблюдательных скважин | Уст. | 4 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:
- РД 153-34.1-21.325-98  «Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых станциях».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы испытаний.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.18

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов турбинного масла

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.1.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 129,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 32,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 32,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 33,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 32,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая | Проба | 6 |
| 2. | Содержание воды | Проба | 20 |
| 3. | Кислотное число | Проба | 20 |
| 4. | Температура вспышки | Проба | 8 |
| 5. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Проба | 5 |
| 6. | Механические примеси (класс промышленной чистоты) | Проба | 20 |
| 7. | Время деэмульсации | Проба | 24 |
| 8. | Стабильность против окисления | Проба | 8 |
| 9. | Коррозия на стальных стержнях | Проба | 8 |
| 10. | Определение внешнего вида и цвета | Проба | 10 |
| 11. | Растворенный шлам | Проба | 10 |
| 12. | Прозрачность | Проба | 11 |
| 13. | Содержание серы | Проба | 3 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- СО 34.43.102-96 «Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы исследований масла. Скан-копии протоколов при входном контроле направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.19

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению анализов качества герметика

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.1.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 40,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 20,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 20,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полный анализ герметика АГ-4И | проба | 8 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы испытаний. Скан-копии протоколов при контроле направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов трансформаторного масла

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.2.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 100,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 25,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 25,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 25,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 25,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сокращенный физико-химический анализ | Проба | 25 |
| 2. | Хроматографический анализ | Проба | 17 |
| 3. | Физико-химический анализ РПН | Проба | 10 |
| 4. | Физико-химический анализ РПН | Проба | 10 |
| 5. | Стабильность против окисления | Проба | 1 |
| 6. | Определение плотности | Проба | 1 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- СО 34.43.102-96;

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы испытаний.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.21

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов компрессорного масла

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.2.2

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 45,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 25,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 20,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая | Проба | 17 |
| 2. | Содержание воды | Проба | 13 |
| 3. | Кислотное число | Проба | 13 |
| 4. | Температура вспышки | Проба | 15 |
| 5. | Плотность | Проба | 3 |
| 6. | Механические примеси | Проба | 13 |
| 7. | Определение зольности нефтепродукта | Проба | 1 |
| 8. | Определение серы РФА методом | Проба | 1 |
| 9. | Определение внешнего вида и цвета | Проба | 13 |
| 10. | Прозрачность | Проба | 13 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- СО 34.43.102-96 «Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы испытаний.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.22

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов топлива (мазута)

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.3.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 125,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 50,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 50,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 25,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калибровка колорим. установки | Уст. | 4 |
| 2. | Определение воды | Ан. | 62 |
| 3. | Теплотворная способность | Ан. | 15 |
| 4. | Определение плотности | Ан. | 62 |
| 5. | Содержание механических примесей | Ан. | 8 |
| 6. | Определение вязкости | Ан. | 8 |
| 7. | Определение температуры вспышки и застывания | Ан. | 14 |
| 8. | Определение зольности нефтепродукта | Ан. | 15 |
| 9. | Определение серы РФА методом | Ан. | 15 |
| 10. | Определение ванадия РФА методом | Ан. | 13 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих документов:

- СО 34.43.102-96 «Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел»;

- СО 34.09.114-2001 «Методические указания по контролю качества твердого, жидкого и газообразного топлива для расчета удельных расходов топлива на тепловых электростанциях»;

- СО 34.09.109 «Методические указания по инвентаризации жидкого топлива на электростанциях».

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы испытаний.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.23

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов отложений

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.5.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 51,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 17,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 17,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 17,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

- Количество исследований химического состава отложений

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельные трубы (внутренние поверхности) | Проба | 2 |
| 2. | Лопатки турбины | Проба | 1 |

2	.Отложения с внутренних поверхностей котельных труб, в весовых %

Окись кремния

Окись алюминия

Окись железа

Окись кальция

Окись магния

Окись меди

Окись цинка

Окись ванадия

Серный ангидрид

Потери при прокаливании

3.	Отложения с лопаток турбин, в весовых %. Нерастворимые в воде вещества:

Окись кремния

Окись алюминия

Окись железа

Окись кальция

Окись магния

Окись меди

Окись цинка

Фосфорный ангидрид

Серный ангидрид

Потери при прокаливании

- Отложения с лопаток турбин, в весовых %. Растворимые в воде вещества:

Окись натрия

Карбонаты

Хлориды

рН водной вытяжки

Окись кальция

Окись магния

Фосфорный ангидрид

Серный ангидрид

Окись кремния

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы химических анализов отложений. Скан-копии протоколов при входном контроле направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.24

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов электролитов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.6.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 41,4 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 41,40 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проб электролита аккумуляторных батарей | Проба | 75 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы химических анализов электролитов.

Директор				________________	В.Ю. Лядков

Приложение 3.25

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

выполнению химических анализов фильтрующих материалов

Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Номер  ГКПЗ 1100/6.42-807

Номер титульного списка  п.6.7.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 11, Центральная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник ПТО: А.В. Скачков, рабочий телефон (812) 901-42-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало             01 января 2014 г.

Окончание       31 декабря 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 18,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 9,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 9,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Выполнение работ в соответствии с требованиями НТД.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование фильтрующего материала | Содержание исследования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катионит | Динамическая обменная ёмкость с заданным расходом – г-экв/м3, мм | 1 раз в год |
| 2. | Антрацит | Гранулометрический состав: - эквивалентный диаметр, dэкв, мм; - коэффициент неоднородности, Кнеодн.; - объемная доля рабочей фракции, %. Физико-химические характеристики: - насыпная масса, г/см3; - массовая доля золы, %; - содержание серы, %. Механическая прочность: - истираемость, %; - измельчаемость, %. Химическая стойкость, мг/дм3 - прирост кремнесодержания; - прирост окисляемости; - прирост сухого остатка.: | 1 раз в год |

3.3. Особые условия оказания услуг:

3.4. Специальные требования:

3.5. Результат оказания услуг: по окончании выполнения работ Исполнитель предоставляет протоколы химических анализов фильтрующих материалов. Скан-копии протоколов при входном контроле направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор				________________	В.Ю. Лядков