ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг на

«Высоковольтные испытания и измерения разрядников 20 кВ, вводов 110 и 330 кВ, токопроводов 6 и 15,75 кВ  Т-1,Т-2, Т-41, ТСНО-41, Т-42, ТСНО-42, Т-4, ТСНР-1, ТСНР-2»

(наименование)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка п.3.3.5

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Южной ТЭЦ Виноградов Александр Викторович, тел. (812) 9014873

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 июля  2014 г.

Окончание           30 сентября 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 250 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -  0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  250 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

2.1. Вводы линейные трансформаторов  Т-41, Т-4:  - Напряжение номинальное  330 кВ;

Тип  GОЕ (АББ) с маслопропитанной бумажной изоляцией.

2.2.   Вводы линейные трансформаторов  Т-42, ТСНО-2:  - Напряжение номинальное  110 кВ;

Тип  GОЕ (АББ) с маслопропитанной бумажной изоляцией.

2.3   Разрядник в нейтрали трансформатора Т-2  (220/20 кВ):  -  Тип  РВС-110.

Напряжение номинальное  110 кВ.

2.4  Разрядники обмотки  20 кВ трансформатора Т-1:  -  Тип  РВС-20.

2.5   Токопроводы напряжением 15,75 кВ:  -  Тип  ТЭНЕ-СЭЩ-20-2000-560 УХЛ1.

2.6   Токопроводы напряжением 6 кВ:  -  Тип  ТЗКР-СЭЩ -10-3150-128 УХЛ1.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Контроль технического состояния вводов, разрядников и токопроводов в     соответствии с требованиями РД 34.45-51.300-97 и план-графиком высоковольтных

испытаний и измерений электрооборудования 330÷6 кВ  Южной ТЭЦ на 2014 год.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводы линейные трансформаторов Т-41, Т-4, Т-42, ТСНР-2 | шт. | 12 |
| 2 | Разрядник в нейтрали трансформатора Т-2 | шт. | 1 |
| 3 | Разрядники обмотки 20 кВ трансформатора Т-1 | шт. | 3 |
| 4 | Токопроводы 15,75 кВ: Г-41/Т-41/ТСНО-41; Г-42/Т-42/ТСНО-42; Т-4 /Г-4. | шт. | 3 |
| 5 | Токопроводы 6 кВ: ТСНО-41А, ТСНО-41Б, ТСНО-42А, ТСНО-42Б, ТСНР-1А, ТСНР-1Б, ТСНР-2А, ТСНР-2Б | шт. | 8 |

Уточнённые объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

3.3. Особые условия оказания услуг:

  - РД 34.45-51.300-97  Объём и нормы испытаний электрооборудования. Москва 1998г.

3.4. Специальные требования: -------

3.5. Результат оказания услуг: Обеспечение надежной и безопасной работы электрооборудования.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев