ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг «Наблюдения за креном металлической дымовой трубы»

(наименование)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1122/6.47-770

Номер титульного списка  п.5.2.1

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт - Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Ответственные за составление технического задания:

начальник КТЦ Федирко Николай Иванович,

рабочий телефон (812)9014880

  - Период оказания услуг:

Начало                 01 августа 2014 г.

Окончание           31 сентября 2014 г.

1.3.Стоимость услуги - 32  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 32 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ:

Промышленная металлическая труба – высота от уровня земли -125м.; диаметр устья – 8,2 м.; высота газоотводящего ствола – 81м.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение наблюдений за вертикальностью металлической дымовой трубы блока с оценкой эксплуатационной надежности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с проектной и исполнительной документацией, паспортом ДТ |  |  |
|  | Работы по обмеру необходимых конструктивных элементов, с применением геодезических приборов |  |  |
|  | Оформление технического отчета по обследованию. Предоставление выводов и рекомендаций. |  |  |

3.3. Особые условия оказания услуг:

Основание для проведения работы:

- Правила надзора, обследования, проведение технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб СП13-101-99;

- Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных труб РД03-610-03;

- Типовая инструкция по эксплуатации металлических дымовых труб энергопредприятий РД153-34.0-21.524-98

2. Работы выполнить в соответствии:

- Правила надзора, обследования, проведение технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб СП13-101-99;

Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных труб РД03-610-03.

3.4. Специальные требования:-----

# 3.5. Результат оказания услуг:

# Обеспечение надежной и безопасной работы технологического оборудования.

Директор	________________		         А.Ю. Сергеев