Приложение № 4   к техническому заданию

ремонт   общестанционного

вспомогательного оборудования № 1114/2.18-354

Технические характеристики электродвигателей

| Место установки | Тип электро-двигателя | Скорость Вращения (об/мин) | Мощность Двигателя (кВт) | Напряжение (кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос обессоленной воды №1,2,3 (НОВ) | А250S4 | 1500 | 75 |  |
| Насос декарбонизо-ванной воды №1,2,3,4 (НДВ) | А-82-4 | 1450 | 55 | 0,4 |
| Насос воды взрыхления №1(НВвзр-1), №2 (НВвзр-2) | А281-4 | 1450 | 40 | 0,4 |
| Насос воды взрыхления ионообмен-ных фильтров II ступени | А271-4 | 1450 | 40 | 0.4 |
| Насос силовой воды №1,2 | А71-4 | 1400 | 25 | 0.4 |
| Насос перекачки аммиачной воды 2 шт | АИР 112-2М | 2800 | 28 | 0.4 |
| Насос перекачки раствора коагулянта | АИР 112-2М | 1400 | 10 | 0.4 |
| Насос перекачки фосфата 8шт | АОР 180М | 1400 | 10 | 0.4 |
| Насос приёмки серной кислоты | Е-СД | 2900 | 22 | 0.4 |
| Насос приёмки щелочи 2шт | А-61-4 | 1400 | 24 | 0.4 |
| Перекачивающий насос 1А, 1Б, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б МХ-3; Погружной насос МХ-2 ст.№1,2,3,4,5,6 | ВАОФ72-4-У-2 | 1480 | 40 | 0.4 |
| Перекачивающий насос 2А МХ-3 | ВАО 82-4У | 1480 | 30 | 0.4 |
| Мазутный насос №1 МХ-2 | КО42-2 | 2980 | 50 | 0,4 |
| Мазутный насос №3 МХ-2 | ВАО 82-2 | 2950 | 40 | 0.4 |
| Мазутный насос №5 МХ-2 | 5 АИ225М 2УЗВ3 | 2870 | 55 | 0,4 |
| Мазутный насос №2, №6 МХ-2 | А101-2 | 3000 | 160 | 0,4 |
| Мазутный насос №4 МХ-2 | 4АМН280 М2УЗ | 2935 | 200 | 0.4 |
| Конденсатный насос бойлеров ГВС ст.№3А,Б; 4А.Б, конденсатный насос, мотор генератор №3 | А-92-4 | 1460 | 100 | 0,4 |
| Дренажный насос 2 шт | 4АМ-112М2у3 | 2920 | 7,5 | 0.4 |
| Насос сетевой воды, насос сырой воды,ПМН ТГ-5 | А-113-4М | 1480 | 250 | 6 |
| Сетевой насос ст.№2Д, насос бака аккумулятора ст.№4, насос рециркуляции вакуумных деаэраторов | А12-52-4 | 1480 | 630 | 6 |
| Сетевой насос ст.№2Г, 2В; насос подпитки теплосети ст.№6 | А4-400у-4му3 | 1500 | 630 | 6 |
| Дренажный насос (спец .объект) 2 шт | АИРС 100L 4у3 | 1480 | 4,25 | 0.4 |
| Конденсатный насос бойлеров 12 шт | 5АМ250 S2уПЗ | 2960 | 75 | 0.4 |
| Насос подпитки теплосети(НПТС) | ВАО 560-М4 | 1490 | 300 | 6 |
| Сетевой насос5А,:Б,7Б | АР 1600/6000 | 2985 | 1600 | 6 |
| Мотор генератор электролизной №1,2 | А82-4 | 1600 | 55 | 0,4 |
| Конденсатный насос бойлеров 3А | АО-92-4 | 1450 | 100 | 0.4 |
| Насос горячего водоснабжения НБА | 4 АМУ-250М2 | 2940 | 90 | 0.4 |
| Дренажный насос НБА, Багерной насосной | АИР 180S4у3 | 1465 | 22 | 0.4 |
| Подзарядный мотор генератор №1,2 | ПН 290 | 1460 | 40 | 0.22 |
| Мотор генератор №3 генератор ПН92 | А-92-4 | 1460 | 100 | 0,4 |
| НГО-ТГ3,4,5 | А81-4 №2233 | 1460 | 40 | 0.4 |
| Пожарный насос №.5,6. НСВ-2 | А112-4 | 1480 | 200 | 6 |
| Циркуляционный насос №3А,3Б,4А,4Б,5Б,6А | ДАМСО-15-7-10 | 590 | 260 | 6 |
| Статор сетевого насоса 2шт | А123-4 | 1480 | 630 | 6 |
| Питательный насос №6 | 2АЗМ-2000/6000 | 2985 | 2000 | 6 |
| Питательный насос №7,10 | 4АЗМ-4000/6000 ухл4 | 2985 | 4000 | 6 |
| Сетевой насос 5Б,7А | 2АЗМ 1600/6000 | 2975 | 1600 | 6 |
| Питательный насос | АС 4000/6000 | 3000 | 4000 | 6 |
| Насос баков аккумуляторов ДРГ-3 | А4-400у-4 | 1500 | 630 | 6 |
| Насос баков аккумуляторов №1,2 | А4-450-6 | 1000 | 800 | 6 |
| Насос подпитки теплосети (НПТС-1) | ВАО 560-М4 | 1490 | 500 | 6 |
| Циркуляционный насос(ЦН) 7А,7Б | А-123-10 | 590 | 250 | 6 |
| Питательный насос ст. №8 | АТМ 3500-2 | 3000 | 3500 | 6 |
| Сетевой насос №5А | АЗМ 1600/6000 | 2975 | 1600 | 6 |
| Насос сырой воды ст.№5 | АЗ-12-42-8 | 750 | 250 | 6 |

Главный инженер                                                                                                       Ю.В. Столяров

Начальник ЭЦ                                                                                                                    Д.С. Лугин

Начальник ОППР                                                                                                            Е.В. Иванов