Приложение № 5

к техническому заданию ремонт общестанционного

вспомогательного оборудования № 1114/2.18-354

Технические характеристики арматуры

| № п/п | Название схемы | Ст. № | Параметры арматуры | Параметры рабочей среды | Тип (ручная, электрифицированная) | Способ установки (фланцевая вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Деаэраторно-питательная установка. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т6-38 | 300/7, 300/8, 300/11, 300/12, 300/15. | Ду300 Ру25 | вода 6 кгс/см2 150˚С | 30с64нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 301/7, 301/8, 301/11, 301/12, 301/15. | Ду300 Ру25 | вода 6 кгс/см2 150˚С | 30с64нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 302/7, 302/8, 302/11, 302/12, 302/15. | Ду100 Ру25 | вода 6 кгс/см2 150˚С | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 303/7, 303/8, 303/11, 303/12, 303/15. | Ду250 Ру25 | вода 6 кгс/см2 150˚С | 30с65нж, | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 122/7, 122/8, 122/11, 122/12, 122/15. | Ду300 Ру25 | пар 6кгс/см2 250˚С | 30с64нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 121/7, 121/8, 121/11, 121/12, 121/15. | Ду150 Ру25 | пар 8кгс/см2 350˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 221/7, 221/8, 221/11, 221/12, 221/15. | Ду150 Ру25 | вода 10 кгс/см2 100˚С | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 222/7, 222/8, 222/11, 222/12, 222/15. | Ду150 Ру25 | вода 10 кгс/см2 100˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 233/7, 233/8, 233/11, 233/12, 233/15. | Ду150 Ру25 | вода 15 кгс/см2 150˚С | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 240/7, 240/8, 240/11, 240/12, 240/15. | Ду150 Ру25 | вода 13 кгс/см2 120˚С | 30с64нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 127/7, 127/8, 127/11, 127/12, 127/15. | Ду20 Ру380 | пар 6кгс/см2 200˚С | 998-20-0 | вварная | нет |  |
|  | Т6-38 | 330/7-12, 330/7-8, 330/8-12, 330/8-8, 330/11, 330/12, 330/15. | Ду65 Ру240 | вода 200кгс/см2 160˚С | 1052-65-0 | вварная | нет |  |
|  | Т6-38 | 1325, 1325/2, 1321, 1309, 1326, 1341, 1353, 1385. | Ду400 Ру25 | вода 6 кгс/см2 150˚С | 30с972нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-38 | 1323, 1311, 1327, 1342, 1354, 1386. | Ду65 Ру240 | вода 200кгс/см2 160˚С | 1052-65-0 | вварная | есть |  |
|  | Т6-38 | 1322, 343, 342/2. | Ду250 Ру240 Т280 | вода 200кгс/см2 260˚С | 712-250-Э | вварная | есть |  |
|  | Т6-38 | 1314, 1313, 341/2. | Ду250 Ру240 Т280 | вода 200кгс/см2 260˚С | 882-250-Э | вварная | есть |  |
|  | Т6-38 | 344/4, 1331, 1330, 347, 1356, 1355, 1360, 1359 348/4. | Ду250 Ру240 Т280 | вода 200кгс/см2 260˚С | 350-250-Э | вварная | есть |  |
|  | Т6-38 | 1346, 1345. | Ду250 Ру240 Т280 | вода 200кгс/см2 260˚С | 1012-225-Э | вварная | есть |  |
|  | Т6-38 | 1358 | Ду250 Ру240 Т280 | вода 200кгс/см2 260˚С | 882-225-Э | вварная | есть |  |
|  | Т6-38 | Продувки, байпасы –90шт. | Ду20 Ру380 | вода 200кгс/см2 260˚С | 998-20-0 | вварная | нет |  |
|  | Т6-38 | Коренная арматура к манометрам –40шт. | Ду10 Ру380 | вода 200кгс/см2 260˚С | 598-10-0 | вварная | нет |  |
| Трансфер главного паропровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХК-1 | 3-4А, 4-4А, 3-4Б, 4-4Б, 3-5А, 4-5А, 3-5Б, 3-6Б. | Ду200 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 1013-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 55 | Ду175 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 831-175-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 55А, 8А, 9А. | Ду200 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 881-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 55Б 8Б | Ду250 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 713-250-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 9Б | Ду250 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 883-250-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 36 | Ду100 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 713-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 60 | Ду175 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 881-175-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 61, 56 | Ду175 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 883-175-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 3-6А, 4-6А, 4-6Б. | Ду200 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 351-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | Клапан АРТ 140/13 №1 | Ду65 Ру240 Т280 | вода 40кгс/см2 180˚С | 868-65-Э | вварной | есть |  |
|  | СХК-1 | АРД 140/1,2 | Ду100 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | РК 101.1.100Э | вварной | есть |  |
|  | СХК-1 | АРД 140/13 №1 | Ду175 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 881-175-Э | вварной | есть |  |
|  | СХК-1 | АРТ 140/1,2 | Ду65 Ру240 Т280 | вода 40кгс/см2 180˚С | РК 102.65.00 | вварной | есть |  |
|  | СХК-1 | АРД 140/13 №3 | Ду175 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 881-175-Э | вварной | есть |  |
|  | СХК-1 | АРТ 140/13 №3 | Ду65 Ру240 Т280 | вода 40кгс/см2 180˚С | 868-65-Э | вварной | есть |  |
|  | СХК-1 | 66, 33, 34. | Ду100 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 57, 57А. | Ду175 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 351-175-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 67 | Ду100 Ру140 Т540 | пар 140кгс/см2 540˚С | 351-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | Продувки, байпасы –70шт. | Ду20 Ру250 | пар 140кгс/см2 540˚С | 999-20-0 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | Коренная арматура к манометрам –30шт. | Ду10 Ру380 | пар 140кгс/см2 540˚С | 599-10-0 | вварная | нет |  |
|  | Бойлерные теплосети 1, 2, 3, 4, 5, 7 группы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т6-06 | 508, 509, 510, 511, 526, 527. | Ду300 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 522, 529, 1568, 1569, 1570, 1571. | Ду400 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 516, 518, 1501, 1575, 1577, 1579. | Ду500 Ру25 | вода 6кгс/см2 50˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 1590. | Ду600 Ру25 | вода 6кгс/см2 50˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 512, 515, 524, 525, 523, 528, 505, 507, 517, 519, 1574, 1576, 1578, 522А, 529А, 1570А, 1571А, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 1521, 1537, 1538, 1539, 1542, 1543, 1544, 1549, 1550, 1553, 1554, 1555, 1567. | Ду400 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 521, 520. | Ду300 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 504, 506,516, 518,1501, 1513, 1535, 1547, 1604, 1658, 1584, 1583, 1620. | Ду500 Ру25 | вода 6кгс/см2 50˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 1591, 1592, 1587, 1659, 1628, 1629, 1626, 1627, 1621, 1677, 1679, 1589, 167ГВ, 168ГВ. | Ду600 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 1665 | Ду800 Ру25 | вода 6кгс/см2 50˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 622, 576, 568, 630, 567, 571, 573, 581, 583, 1529, 1530, 1565, 1562, 1506, 1519, 1510, 1528, 1541, 1545, 1551, 1556. | Ду150 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 572, 574, 580, 581, 1528, 1527, 1565, 1560, 1561. | Ду200 Ру25 | вода 2кгс/см2 110˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 570, 569, 577. | Ду200 Ру10 | вода 2кгс/см2 110˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | Регулятор уровня бойлеров 1-й группы. | Ду200 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 6с-1-2 | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | Регулятор уровня бойлеров 2-й группы. | Ду200 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 6с-1-2 | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | Регулятор уровня бойлеров 3-й группы. | Ду200 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 6с-1-2 | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | Регулятор уровня бойлеров 4-й группы. | Ду200 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 6с-1-2 | вварной | есть |  |
| Установка горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т6-06 | 2П, 1П, 11П. | Ду800 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 13П, 14П, 19П, 20П, 27П, 158ГВ, 158ГВ/1, 158ГВ/2. | Ду600 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 157/1ГВ, 57ГВ, 3ГВ, 170ГВ, 171ГВ, 172ГВ, 96ГВ, 92ГВ, 96ГВ, 135ГВ | Ду400 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 125ГВ, 127ГВ, 126ГВ, | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 20˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 137ГВ, 137ГВ/1, 138ГВ/1. | Ду250 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | Кран шаровой NAVAL | вварной | нет |  |
|  | Т6-06 | 9ГВ, 10ГВ, 11ГВ, 13ГВ, 14ГВ, 18ГВ, 19ГВ, 61ГВ, 62ГВ, 65ГВ, 66ГВ, 67ГВ, 68ГВ, 134ГВ, 132ГВ, 134ГВ/1, 1598, 1599, 1600, 1601, 190ГВ, 191ГВ, 2ГВ, 56ГВ. | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 20ГВ, 150ГВ, 63ГВ, 69ГВ, 70ГВ, 71ГВ, 72ГВ, 140ГВ, 64ГВ, 15ГВ, 58ГВ, 57ГВ, 87ГВ, 89ГВ, 91ГВ, 47ГВ, 49ГВ, 44ГВ, 131ГВ, 133ГВ,3РТ, 4РТ, 51ГВ, 50ГВ, 54ГВ, 136ГВ, 174ГВ, 175ГВ, 171ГВ, 5П, 6П, 9П, 10П, 7П, 8П. | Ду400 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 39ГВ, 40ГВ, 83ГВ, 82ГВ. | Ду400 Ру25 | вода 12кгс/см2 110˚С | 30с972нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 39ГВ/1, 39ГВ/2, 40ГВ/1, 40ГВ/2, 82ГВ/1, 82ГВ/2, 83ГВ/1, 83ГВ/2. | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 110˚С | 30с41нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 33ГВ, 59ГВ, 7ГВ, 5ГВ. | Ду250 Ру25 | вода 12кгс/см2 110˚С | 30с99нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 30ГВ/9, 30ГВ/10, 72ГВ/13, 72ГВ/14. | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 110˚С | 30с41нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 12П | Ду800 Ру25 | вода 6кгс/см2 110˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 41ГВ, 146ГВ, 81ГВ, 124ГВ, 130ГВ, 130ГВ/2, 3П, 4П. | Ду600 Ру25 | вода 6кгс/см2 110˚С | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 44ГВ, 48ГВ, 46ГВ, 86ГВ, 88ГВ, 90ГВ, 156ГВ, 157ГВ. | Ду500 Ру25 | вода 6кгс/см2 110˚С | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | Клапаны подпитки теплосети №1, 2, 3, 4, 5. | Ду400 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | РК 109.400Э | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | Клапан ночной рециркуляции. | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | РК 109.300Э | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 5РТ, 3РТ. | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | РК 110.300Э | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 116ГВ, 118ГВ | Ду300 Ру10 | вода 12кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 110ГВ, 55ГВ, 115ГВ, 117ГВ, 10ГВ, 1ГВ, 11ГВ, 102ГВ, 112ГВ, 113ГВ | Ду400 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 12ГВ, 16ГВ, 21ГВ, 25ГВ, 26ГВ, 52ГВ, 109ГВ, 16ГВ, 150ГВ, 99ГВ, 98ГВ, 25ГВ, 26ГВ, 104ГВ, 106ГВ. | Ду150 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 23ГВ, 24ГВ, 103ГВ, 105ГВ, 73ГВ, 74ГВ, 75ГВ. | Ду200 Ру25 | вода 2кгс/см2 110˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | Регулятор уровня бойлеров ГВС 3-й группы. | Ду200 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 6с-1-2 | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | Регулятор уровня бойлеров ГВС 4-й группы. | Ду200 Ру25 | вода 10кгс/см2 110˚С | 6с-1-2 | вварной | есть |  |
| Коллектор пара 13Ата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХТ-119 | 132, 1135, 1136, 1138, 1139, 189. | Ду400 Ру25 | пар 13кгс/см2 350˚С | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-119 | 167, 166, 170, 168, 169,1150, 191, 1145, 1143, 1142, 1195, 1151, 1186, 1190, 1196, 1194, 1199 | Ду400 Ру25 | пар 13кгс/см2 350˚С | 30с972нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-119 | 1192, 1193. | Ду300 Ру25 | пар 13кгс/см2 350˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-119 | 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/7, 192/5, 111/7А, 188, 192, 196, 1198, 145, 176, 1171, 1146, 1144/1, 1144/2, 128,1165, 1А, 2Б, 1128, 1124. | Ду150 Ру25 | пар 13кгс/см2 350˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-119 | 130/3, 140/3, 130/4, 130/4А, 140/4, 130/5, 140/5, 194, 195, 112/3, 112/4, 112/5, 1153, 1152. | Ду100 Ру25 | пар 13кгс/см2 350˚С | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-119 | Продувки, байпасы –80шт. | Ду20 Ру380 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 998-20-0 | вварная | нет |  |
|  | СХТ-119 | Коренная арматура к манометрам –30шт. | Ду10 Ру380 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 598-10-0 | вварная | нет |  |
| Коллектор пара 1,2Ата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХТ-216 | 1123, 1126, 1125, 1129. | Ду300 Ру25 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30с964нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-216 | 148, 149. | Ду800 Ру10 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-216 | 111, 37/1, 136, 137, 138. | Ду400 Ру25 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30с972нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-216 | 24/5,6, 24/4,7, 24А. | Ду200 Ру25 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-216 | 133, 134, 131. | Ду600 Ру2,5 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-216 | 1135, 1134, 1185, 1137, 1140, 1189. | Ду1200 Ру2,5 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-216 | 190, 1183, 1184. | Ду1000 Ру2,5 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-216 | 1187, 1188. | Ду1000 Ру10 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-216 | 1148, 1149. | Ду800 Ру6 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30с946нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-216 | 130. | Ду600 Ру25 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 30с950нж | вварная | есть |  |
|  | СХТ-216 | Продувки, байпасы –40шт. | Ду20 Ру380 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 998-20-0 | вварная | нет |  |
|  | СХТ-216 | Коренная арматура к манометрам –15шт. | Ду10 Ру380 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 598-10-0 | вварная | нет |  |
| Циркуляционный коллектор. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХТ-33 | 461 | Ду600 Ру2,5 | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-33 | 462 | Ду600 Ру25 | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-33 | 463, 464, 466. | Ду800 Ру10 | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-33 | 465 | Ду800 Ру25 | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | СХТ-33 | 467 | Ду400 Ру10 | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
| Прямой и обратный коллекторы теплосети. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т6-06 | 587, 588. | Ду800 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 1706, 1712. | Ду600 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | Т6-06 | 1602/5, 1602/7, 1705, 1711, 1619, 1657, 1603. | Ду600 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 1650, 1572, 1580. | Ду800 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 1573 | Ду1000 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 1640А, 1642Б, 1641А, 1640Б, 1641Б. | Ду1200 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с964нж | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 1707, 1708, 1709, 1710. | Ду300 Ру25 | вода 18кгс/см2 80˚С | 30с964нж | фланцевая | нет |  |
| Пожарный коллектор, пожарная насосная. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т6-06 | 32, 5, 43, 1. | Ду600 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | Т6-06 | 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 37, 60, 61. | Ду400 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 58, 59, 55, 56, 54, 1ПЖ, 2ПЖ, 9ПЖ, 11ПЖ, 17ПЖ, . | Ду300 Ру25 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30с964нж | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 18, 17, 15, 21, 22, 52, 53. | Ду200 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 20, 19, 23, 24, 25, 52, 27, 26. | Ду150 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | Т6-06 | 33ПЖ, 38ПЖ, 44ПЖ, 21ПЖ, 43ПЖ, 35ПЖ, 22ПЖ, 36ПЖ, 37ПЖ, 23ПЖ, 24ПЖ. | Ду100 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч906бр | фланцевая | есть |  |
|  |  |  | Ду300 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | Кран шаровой NAVAL | вварной | нет |  |
|  | ХЧ-28 | 719, 720, 721, 722, 735, 736715/1, 715/2, 715/3, 753. | Ду250 Ру25 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | ХЧ-28 | 702, 704, 706, 711, 712, 783, 741. | Ду200 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | ХЧ-28 | 701, 703, 705. | Ду100 Ру10 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | ХЧ-28 | 750, 784, 749, 740/1. | Ду250 Ру25 | вода 6кгс/см2 20˚С | Кран шаровой NAVAL | вварной | нет |  |
|  | ХЧ-28 | 740/5, 786, 707/1, 740/2, 740/3. | Ду150 Ру25 | вода 12кгс/см2 80˚С | Кран шаровой NAVAL | вварной | нет |  |
|  | ХЧ-28 | 799 | Ду250 Ру25 | вода 6кгс/см2 20˚С | 30с965нж | фланцевая | есть |  |
|  | ХЧ-28 | Клапан АРУ деаэратора ст.№1. | Ду150 Ру25 | вода 6кгс/см2 20˚С | РК 109.150Э | вварной | есть |  |
|  | ХЧ-28 | Клапан АРД деаэратора ст.№1. | Ду300 Ру25 | пар 1,2кгс/см2 145˚С | 12с-1-2 | вварной | есть |  |

Главный инженер                                                                                                    Ю.В. Столяров

Начальник КТЦ                                                                                                          В.В. Антонов

Начальник ОППР                                                                                                          Е.В. Иванов