Приложение №7

К техническому заданию ремонт

основного и его вспомогательного оборудования

№1114/2.18-356

Технические характеристики арматуры

| №п/п | Наименование схемы | Ст. № | Параметры Ду, Ру | Параметры рабочей среды |  | Тип (ручная, электрифицированная) |  | Способ установки (фланцевая вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельное отделение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХК-1 | ГПК 1/4 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК 2/4 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК 3/4 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК4/4 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | 1-4А | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2-4А | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30-4А | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31-4А | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1-4Б | 200,140 | Р-140, Т-540 |  |  | 351-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2-4Б | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30-4Б | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31-4Б | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1в/4 | 50,140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 2в/4 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 3в/4 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 4в/4 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 4/4 | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 5/4 | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | ГПК 1/5 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК 2/5 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК 3/5 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК4/5 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | 1-5А | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2-5А | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30-5А | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31-5А | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1-5Б | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 351-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2-5Б | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30-5Б | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31-5Б | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1в/5 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 2в/5 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 3в/5 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 4в/5 | 50,140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 4/5 | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 5/5 | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | ГПК 1/6 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК 2/6 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК 3/6 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | ГПК4/6 | 175, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 392-175/95-0б | вварная | Импульсный |  |
|  | СХК-1 | 1-6А | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2-6А | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30-6А | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31-6А | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1-6Б | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 351-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2-6Б | 200, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1013-200-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30-6Б | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31-6Б | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1в/6 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 2в/6 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 3в/6 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 4в/6 | 50, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 881-50 | вварная | нет |  |
|  | СХК-1 | 4/6 | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 5/6 | 100, 140 | Р-140, Т-540 |  |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1/3 | 225, 140 | Р-100, Т-510 |  |  | 801-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 2/3 | 225, 140 | Р-100, Т-510 |  |  | 801-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 30/3 | 100, 140 | Р-100, Т-510 |  |  | 801-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 31/3 | 100, 140 | Р-100, Т-510 |  |  | 801-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 4/3 | 100, 140 | Р-100, Т-510 |  |  | 801-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 5/3 | 100, 140 | Р-100, Т-510 |  |  | 801-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-1 | 1в/3 | 20, 250 | Р-100, Т-510 |  |  | 999-20 | вварная | Нет |  |
|  | СХК-1 | 2в/3 | 20, 250 | Р-100, Т-510 |  |  | 999-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/4 | 250, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-250-ЦЗ | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 350/4 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-4А | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.225.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 352/4 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 362/4 | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-4Б | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.100.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 363/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А1 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.65.00-Э-02 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А2 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б1 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.65.00-Э-02 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б2 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-Э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-Э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-Э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-Э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 372/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 373/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 374/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 375/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 358/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 369/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 370/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 371/4 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/4б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/4б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  |  | 354/4 | 150, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-150-ЦЗ | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 2д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 3д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 4д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 5д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 6д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 7д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 8д4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 1п4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 2п4 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/5 | 250, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-250-ЦЗ | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 349/5 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-5Б | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.225.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 351/5 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 350/5 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-5А | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.225.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 352/5 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 362/5 | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-5в | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.100.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 363/5 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А1 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.65.00-Э-02 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А2 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б1 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.65.00-Э-02 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б2 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 369/5 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 368/5 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 366/5 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 367/5 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 354/5 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-150-ЦЗ | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1п/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 2п/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 1д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 2д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 3д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 4д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 6д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 7д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 8д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 9д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 10д/5 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/5б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/5б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/6 | 250, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-250-ЦЗ | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 346/6б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 346/6б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 350/6 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-6А | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.225.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 351/6 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 352/6 | 225, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-225-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 354/6 | 150, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-150-цэ | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 362/6 | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 1012-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | РК-6Б | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК-101.100.00-Э-04 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 364/6 | 100, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-100-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 363/6 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 363А/6 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 367/6 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 368/6 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 365/6 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 366/6 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 1А1 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.65.00-Э-02 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1А2 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2А2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3А2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б1 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.65.00-Э-02 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1Б2 | 65, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-65-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 2Б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б1 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б | 20, 240 | Р-200, Т-200 |  |  | РК 102.20.00-э-03 | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 3Б2 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20-Э | вварная | есть |  |
|  | СХК-6 | 1по/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 1п/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 2п/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 1нп/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 15нп/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 1д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 2д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 3д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 4д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 5д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 6д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-6 | 7д/6 | 20, 380 | Р-200, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 343/3 | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 344/3 | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 345/3 | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 346/3 | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 350Б | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 352Б | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 350А | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 352А | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 363А | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 363Б | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-цз | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | РТА | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | ОрГрэс Ду-175, Ру-200, Т-230 | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | РТБ | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | ? | вварная | есть | Ду-175 |
|  | СХК-5 | 364А | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 364Б | 175, 240 | Р-150, Т-200 |  |  | 1012-175-э | вварная | есть |  |
|  | СХК-5 | 1п/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 2п/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 3п/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 4п/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 1с/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 2с/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 1д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 2д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 3д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 4д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 5д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 6д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 7д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 8д/3 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 343/3б1 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 343/3б2 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 344/3б1 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 344/3б2 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 345/3б1 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 345/3б2 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 346/3б1 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | СХК-5 | 346/3б2 | 20, 380 | Р-150, Т-200 |  |  | 998-20 | вварная | нет |  |
|  | Турбинное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбоагрегат ст.№3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХТ-13 | 5/3 | Ду200 Ру140 Т540 |  | пар 140кгс/см2 540˚С |  | 1013-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-13 | 6/6 | Ду200 Ру140 Т540 |  | пар 140кгс/см2 540˚С |  | 351-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-13 | 1315 | Ду250 Ру240 Т280 |  | вода 200кгс/см2 160˚С |  | 882-250-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-13 | 343 | Ду250 Ру240 Т280 |  | вода 200кгс/см2 260˚С |  | 712-250-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-13 | 100/3 | Ду100 Ру140 Т540 |  | пар 50кгс/см2 450˚С |  | 1123-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-13 | 101/3 | Ду150 Ру40 |  | пар 36кгс/см2 380˚С |  | 30с915нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 102/3 | Ду200 Ру40 |  | пар 17кгс/см2 350˚С |  | 30с915нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 103/3 | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 104/3 | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 105/3 | Ду250 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-13 | 106/3 | Ду250 Ру25 |  | пар 4,5кгс/см2 250˚С |  | 30с64нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-13 | 107/3 | Ду300 Ру10 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-13 | 109/3 | Ду1200 Ру2,5 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 401/3 | Ду800 Ру10 |  | вода кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 402/3 | Ду800 Ру10 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 403/3 | Ду600 Ру10 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч906бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 404/3 | Ду600 Ру10 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч906бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 405/3 | Ду800 Ру2,5 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 406/3 | Ду800 Ру2,5 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-13 | 1127/3 | Ду200 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-13 | 130/3 | Ду100 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-13 | 140/3 | Ду100 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-13 | Клапан предохранительный 3-го отбора №1. | Ду250/400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КПР 250/400 | фланцевый | пар от ИПК |  |
|  | СХТ-13 | Клапан предохранительный 3-го отбора №2. | Ду250/400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КПР 250/400 | фланцевый | пар от ИПК |  |
|  | СХТ-13 | Клапан предохранительный 3-го отбора №3. | Ду250/400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КПР 250/400 | фланцевый | пар от ИПК |  |
|  | СХТ-13 | Клапан импульсный предохранительный клапана 3-го отбора №1. | Ду38/50 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КИР 38/50 | фланцевый | нет |  |
|  | СХТ-13 | Клапан импульсный предохранительный клапана 3-го отбора №2. | Ду38/50 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КИР 38/50 | фланцевый | нет |  |
|  | СХТ-13 | Клапан импульсный предохранительный клапана 3-го отбора №3. | Ду38/50 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КИР 38/50 | фланцевый | нет |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 1-го отбора перед задвижкой ст.№100/3. | Ду100 Ру100 |  | пар 50кгс/см2 450˚С |  | --------------- | вварной | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 2-го отбора перед задвижкой ст.№101/3. | Ду150 Ру40 |  | пар 36кгс/см2 380˚С |  | --------------- | вварной | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№102/3. | Ду200 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 350˚С |  | ------------------ | вварной | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№103/3. | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№104/3. | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | ------------------ | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 4-го отбора перед задвижкой ст.№105/3. | Ду250 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 5-го отбора перед задвижкой ст.№106/3. | Ду250 Ру25 |  | пар 4,5кгс/см2 250˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 6-го отбора перед задвижкой ст.№107/3. | Ду300 Ру25 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-13 | Клапан КОС 6-го отбора перед задвижкой ст.№109/3. | Ду1200 Ру10 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | ---------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | Турбоагрегат ст.№4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХТ-17 | 5/4 | Ду200 Ру140 Т540 |  | пар 140кгс/см2 540˚С |  | 1013-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 6/4 | Ду200 Ру140 Т540 |  | пар 140кгс/см2 540˚С |  | 1013-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 1332 | Ду250 Ру240 Т280 |  | вода 200кгс/см2 160˚С |  | 350-250-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 344 | Ду250 Ру240 Т280 |  | вода 200кгс/см2 260˚С |  | 350-250-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 100/4 | Ду100 Ру140 Т540 |  | пар 50кгс/см2 450˚С |  | 350-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 101/4 | Ду150 Ру40 |  | пар 36кгс/см2 380˚С |  | 30с915нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 102/4 | Ду200 Ру40 |  | пар 17кгс/см2 350˚С |  | 30с915нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 103/4 | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 104/4 | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с972нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 105/4 | Ду250 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-17 | 106/4 | Ду250 Ру25 |  | пар 4,5кгс/см2 250˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-17 | 107/4 | Ду300 Ру10 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-17 | 109/4 | Ду1200 Ру2,5 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 401/4 | Ду800 Ру2,5 |  | вода кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 402/4 | Ду800 Ру6 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30с946нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 403/4 | Ду600 Ру25 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30с950нж | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 404/4 | Ду600 Ру25 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30с950нж | вварная | есть |  |
|  | СХТ-17 | 405/4 | Ду800 Ру2,5 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 406/4 | Ду800 Ру2,5 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-17 | 1127/4 | Ду200 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-17 | 130/4 | Ду100 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-17 | 140/4 | Ду100 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-17 | Клапан предохранительный 3-го отбора №1. | Ду250/400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КПР 250/400 | фланцевый | пар от ИПК |  |
|  | СХТ-17 | Клапан предохранительный 3-го отбора №2. | Ду250/400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КПР 250/400 | фланцевый | пар от ИПК |  |
|  | СХТ-17 | Клапан предохранительный 3-го отбора №3. | Ду250/400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КПР 250/400 | фланцевый | пар от ИПК |  |
|  | СХТ-17 | Клапан импульсный предохранительный клапана 3-го отбора №1. | Ду38/50 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КИР 38/50 | фланцевый | нет |  |
|  | СХТ-17 | Клапан импульсный предохранительный клапана 3-го отбора №2. | Ду38/50 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КИР 38/50 | фланцевый | нет |  |
|  | СХТ-17 | Клапан импульсный предохранительный клапана 3-го отбора №3. | Ду38/50 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | КИР 38/50 | фланцевый | нет |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 1-го отбора перед задвижкой ст.№100/4. | Ду100 Ру100 |  | пар 50кгс/см2 450˚С |  | ------------- | вварной | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 2-го отбора перед задвижкой ст.№101/4. | Ду150 Ру40 |  | пар 36кгс/см2 380˚С |  | ----------------- | вварной | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№102/4. | Ду200 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 350˚С |  | ------------------ | вварной | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№103/4. | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№104/4. | Ду400 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 4-го отбора перед задвижкой ст.№105/4. | Ду250 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 5-го отбора перед задвижкой ст.№106/4. | Ду250 Ру25 |  | пар 4,5кгс/см2 250˚С |  | -------------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 6-го отбора перед задвижкой ст.№107/4. | Ду300 Ру25 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  | СХТ-17 | Клапан КОС 6-го отбора перед задвижкой ст.№109/4. | Ду1200 Ру10 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | ------------------ | фланцевый | гидропривод |  |
|  | Турбоагрегат ст.№5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СХТ-16 | 5/5 | Ду200 Ру140 Т540 |  | пар 140кгс/см2 540˚С |  | 1013-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 6/5 | Ду200 Ру140 Т540 |  | пар 140кгс/см2 540˚С |  | 1013-200-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 1347 | Ду225 Ру240 Т280 |  | вода 200кгс/см2 160˚С |  | 350-225-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 1348 | Ду225 Ру240 Т280 |  | вода 200кгс/см2 260˚С |  | 350-225-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 100/5 | Ду100 Ру140 Т540 |  | пар 50кгс/см2 450˚С |  | 713-100-Э | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 101/5 | Ду150 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 102/5 | Ду150 Ру40 |  | пар 36кгс/см2 380˚С |  | 30с915нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-16 | 103/5 | Ду150 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 104/5 | Ду200 Ру40 |  | пар 17кгс/см2 350˚С |  | 30с915нж | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-16 | 105/5 | Ду250 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 106/5 | Ду250 Ру25 |  | пар 4,5кгс/см2 250˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 107/5 | Ду300 Ру25 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | 30с964нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 108/5 | Ду400 Ру10 |  | пар 0,2кгс/см2 115˚С |  | 30ч6бр | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 124/5 | Ду1000 Ру10 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-16 | 401/5 | Ду800 Ру10 |  | вода кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч915бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-16 | 402/5 | Ду800 Ру25 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  | СХТ-16 | 403/5 | Ду600 Ру25 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30с950нж | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 404/5 | Ду600 Ру25 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30с950нж | вварная | есть |  |
|  | СХТ-16 | 405/5 | Ду800 Ру2,5 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-16 | 406/5 | Ду800 Ру2,5 |  | вода 1,5кгс/см2 2-20˚С |  | 30ч925бр | фланцевая | есть |  |
|  | СХТ-16 | 130/5 | Ду100 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с65нж | фланцевая | нет |  |
|  | СХТ-16 | 140/5 | Ду100 Ру25 |  | пар 13кгс/см2 330˚С |  | 30с99нж | фланцевая | нет |  |
|  |  | Клапан КОС 1-го отбора перед задвижкой ст.№100/5. | Ду100 Ру100 |  | пар 50кгс/см2 450˚С |  | --------------- | вварной | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 2-го отбора перед задвижкой ст.№102/5. | Ду150 Ру40 |  | пар 36кгс/см2 380˚С |  | ----------------- | вварной | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 3-го отбора перед задвижкой ст.№104/5. | Ду200 Ру25 |  | пар 17кгс/см2 350˚С |  | ------------------ | вварной | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 4-го отбора перед задвижкой ст.№105/5. | Ду250 Ру25 |  | пар 8,5кгс/см2 300˚С |  | ------------------ | фланцевый | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 5-го отбора перед задвижкой ст.№106/5. | Ду250 Ру25 |  | пар 4,5кгс/см2 250˚С |  | ----------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 6-го отбора перед задвижкой ст.№107/5. | Ду300 Ру25 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | ------------------ | фланцевый | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 7-го отбора перед задвижкой ст.№108/5. | Ду400 Ру25 |  | пар 0,3кгс/см2 115˚С |  | -------------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  |  | Клапан КОС 6-го отбора перед задвижкой ст.№124/5. | Ду1200 Ру10 |  | пар 1,2кгс/см2 145˚С |  | ------------------- | фланцевый | гидропривод |  |
|  |  | 1593 | Ду600 Ру25 |  | вода 15кгс/см2 110˚С |  | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  |  | 1594 | Ду600 Ру25 |  | вода 15кгс/см2 110˚С |  | 30с927нж | фланцевая | есть |  |
|  |  | 1585 | Ду500 Ру25 |  | вода 6кгс/см2 80˚С |  | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  |  | 1586 | Ду500 Ру25 |  | вода 6кгс/см2 80˚С |  | Кран шаровой КШП | вварной | есть |  |
|  |  | 159ГВ | Ду300 Ру25 |  | вода 6кгс/см2 5-10˚С |  | 30с964нж | фланцевая | нет |  |
|  |  | 160ГВ | Ду300 Ру25 |  | вода 6кгс/см2 5-10˚С |  | 30с964нж | фланцевая | нет |  |

Главный инженер Первомайской ТЭЦ                                                                         Ю.В. Столяров

Начальник ОППР                                                                                                            Е.В. Иванов

Начальник КТЦ                                                                                                               В.В. Антонов