# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту общестанционного вспомогательного оборудования (номер закупки по ГКПЗ (1117/2.18-490)
Выборгской. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

# 1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Елизенцев С.Н. рабочий телефон (812)901-46-27,

начальник КТЦ Кипяченков А.А. рабочий телефон (812)901-46-77,

начальник ЭЦ Вакуров Н.А. рабочий телефон (812)901-46-73,

начальник ХЦ Рыжова М.О. рабочий телефон (812)901-46-88,

1.2. Период выполнения работ.

Начало - январь 2014 г.

Окончание - декабрь 2018 г.

1.3. Стоимость закупки – 46 900 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Стоимость закупки в 2014 году – 7 700 тыс. руб. без учета НДС;

в 2015 году – 9 800 тыс. руб. без учета НДС;

в 2016 году – 9 800 тыс. руб. без учета НДС;

в 2017 году – 9 800 тыс. руб. без учета НДС;

в 2018 году – 9 800 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость, номенклатура и сроки работ на 2015-2018 годы уточняются дополнительными соглашениями к договору за 3 месяца до начала планируемого года, исходя из утвержденного план-графика ремонта, типового и сверхтипового объемов капитальных (средних) ремонтов основного оборудования заказчика на планируемый год, стоимости ТМЦ, необходимых для выполнения работ, и стоимости нормо-часа, утвержденной действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формировании цен на работы …». Стоимость работ, выполняемых в планируемом году, не может быть более утвержденного плана затрат заказчика на ремонт основных фондов силами сторонних подрядных организаций на планируемый год.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и применением договорного коэффициента к стоимости нормо-часа. Договорный коэффициент должен указываться подрядчиком в оферте отдельной строкой. Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа должна быть одинаковой вне зависимости от типа ремонтируемого оборудования, вида (наименования) ремонтных работ или условий их проведения. Величина договорного коэффициента является одним из критериев оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для определения подрядчика, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента к стоимости нормо-часа, указанная подрядчиком в оферте, может быть изменена по соглашению сторон не ранее 31.12.2014 года и в дальнейшем не чаще одного раза в год, но не более чем на величину индекса потребительских цен по данным Министерства Экономического Развития РФ на планируемый год.

Изменение общей стоимости закупки возможно только по соглашению сторон.

Взаимоотношения заказчика и подрядчика будут урегулироваться договором подряда на выполнение ремонтных работ (рамочным) по прилагаемой форме.

Стоимость договора складывается из совокупности стоимости работ, выполняемых подрядчиком. Текущая стоимость работ определяется на основании ведомостей планируемых объёмов работ (заявок на выполнение неотложных работ) и расчетов в соответствии с Актами о приемке выполненных работ.

Наполнение договора и закрытие работ по договору происходит путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. Обоснованность стоимости работ проверяется на стадии согласования смет и подписания актов о приемке выполненных работ.

Корректирующий предельный коэффициент к стоимости работ (учитывающий территориальное расположение объекта работ) филиал «Невский» К=1,0.

Условия производства работ,определяющие существующие особенности объекта ремонта для определения величины корректирующих коэффициентов к стоимости работ:

- шум, температура, работы на высоте и т.п. в таком случае применяются следующие коэффициенты К=1,011; К=1,022; К=1,033.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работ.

Выполнение работ по ремонту общестанционного оборудования

3.2. Термины и определения.

| Капитальный ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Примечание - Значение близкого к полному ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| --- | --- |
| Средний ремонт | Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной документации. Примечание - Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной документации (ГОСТ 18322-78). |
| Текущий ремонт | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (ГОСТ 18322-78). Примечание - Для значительной части видов техники текущий ремонт рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших составных частей, замены отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации изделия до очередного планового ремонта. |
| Неплановый ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации (нахождения в резерве) оборудования и (или) его составных частей, не запланированных в месячном плане ремонта оборудования. |
| Неотложный (аварийный) ремонт | Устранение повреждений возникших в процессе эксплуатации оборудования и (или) его составных частей, при повреждении которых изделие переходит в неисправное или неработоспособное состояние, которое влияет на выработку электрической и теплой энергии, снижает надежность работы ТЭЦ. |

# 3.2. Перечень и основные технические характеристики общестанционного оборудования, подлежащих ремонту, определены в приложениях №№1-6 к настоящему техническому заданию.

В состав ремонтируемого оборудования и ремонтных работ по данной закупке входят:

- насосные агрегаты, в том числе электродвигатели;

- арматура, в т.ч. привода;

- трубопроводы;

- деаэраторы атмосферные;

- тепловая изоляция;

- АКЗ оборудования;

- оборудование химцеха (ХЦ);

- оборудование мазутонасосной;

- приборы химического контроля;

- компрессора;

- очистка оборудования от отложений.

4. Перечень работ, предлагаемых к выполнению при проведении ремонта общестанционного оборудования Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Все виды ремонта (в т.ч. механическая обработка узлов и деталей, а также и изготовление отдельных запасных частей) насосов, трубопроводов, арматуры, теплообменников, электродвигателей, деаэраторов (питательных и сетевых), КИПиА, электрооборудования и другого вспомогательного оборудования, подготовка металла к техническому диагностированию. Номенклатура и объём работ определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. |
| Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2014 году определяются в соответствии с ведомостями планируемых работ по ремонту. Номенклатура и объём работ по ремонту общестанционного оборудования в 2015-2018 годы определяются в соответствии с ведомостями объёма работ направляемых подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года. |  |
| 2. | Выполнение неотложных (аварийных) ремонтных работ по всем видам оборудования производится в соответствии с разделом 5.2.3. «Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ» технического задания. |

  - Сроки выполнения работ определяются на основании планов (графиков) ремонтов оборудования и уточняются на этапе месячного планирования в соответствии с ведомостями планируемых объёмов работ (Приложение №7)

  - При проведении корректировки ремонтной программы ОАО «ТГК-1» возможно внесение изменений в графики ремонта, в том числе и исключение ремонтов оборудования.

  - Сроки ремонта по согласованию заказчика и подрядчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

  - Графики проведения ремонтов (Приложение №№8-10) оборудования на 2015г. - 2018г. направляются заказчиком подрядчику не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

  - Номенклатура оборудования, объемы и сроки выполнения работ определяются на основании ежемесячных ведомостей объёмов работ (заявок), направляемых подрядчику за 10 дней до планируемого месяца и могут быть уточнены по результатам дефектации ремонтируемого оборудования.

  - Гарантийный срок эксплуатации оборудования, а также гарантийная ответственность подрядчика за работоспособность оборудования, на котором им был выполнен ремонт, определяется в соответствии с заключенным договором.

# 5. Особые условия производства работ и требования к подрядной организации по ремонту оборудования.

  - Требования к производству и качеству работ.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - СО 153-34.26.603 (РД 34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов:/ Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.-31с;

  - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

  - СО 153-34.03.151-2004 Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики.

  - СО 153-34.03.256-2002 Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций.

  - СО 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности.

  - СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

  - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

  - СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

  - ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»

  - СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

  - СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров./Утв.Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»

  - РД 03-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

  - СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению». СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования.

  - СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок.

  - СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях. / Утв. АО «Фирма ОРГРЭС» 21.12.90; Разраб ПО «Союзтехэнерго».

  - СО 34-38-20396-96 (ТУ 34-38-20396-96) Механизмы исполнительные электрические однооборотные МЭО-84, МЭО-К-84, МЭО-87: Технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

  - СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

  - СО 34-38-20069-96 (ТУ 34-38-20069-96) Насосы 6К-8, 6К-12: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

  - СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) Насосы конденсатные Кс с подачей 32-80 м³/ч: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

  - СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см²;

  - СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров;

  - СО 34-38-20410-95 (ТУ 34-38-20410-95) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6,4 МПа: технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) Трубопроводы стационарные тепловых электрических станций: Технические условия на капитальный ремонт. /Разр. ЦКБ Энергоремонт;

  - СО 34.45.615  Электродвигатели реверсивные типа РД и синхронные типа СД. Руководство по капитальному ремонту.

  - СО 153-34.45.617.  Руководство по капитальному ремонту электродвигателей АС 5000/6000.

  - - СО 34-38-20186-95.  Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 34-38-20185-95 (ТУ34-38-20185-95) Электродвигатели напряжением до 100 В мощностью от 0,1 до 100 кВт. Технические условия на капитальный ремонт.

  - СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) «Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений»;

  - СО 153-34.35.612 «Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерения и автоматизации на тепловых электростанциях»;

  - Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

  - ПР 50.2.016-94. «ГСП. Требования к выполнению калибровочных работ»;

  - Р РСК 001-95. «Типовое положение о калибровочной лаборатории»;

  - Приказ РАО «ЕЭС России» от 09.08.93 №99 «Об обеспечении единства измерений в электроэнергетике»;

  - РД 34.11.411-95 «Положение о калибровочных клеймах»;

  - РД 43.11.112-96 «Методические указания. Порядок аттестации персонала метрологических служб (калибровочных лабораторий) предприятий электроэнергетики на право выполнения калибровочных работ»;

  - ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

  - СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок.

  - СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях. / Утв. АО «Фирма ОРГРЭС» 21.12.90; Разраб ПО «Союзтехэнерго».

  - СО 34.41.601	Руководство по капитальному ремонту грунтовых насосов:/Утв. Глав энергоремонтом 10.01.76 Разраб ЦКБ Энергоремонт М:СПО Союзтехэнерго 1977 52с

  - СО 34-38-20049-96	Насос 4К-6.4К-12: Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ, с 01.01.97.

  - СО 34-38-20112-96 )	Насосы центробежные Д 2500-62 (18НДс), Д 5000-32 (24 НДн) Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ, с 01.01.97.

  - СО 34-38-20156-96 Насосы 12КМ-15 и 12КМ-20: Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ, с 01.01.97.

  - СО 34-38-20375-88  	Насосы конденсатные КсВ 500-220, КсВ 500-150, КсВ 500-85, КсВ 320-160-2, КсВ 200-220: Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

# 5.2. Требования к подрядной организации.

# Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# - наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ «Раздел III п.2.4; 12.10; 12.11; 23.3; 23.14; 24.20», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624;

# - в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ ТЭЦ-17  относится к особо опасным и технически сложным объектам;

# - наличие действующей лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

# с указанием необходимых допусков

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

# 5.2.2. Специальные требования.

# - предподчительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия Заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# - при выполнении теплоизоляционных работ подрядчик обязан использовать материалы, не содержащие асбест. Тип используемых теплоизоляционных материалов должен быть предварительно согласован с Заказчиком;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы (Приложение А к ТЗ);

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# - обладать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтных работ:

| Объём работ (тыс. руб. без НДС) | Опыт выполнения аналогичных работ | Объём выполнения аналогичных работ за предшествующий год | Наличие в собственности или в аренде производственных мощностей для выполнения работ | Наличие персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 000 ~ 10 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 30 |
| 10 000 ~ 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 50 |
| более 100 000 | обязателен | 20 % от цены закупки | обязателен | более 200 |

# 5.2.3 Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

# 5.2.4. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ (строительные, проектные, изыскательские).

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ в 2014 году. На каждые последующие годы, не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года подрядчик обязан согласовать с заказчиком субподрядные организации, планируемые для привлечения выполнения ремонта.

# Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком в 2014 году.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Нижнее распределительное устройство фильтров ФОВ-3,0-0,6 по черт.2672, 2673 | шт. | 1 |
| 2 | 461010108600 | Штоки черт. 1052-65-2 для клапана 1053-50-0 | шт. | 2 |
| 3 | 461010109000 | Шток 1054-65-2 (ч.1054-50-2) | шт. | 4 |
| 4 | 465020301060 | Шток задвижки Ду1200 ч.Д-2004 | шт. | 2 |
| 5 | 521017003200 | Шток задвижки Ду 600 30с917нж ч.Г-3235 | шт. | 1 |
| 6 | 521017003300 | Шток задвижки Ду 1000 ч.Г-2324 | шт. | 2 |
| 7 | 521017003300 | Шток задвижки Ду 1000 ч.Г-2324 | шт. | 1 |
| 8 | 521017005300 | Шток рег.клапана Ду20 (остр.пар.) ч.Д-3066 | шт. | 1 |
| 9 | 521017005400 | Шток игольч.клапана Ду20 (остр.пар.) ч.Д-3066 | шт. | 2 |
| 10 | 521017015200 | Шток регулир.клапана Ду-50 ч.5660а | шт. | 3 |
| 11 | 521017015200 | Шток регулир.клапана Ду-50 ч.5660а | шт. | 11 |
| 13 | 521017015400 | Шток клапана ч.Г-1830 | шт. | 1 |
| 14 | 531010201000 | Шток СТ-159830-01(СТ-245014) | шт. | 3 |
| 15 | 531011200100 | Шайба МТ-243398-01 к штоку СТ-245018 | шт. | 2 |
| 16 | 531011700700 | Шток СТ-160562 (СТ245018) | шт. | 1 |
| 17 | 461010108600 | Штоки черт. 1052-65-2 для клапана 1053-50-0 | шт. | 2 |
| 18 | 711352800000 | Подшипник 13528 | шт | 2 |
| 19 | 712226000000 | Подшипник 2226(N226MB) | шт | 2 |
| 20 | 713628000000 | Подшипник 3628(22328CA) | шт | 2 |
| 21 | 713632000000 | Подшипник 3632 | шт | 2 |
| 22 | 713663220300 | Подшипник 366322 Л1 | шт | 2 |
| 23 | 711352800000 | Подшипник 13528 | шт | 2 |
| 24 | 472020401030 | Комплект ЗИП для уплотнения торцевого 115УТ3 20.00 | шт | 2 |
| 25 | 472160101100 | Колесо рабочее 819.08.14.10 СЭ 2500-60 | шт | 2 |
| 26 | 472160201000 | Вал 819.08.13.01 СЭ 2500-60 | шт | 2 |
| 27 | 472160201100 | Рубашка 819.08.13.04 СЭ 2500-60-11 | шт | 2 |
| 28 | 472160300300 | Вал Н06.009.50.03 Д2500-62(18НДС) | шт | 2 |
| 29 | 472830301370 | Комплект ЗИП для торцевого уплотнение 52УТЗ 20.00 | шт | 2 |
| 30 | 474040100100 | Вал В-6801 Д3200-75 | шт | 2 |
| 31 | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 1 |
| 32 | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 1 |
| 33 | 453012204000 | клап.(вент.)зап.с рук. п/св.Д-20.Р-250 999-20-0 | шт | 1 |
| 34 | 453012204100 | клапан (вентиль) регулир. с рук. п/сварку Д-20 Р-25 Мпа 1031-20-0 | шт | 1 |
| 35 | 453013408000 | клап.(вент)запор.с махов.п/сварк. Д-50.Р-140.1053-50-0 | шт | 1 |
| 36 | 453022205000 | Клапан запор.с эл.пр. п/сварк. Д-20 Р-250. 999-20-Э | шт | 1 |
| 37 | 453022609120 | Клапан (вентиль) Д-65.Р-235. 1052-65-Э | шт | 1 |
| 38 | 455022026000 | Задвижка клин.двухдиск.с эл.прив. Д-175 Р-140 1013-175-ЭН | шт | 1 |
| 39 | 455022226010 | Задвижка Д-175 Р-23,Мпа 1012-175-ЭМ с электроприводом | шт | 1 |
| 40 | 453011002000 | клап(вентиль)запорный Р-380 (37,3 Мпа) Д-10 588-10-0 | шт | 1 |
| 41 | 453011402000 | клап.запор.с рукоят.п/сварк.Д-10.Р-250 589-10-0 | шт | 1 |
| 42 | 453011804000 | клап.(вентиль) запорный Д-20 Р-380 (37,3 Мпа) 998-20-0 | шт | 1 |
| 43 | 312373182501 | Трубы ГОСТ 8732 57х3.5мм ст20 | т | 0,5 |
| 44 | 312373262800 | Трубы ГОСТ 8732 89х4.0мм ст20 | т | 0 |
| 45 | 312373303100 | Трубы ГОСТ 8732 108х4.5мм ст20 | т | 0,4 |
| 46 | 312373343400 | Трубы ГОСТ 8732 133х5.0мм ст20 | т | 1,4 |
| 47 | 314673193701 | Трубы ТУ 14-3р-55-01 60х6.0мм ст20 | т | 0,095 |
| 48 | 314677509211 | Трубы ТУ 14-3-460-75 273х36мм ст15х1мф | т | 0,4472 |
| 49 | 315178263000 | Трубы ГОСТ 9941 89х4.5мм ст12х18н10т | т | 0,02 |
| 50 | 315178392830 | Трубы ГОСТ 9941-81 159х4.5мм ст12х18н10т | т | 2,56 |
| 51 | 315178443711 | Трубы ГОСТ 9941-81 219х5.0мм ст12х18н10т | т | 0,13 |
| 52 | 241020103000 | Электроды УОНИ 13/55 Д3 | т | 0,10 |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком в 2014 году.

| № п/п | Наименование | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба ст.Х18Н10Т ф 273х6 |  | т |  | 0,022 |
|  | Гайка М20 ст.Х18Н10Т |  | шт. |  | 8 |
|  | Болты М20 ст.Х18Н10Т |  | шт. |  | 8 |
|  | Труба ст.Х18Н10Т ф22х2,5 |  | т |  | 0,013 |
|  | Сталь круглая ст Х18Н10Т ф 20мм |  | т |  | 0,006 |
|  | Сталь угловая 50х50 ГОСТ 8509-93 |  | т |  | 0,05 |
|  | Сталь листовая ст.Х18Н10Т δ=12мм |  | т |  | 0,07 |
|  | Фланец 1-800-25 Ст 20 ГОСТ 12820-80 |  | шт |  | 8 |
|  | Труба диам.820х10 мм |  | м |  | 1,2 |
|  | Сталь листовая горячекатаная 10 мм |  | т |  | 0,48 |
|  | Сталь листовая 20мм (полоса 120х1500) |  | т |  | 0,064 |
|  | Швеллер №16 |  | т |  | 0,355 |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 15 Ру10 |  | шт. |  | 4 |
|  | Фланцы 1-150-25 ст.Х18Н10Т |  | шт. |  | 2 |
|  | Фланцы Ду 15 стХ18Н10Т |  | шт |  | 4 |
|  | Кислород |  | м3 |  | 320 |
|  | Пропан |  | кг |  | 200 |
|  | Электроды |  | кг |  | 240 |
|  | Эмаль ХС-710 |  | кг |  | 30 |
|  | Грунт АК-070 |  | кг |  | 16 |
|  | Эмаль ПСП |  | кг |  | 30 |
|  | Грунтовка |  | кг |  | 16 |
|  | Растворитель |  | кг |  | 32 |
|  | Песок (для пескоструйки) |  | кг |  | 400 |
|  | Расчеты по программе ИСО для сужающих устройств |  | шт. |  | 4 |
|  | Сужающие устройства с фланцами |  | комплект |  | 4 |
|  | Импульсные линии 16*1,5 |  | м |  | 20 |
|  | Датчики Метран 150 CD (2) |  | шт. |  | 4 |
|  | Манометры МП4У |  | шт. |  | 8 |
|  | Кабель КВВГ-НГ 4*1,5 |  | м |  | 250 |
|  | Пруток стальной Ст3, Ст20, Ст40, ст. 30Х13 ø 40-400 |  | т |  | ≈ 0,4 |
|  | Пруток медный М1 ø 10, 16, 25, 30, 36, 45, 60, 80, 100; |  | т |  | ≈ 0,05 |
|  | Пруток шестигранный Ст10, Ст40 19, 24, 32, 36, 46, 55; |  | т |  | ≈ 0,05 |
|  | Сталь листовая (Ст.3)-40мм |  | т |  | ≈ 0,05 |
|  | Сталь листовая 12Х18Н10Т. |  | т |  | ≈ 0,05 |
|  | Смазка графитовая. |  | кг |  | 35 |
|  | Шлиф. шкурка 14А80 |  | пм |  | 32 |
|  | Штока для арматуры высокого давления: Шток Ду200 ч. АР200140В; Шток Ду175 ч. АР175140В; |  | шт. шт. |  | 1 1 |
|  | Пружина Ду175; Пружина Ду200; |  | шт. шт. |  | 1 1 |
|  | Штока для арматуры низкого давления: Шток Ду 300 ч. АР30025Н; Шток Ду 400 ч. АР40025Н |  | шт. шт. |  | 2 3 |
|  | Круги притирочные 230*2,5*22мм |  | шт. |  | 16 |
|  | Набивка сальниковая МС-133 |  | кг |  | 8,6 |
|  | Электроды марки УОНИ-13/55, типа Э-50А д. 3мм. |  | кг |  | 9 |
|  | Электроды марки типа ЦН-6Л, типа Э-08Х17-Н8С6Г 3 мм. |  | кг |  | 20 |
|  | Электроды ЭА-395/9, типа Э-11Х15Н25М6АГ2 3 мм. |  | кг |  | 30 |
|  | Бронзовая втулка на Ду800 |  | шт. |  | 1 |
|  | Штифты замка тарелок |  | шт. |  | 4 |
|  | Шпильки замка тарелок |  | шт. |  | 4 |
|  | Алмазная паста 30-60 мкм |  | шт. |  | 9 |
|  | Набивка сальниковая МС-131 |  | кг |  | 53 |
|  | Керосин технический марки ТС-1 |  | л |  | 11 |
|  | Маты базальтовые прошивные МТБ-43(или современный аналог). |  | м3 |  | 108 |
|  | Плита м/ватная «Rockwool» (или аналог) |  | м3 |  | 26 |
|  | Проволока черная Ф1,6 мм |  | кг |  | 227 |
|  | Сталь листовая оцинкованная 0,7мм ГОСТ 14918 |  | т |  | 2,16 |
|  | Сетка «рабица» 15Х15 ГОСТ 5336-80» |  | м2 |  | 440 |
|  | Штукатурка (вермикулит) |  | т |  | 5,0 |
|  | Портландцемент ПЦ М 400 Д20 |  | т |  | 2,0 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

Объёмы поставки и номенклатура запасных частей и материалов, поставляемых заказчиком и подрядчиком в 2015-2018 годах, уточняются не позднее, чем за 3 месяца до начала планируемого года.

6.3.Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

-  энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта;

- штатными топочными лесами, необходимыми для производства работ подрядчиком;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Приложение № 1-6: Технические характеристики оборудования;

Приложение № 7: Ведомость планируемых объемов работ;

Приложение № 8-9: Графики ремонта оборудования.

Директор Выборгской ТЭЦ-17                                                                      В.С. Богданов