Приложение №2

Технические характеристики трубопроводов

| №№ пп | Наименование схемы трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры трубопроводов | Параметры среды |  | Изоляция Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |  |
| КТЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Цирводовод | Котельное отделение 1 и 1I очереди отм. -3 м | Ø1600х8 ст. 20 ; Ø1200х8 ст. 20 ; | 20 |  | В земле |
|  | Хозяйственный трубопровод. | Территория ТЭЦ. | Ø133х5 ст. 20 ; Ø108х5 ст. 20 ; Ø89х4 ст. 20 ; | 20 |  | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Пожарный трубопровод | Котельное отделение 1I очереди отм 0, +14м. Турбинное отделение II очереди отм.0,+14м. | Ø108х4 ст. 20 ; Ø133х5 ст. 20 ; | 20 |  | Маты минераловатные δ=150мм |
|  | Трубопроводы различного назначения ХЦ (вспомогательные) | ХЦ, территория | Д. 57-273 | 20-90 |  |  |
|  | Трубопроводы различного назначения КТЦ | КТЦ, территория | Д. 57-273 | 20-90 |  |  |
|  | Трубопроводы различного назначения зданий и сооружений в т.ч. отопление | Здания, территория | Д.32 - 108 | 20-90 |  |  |
|  | Трубопровод подпитки теплосети |  | Д. 530-1200 | 90 | 10 |  |
|  | Мазутопровод | Территория ТЭЦ-17 От административного корпуса до мазутонасосной отм.+1,0 м. | Ø108х4,5 (мазут) | 135 | 64 | Маты минераловатные на синтетическом связующем δ=150мм |