Приложение №6

Технические характеристики арматуры

| №№ пп | Наименование схемы | Параметры раб. среды | Параметры установленной арматуры Ру; Ду | Тип (ручная, электрифицированная) | Способ установки (фланцевая; вварная) | Наличие электропривода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема главного паропровода I очереди. | пар | Ду100÷200; Ру140 | электрифицированная | вварная | есть | 24 |
|  | Схема питательного трубопровода I очереди. | вода | Ду175÷225; Ру380 | электрифицированная | вварная | есть | 23 |
|  | Схема главного паропровода II очереди. | пар | Ду175÷300; Ру140 | электрифицированная | вварная | есть | 23 |
|  | Схема питательного трубопровода II очереди. | вода | Ду225÷250; Ру380 | электрифицированная | вварная | есть | 32 |
|  | Схема паропроводов 13 ата. | пар | Ду150÷400; Ру25 | ручная | фланцевая | - | 74 |
|  | Схема паропроводов 1,2 ата. | пар | Ду150÷600; Ру10÷16 | ручная | фланцевая | - | 26 |
|  | Схема трубопроводов ХОВ и конденсата | вода | Ду100÷400; Ру25 | электрифицированная | фланцевая | есть | 68 |
|  | Схема трубопроводов сетевой воды I очереди. | вода | Ду100÷600; Ру25 | электрифицированная | фланцевая | есть | 33 |
|  | Схема трубопроводов сетевой воды II очереди. | вода | Ду150÷600; Ру25 | электрифицированная | фланцевая | есть | 52 |
|  | Циркводовод | вода | Ду600÷1600 Ру10 | электрифицированная | фланцевая | есть | 31 |
|  | Газопроводы | газ | Ду50÷500 Ру16÷25 | электрифицированная | фланцевая | есть | 8 |
|  | Мазутопроводы | мазут | Ду80÷150; Ру40 | электрифицированная | фланцевая | есть | 42 |
|  | Схема трубопроводов технической воды | вода | Ду100÷400; Ру16 | ручная | фланцевая | - | 22 |
|  | Схема привопожарного трубопровода | вода | Ду50÷300; Ру25 | ручная | фланцевая | - | 48 |