Приложение № 3.1

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

по вибродиагностике подшипников вращающихся механизмов энергоблоков  ст. №1,2

Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.1.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2: Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  июля  ____2014 г.

Окончание          30   сентября_  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 305 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ____305______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

В состав вращающихся механизмов энергоблока ст. №1 мощностью 180 МВт входят: дымососы (ДОД-28,5-11м), дутьевые вентиляторы (ВДН-25х2-1), дымососы рециркуляции дымовых газов (ГД20-500-У), питательные насосы (ПЭ-380-200-3), конденсатные насосы (КсВ 320-160-2), сетевые насосы (СЭ-5000-70) и циркуляционные насосы (Д-12500-24; Д-3200-33). В состав вращающихся механизмов энергоблока ст. №2 мощностью 450 МВт входят: питательные насосы (HGC 5/6), насосы рециркуляции ВД (HPH 200-316), конденсатные насосы (КсВ320-160-3; КсВ 320-85), насосы подачи воды к воздухоохладителям генератора (АД 2000-21-2), маслонасосы системы регулирования ПТ-23 (НВР-50-36-2).

Частота вращения роторов механизмов от 1000 об/мин до 3000 об/мин.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: определение технического состояния вращающихся механизмов энергоблоков ст. №1,2 путем диагностики их подшипников.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Энергоблок ст. №1 | Энергоблок ст. №2 |
|  | Вибродиагностика вращающихся механизмов с частотой вращения до 1500 об/мин | 9 | 3 |
|  | Вибродиагностика вращающихся механизмов с частотой вращения до 3000 об/мин | 6 | 6 |
|  | Динамическая балансировка вращающихся механизмов с частотой вращения до 1500 об/мин | 3 | 3 |
|  | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов | 6 | 6 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ.

3.4. Результат оказания услуг:

- оформление актов и протоколов.

- выдача заключений и рекомендаций по ремонту подшипников вращающихся механизмов энергоблоков ст.  №1,2.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»