Приложение № 3.10

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

геодезическим работам: бак промывочной воды БОУ-2 (ПГУ) V=100м3, бак дренажных вод БОУ-2 (ПГУ) V=63м3, бак ГВС ст. №5 V=10 000 м3

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 5.2.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  августа       2014 г.

Окончание          31 _августа _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 134 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____134___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Бак ГВС – металлическая емкость V=10 000 м3, предназначенная для хранения горячей воды с температурой до 95°С используемой для подпитки теплосети; бак промывочной воды БОУ-2 металлическая емкость запаса воды V=100 м3, предназначенная для взрыхления и промывки фильтрующего материала бак дренажных вод БОУ-2 (ПГУ) – металлическая емкость V=63 м3, предназначенная для сбора регенерационных и промывочных вод БОУ энергоблока ст. №2.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Организация наблюдения за осадками фундаментов оборудования, определение технического состояния сооружений для проведения технического диагностирования.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодезические работы: включающие измерение параметров, характеризующих состояние корпуса резервуара, т.е. определение геометрической формы стен и нивелирование днища бака (определение значений неравномерной осадки основания бака, отклонения днища и наружного контура бака по горизонтали, определение фактической геометрической формы резервуара измерением значения отклонения образующих стенки от вертикали) | шт. | 3 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- все работы, невозможные для выполнения на работающем оборудовании, должны быть выполнены в период останова оборудования;

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды (СО 34.40.601-97), строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции (СНиП 3.03.01-87).

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов геодезических измерений в соответствии с требованиями Приложения 8 СО 34.40.601-97 и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»