Приложение № 3.13

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по физико-химическому анализу грунтовых вод

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 5.3.2.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ: Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  сентября       2014 г.

Окончание          30 _сентября_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 90 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____40_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____50_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0______ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Отбор проб из пьезометров и определение химического состава подземных вод.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Проведение анализа грунтовых вод для определения агрессивности и влияния на фундаменты зданий и сооружений.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Периодичность отбора | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение химического анализа проб воды из наблюдательных скважин | 2 и 3 квартал | 17 проб в квартал |

Программа контроля качества воды из пьезометров

| Наименование контролируемого параметра | Точки контроля №1-17 | Объём, количество анализов в год |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | + | 2 |
| Ионы аммония | + | 2 |
| Едкие щелочи (К + Na) | + | 2 |
| Щелочность бикарбонатная | + | 2 |
| Сульфаты | + | 2 |
| Углекислота агрессивная | + | 2 |
| Хлориды | + | 2 |
| Жесткость | + | 2 |
| Магний | + | 2 |
| Сухой остаток | + | 2 |
| Показатель агрессивности | + | 2 |
| Степень агрессивности | + | 2 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- отбор проб и их доставка в лабораторию для анализа осуществляется персоналом и транспортом исполнителя.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: РД 153-34.1-21.325-98 методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях, СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

3.4. Результат оказания услуг: по окончании работ должны быть оформлены протоколы результатов физико-химического анализа грунтовых вод и переданы на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»