Приложение № 3.3

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

тепловым испытаниям теплофикационной установки энергоблока ст. №1

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.1.5.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ-2: Мишин Александр Алексеевич, тел. 901-44-80

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  января   __2014 г.

Окончание          30 _апреля_ _  2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 132 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ____132______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Теплофикационная установка энергоблока ст. №1 ТЭЦ-5 мощностью 260 Гкал/час предназначена для выработки тепловой энергии и снабжения ею потребителей. В состав установки входят: подогреватели сетевые горизонтальные типа ПСГ-5000-3,5-8, сетевые насосы типа СЭ-5000-70, конденсатные насосы типа КСВ-320-160, и сетевые трубопроводы.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Провести обследование состояния и эффективности работы теплофикационной установки энергоблока ст. №1. Произвести наладку работы установки.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Вид работы |
| --- | --- | --- |
|  | Изучение проектной и технической документации теплофикационной установки турбины Т-180/210-130-1 энергоблока ст. №1 в составе: сетевых подогревателей, сетевых и конденсатных насосов, сетевых трубопроводов. | Обследование. Отчет. |
|  | Проверка на соответствие проекту оборудования теплофикационной установки. Сбор эксплуатационных данных за истекший период, их обработка и анализ работы теплофикационной установки энергоблока ст. №1. | Отчет |
|  | Определение параметров оборудования: тепловой производительности и соответствующих ей параметров греющего пара и сетевой воды, температурного напора и максимальной температуры подогрева сетевой воды, расчетного расхода сетевой воды и соответствующие ему потери напора. Наладочные работы и тепловые испытания теплофикационной установки энергоблока №1 с обеспечением оптимальных режимов эксплуатации. Выдача рекомендаций по оптимизации режима эксплуатации теплофикационной установки | Отчет по испытаниям и наладке, с указанием рекомендаций. |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ, методических указаний по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей МУ 34-70-104-85.

- наличие свидетельства о членстве в СРО, а так же лицензии и допуски для производства работ не требуются.

- персонал должен знать принцип действия и особенности обследуемого оборудования.

- персонал должен иметь все необходимые для технического обследования инструменты и специальные приспособления.

- персонал должен быть аттестован по электробезопасности, иметь группу по электробезопасности, соответствующую Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности.

3.4. Результат оказания услуг:

- Отчет об обследовании состояния и эффективности работы теплофикационной установки энергоблока ст. №1.

- Отчет о фактических характеристиках теплофикационной установки энергоблока ст. №1.

- Отчет о проведении наладочных работ с обеспечением оптимальных режимов эксплуатации. Выдача рекомендаций по оптимизации режима эксплуатации теплофикационной установки энергоблока ст. №1.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                               В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»