Приложение № 3.6

к техническому заданию

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

высоковольтным испытаниям и измерениям электрооборудования

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Номер ГКПЗ - 1105/6.47-810

Номер титульного списка – 3.3.3.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, Правобережная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, рабочий тел. 901-44-73

1.2. Период оказания услуг:

Начало                 01  июня       2014 г.

Окончание           31  октября   2014 г.

1.3.  Стоимость услуги – 280 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____100___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____180___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Трансформаторы АТ-1 (АТДЦТН-200000/330/110-У1, зав. №147738, 200000/80000кВА, 330/115/10,5кВ), Т-1 ЭБ-1 (ТДЦ-250000/110-У1, зав. №156166, 250000кВА, 121/15,75кВ), Т-21 (ТДЦ-250000/110-У1, зав. №160009, 250000кВА, 121/15,75кВ), Т-22 (ТДЦ-250000/330-У1, зав. №160007, 250000кВА, 347/15,75кВ), Т-23 (ТДЦ-250000/330-У1, зав. №160008, 250000кВА, 347/15,75кВ), Т-1 ПС-350 (ТДН-10000/110-70У1, зав. №110783, 10000кВА, 115/6,6кВ), Т-2 ПС-350 (ТДН-16000/110-У1, зав. №17692, 16000кВА, 115/6,6кВ), Т-3 ПС-350 (ТДН-16000/110-У1, зав. №16999, 16000кВА, 115/6,6кВ) силовые предназначены для установки в распределительных устройствах электростанций и сетей.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Определение технического состояния электрооборудования и выдача рекомендаций.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование блока №1 |  |  |  |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток АТ-1, Т-21. | Шт. | 2 |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции обмоток. Измерение tgᵟ и емкости изоляции вводов Т-22, Т-23 | Шт. | 2 |
| 3. | Измерение сопротивления изоляции обмоток и tgᵟ (угла диэлектрических потерь) изоляции обмоток. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора. Измерение tgᵟ и емкости изоляции вводов Т-1 ЭБ-1. | Шт. | 1 |
| 4. | Измерение сопротивления изоляции обмоток и tgᵟ (угла диэлектрических потерь) изоляции обмоток Т-1,2,3 ПС-350. Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора Т-1,2,3 ПС-350. Измерение tgᵟ и емкости изоляции вводов Т-1,2,3 ПС-350 | Шт. | 3 |

3.3. Специальные требования:

- работы, указанные в укрупненной ведомости, выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

- при выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: Федеральный закон о промышленной безопасности  опасных производственных объектов №116-ФЗ, Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153- 34.03.256-2002), Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96).

3.4. Результат оказания услуг:

- оформление актов и протоколов испытаний;

- выдача заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации   электрооборудования.

Директор Правобережной ТЭЦ                                                                              В. Н. Яскевич

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»