ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

анализу проб фильтрующих материалов

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 6.7.1.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

  - Начальник ХЦ Козлова И.В., т. (812) 901-45-88.

  - Период оказания услуг:

Начало                 апрель 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 45,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 15,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 30,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

Ионообменные смолы - это синтетические органические иониты, представляющие собой нерастворимые в воде и органических растворителях полиэлектролиты, способные обменивать подвижные ионы при контакте с растворами электролитов.

Катионообменные смолы (или катиониты) – высокомолекулярные нерастворимые поликислоты, содержат кислотные группы, например, ~R-SO3H, ~R-PO3H2, ~R-COOH. Анионообменные смолы (аниониты) - высокомолекулярные нерастворимые полиоснования, содержат группы основного характера, например, ~R-N+R3, ~R-Py+R, ~R-NR2, ~R-NRH, ~R-NH2,  ~R-Py.

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Определение показателей ионообменных материалов для обеспечения режима эксплуатации водоподготовительной установки, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнить анализы проб фильтрующих материалов |  |  |  |
|  | Динамическая обменная емкость анионита | анализ | 2 |
|  | Динамическая обменная емкость катионита | анализ | 1 |
|  | Гранулометрический состав | анализ | 3 |
|  | Осмотическая стабильность | анализ | 3 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) РД 34.37.526 Методические указания по применению ионитов на водоподготовительных установках тепловых электростанций

в) СО 34.03.201–97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

3.4. Специальные требования:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуются;

- наличие аттестата аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации на техническую компетентность и независимость;

3.5. Результат оказания услуг:

Результаты анализов оформить в виде протоколов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» два первых экземпляра. Скан-копии протоколов направляются в департамент эксплуатации электростанций управления ОАО «ТГК-1».

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ХЦ			___________________			   И.В. Козлова

(подпись)				(ИО Фамилия)