ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по

«Техническому диагностированию силовых трансформаторов

Т-2, Т-7, РТ-1, РТ-2, РТ-3»

(наименование)

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(наименование структурного подразделения)                                               (наименование филиала)

Номер ГКПЗ 1114/6.42-892

Номер титульного списка 3.3.8.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14)  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ЭЦ Лугин Д.С., т. (812) 901-45-71.

  - Период оказания услуг:

Начало                 январь 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость услуги – 307,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 77,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 115,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 115,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

II. Описание и основные технические характеристики объекта работ

| Станц. № | Тип | Группа соединения трансформаторов | Sном, МВА | Uном ТР, кВ | Uном обмоток, кВ |  |  | ∆Pк, кВт |  |  | ∆Pх, кВт | Iх, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uв ном | Uс ном | Uн ном | В-С | В-Н | С-Н |  |  |
| Т-2 | ТДТНГ-31500/110 | Yo/∆/Y-1-12 | 31.5 | 110/35/6 | 110 | 35 | 6 | 941.33 | 933.63 | 181.5 | 115.75 | 4.2 |
| Т-7 | ТДТНГ-75000/110 | Yo/∆/Y-11-12 | 75 | 110/10/6 | 110 | 10 | 6 | 380 | 378 | 316 | 182.5 | 4.78 |

| Станц. № | Тип | Номинальная мощность, МВА | Uн ном | Uс ном | Uв ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ-1 | ТРДН 80000/110-У1 | 80.00 | 6.65 | 115.00 | 25 |
| РТ-2 | ТРДН 80000/110-У1 | 80.00 | 6.65 | 115.00 | 25 |
| РТ-3 | ТРДН 80000/110-У1 | 80.00 | 6.65 | 115.00 | 25 |

III. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Обеспечение режима эксплуатации электротехнического оборудования, обеспечивающего работу электростанции без повреждений  и снижения экономичности.

3.2. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое диагностирование силовых трансформаторов ст.№№ Т-2 ТДТНГ-31500/110, Т-7 ТДТНГ-75000/110, РТ-1 ТРДН 80000/110-У1, РТ-2 ТРДН 80000/110-У1 , РТ-3 ТРДН 80000/110-У1. |  |  |  |
|  | Трансформатор трехобмоточный напряжением 110 кВ мощностью до 80 МВА | трансф. | 5 |

3.3. Особые условия оказания услуг:

- Выполнение требований:

а) СО 34.20.501–2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

б) СО 34.03.201–97 (РД 153–34.03.201–97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей.

в) СО 153–34.03.150–2003 (РД 153–34.0–03.150–00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000г. №163.

г) СО 32.04.181–2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

д) СО 34.03.301–00 (РД 153–34.0–03.301–00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

е) СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

ж) СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

з) «Объемы и нормы испытания электрооборудования»  РД 34.45-51.300-97.

и) РД 34.03.229-88 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям».

к) ПОТ РМ-016-2001 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок).

3.4. Результат оказания услуг:

Результаты оформить в виде протоколов с результатами испытаний, оформлением отчетов и предоставить на Первомайскую ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Директор Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  ________________			  С.А. Мирошниченко

(подпись)				(ИО Фамилия)

Главный инженер			__________________			Ю.В. Столяров

(подпись)				(ИО Фамилия)

Начальник ЭЦ			___________________			       Д.С. Лугин

(подпись)				(ИО Фамилия)