










Приложение №1

к  Договору №_______ от ________
Техническое задание
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ
«Ремонт средств тепловой автоматики и измерений паротурбинного агрегата №1»
Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ –2110/2.1-339)
      1.Общие требования

      Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего технического задание:  Начальник цеха ТАИ Апатитской ТЭЦ – Гусев Борис Иванович, тел.: (81555) 49-385  
      Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        
«27» февраля 2012г.

Окончание:  
«13» апреля 2012г.

            Стоимость работ должна определяться по сборникам ТЕР-2001 Мурманской области (в редакции 2010 года) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ
Основные технические характеристики турбины:

	Турбина: (является модифицированной турбиной ЛМЗ типа ВК-50-90-3. По проекту Харьковского филиала ЦКБ турбина  реконструирована  для работы с теплофикационным отбором и предназначена для привода генератора переменного тока и отпуска тепла)

	Тип турбины
	Т-36/45-90/2,0 

	Завод изготовитель
	ЛМЗ

	Год выпуска
	1957

	Год ввода в эксплуатацию
	1959

	Мощность электрическая, номинальная
	36,0 МВт

	Расход свежего пара, номинальный
	206 т/ч


	Давление свежего пара                   
	90 ата

	Температура свежего пара
	535 0С

	Частота вращения ротора
	3000 об/мин

	Вакуум в конденсаторе
	0,035 ата

	Максимальный отпуск пара в отбор     
	130   т/ч

	Год проведения последнего капитального ремонта
	2006

	Наработка с начала эксплуатации, час.
	163 601

	Наработка после последнего капитального ремонта, час
	7 587

	Генератор:

	Тип генератора 
	ТВ -50-2

	Завод изготовитель
	Государственный союзный завод МЭП

	Заводской номер
	02473

	Год выпуска
	1958

	Год ввода в эксплуатацию
	1959

	Номинальная мощность
	62,5 МВА

	Мощность акт.                                                            
	50 МВт

	Ток статора                                                                  
	3440 А

	Напряжение
	10,5 кВ

	Сos ( φ )                                                                        
	0,8

	Ток ротора                                                                   
	640 А

	Напряжение ротора                                                    
	224В

	Возбудитель:

	Тип возбудителя
	ВТ-170-3000

	Завод изготовитель
	«ЛСНХ» 

	Заводской номер
	018538

	Год выпуска
	1960

	Год ввода в эксплуатацию
	1960

	Номинальная мощность
	170кВт

	Ток статора                                                                  
	740А

	Напряжение
	230В

	Год проведения последнего капитального ремонта
	2006


Работу по демонтажу кабеля кроме пункта 9 Укрупненной ведомости технического задания выполняет персонал Апатитской ТЭЦ.
УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту средств тепловой автоматики и измерений 
паротурбинного агрегата №1 для Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
	№№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 4х1,5
	м
	980

	2. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 7х1,5
	м
	700

	3. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 10х1,5
	м
	270

	4. 
	Прокладка кабеля КВВГнг 14х1,5
	м
	300

	5. 
	Прокладка кабеля АКВВГнг 4х2,5
	м
	200

	6. 
	Прокладка компенсационного провода ПТГВ ХК 2х1,5
	м
	200

	7. 
	Установка соединительных коробок КС-20
	шт.
	8

	8. 
	Монтаж защитных труб ¾»
	м
	105

	9. 
	Демонтаж кабеля  КВРГ 19х1,5; КСБ 14х1,5
	м
	400


       Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».
Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации 
       Выполнение требований:

       1.Требования к производству и качеству работ:

·  СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

·  СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 2003г.;

·  СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;  

·  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
·  СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
·  РД 153-34.1-35.116-2001 Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций…;
·  СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений эл.станций и сетей;

·  Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
      2.Требования к подрядной организации:

      2.1.  Общие требования:
· иметь опыт выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 3 лет; 
· иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 23.3,23.6 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»; 
· обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;
· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1"; 
· при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);
· Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).
       2.2.Специальные требования:

·  желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ; 

·  располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

·  персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

·  у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
·  иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по  наряду;

·  досконально знать технологию производства работ; 

·  осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

·  иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

·  желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

·  иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

·  самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

·  самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

·  организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

·  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.
      2.3.Требования к Субподрядчикам:
· Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

· при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

· при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

· Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

· Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

       3.Материалы:

       3.1.Материалы, поставляемые Подрядчиком:

	№

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Соединительная коробка КС-20.
	шт.
	8



3.2. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:


3.2.1. Материалы, включенные  Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

	№

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Кабель КВВГнг 4х1,5
	м
	980

	2. 
	Кабель КВВГнг 7х1,5
	м
	700

	3. 
	Кабель КВВГнг 10х1,5
	м
	270

	4. 
	Кабель КВВГнг 14х1,5
	м
	300

	5. 
	Кабель АКВВГнг 4х2,5
	м
	200

	6. 
	Компенсационный провод ПТГВ ХК 2х1,5
	м
	200

	7. 
	Газовая труба ¾»
	м
	105


3.2.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались. 

3.2.3. Перечень материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003. в пределах стоимости оферты.

3.2.4. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы      
                             экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

