Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«АКЗ крана-перегружателя №1»

(номер закупки по ГКПЗ –2110/2.16-331)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник топливно-транспортного цеха  – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (8-81555) 49-391

Требования к срокам выполнения работ:

Начало          май  2012г.

Окончание  	август 2012г.

Стоимость работ должна определяться: по сборникам «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», Часть 13:  (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2004)  с  учетом дополнений и изменений в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Основные технические характеристики:

Кран-перегружатель №1

Грузоподъёмность 25т

высота 25м

пролёт 60м

консоль 25м

оборудован грейфером

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по АКЗ крана-перегружателя №1

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать график производства работ и согласовать с Апатитской ТЭЦ | шт. | 1 |
|  | Работы по восстановлению лакокрасочного покрытия подкрановой балки |  |  |
|  | Очистка м/конструкций от ржавчины скребками и кордощётками | м2 | 600 |
|  | Обеспыливание поверхности | м2 | 600 |
|  | Обезжиривание поверхности растворителем | м2 | 600 |
|  | Нанесение грунта «Hammerite» №1 ANTI-RUST | м2 | 600 |
|  | Нанесение АКЗ краской «Hammerite Smooth & Satin Finish» в два слоя | м2 | 600 |
|  | Устранение дефектов щелевой коррозии в нижних узлах фермы моста крана |  |  |
|  | Удалить продукты коррозии | м2 | 7 |
|  | Нанести грунт методом распыления | м2 | 7 |
|  | Нанести новое лакокрасочное покрытие | м2 | 7 |
|  | Ремонт кабины машиниста |  |  |  |  |
|  | Зачистка днища кабины, антикоррозионная обработка, утепление пола кабины и защита профлистом | м2 | 5 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163  СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей. СО 34.04.181-2003;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00;

- ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004);

- Инструкция по применению антикоррозийной краски «Hammerite Smooth & Satin Finish».

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 № 624: п. 12.3 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана фактическая стоимость (без НДС);

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1".

  - Специальные требования:

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- гарантия сохранения защитных свойств АКЗ не менее 5 лет.

- Материалы:

  - Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растворитель | л | 25 |
|  | грунт «Hammerite» №1 ANTI-RUST | л | 72 |
|  | краска «Hammerite Smooth & Satin Finish» | л | 165 |
|  | Утеплитель ПМ-125 | м2 | 5 |
|  | Профлист | м2 | 5 |

3.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение № 1: Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.