Приложение №1

К поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КТГЭС. Зимнее содержание автодороги»

Каскад Туломских ГЭС филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1"

- Общие требования:

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл., п. Мурмаши, Нижне -Туломская  ГЭС .

Должность, ФИО и контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ  КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович – тел.: 8(81553) 69-260, 69-261

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         «01» _апреля_  2011г.

Окончание:   «31» _декабря_2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

II. Требования к выполнению работ:

Цель работ:  обеспечение эксплуатационного состояния автодороги на территории Нижне-Туломской ГЭС (ГЭС-13).

Основные технические характеристики:

- покрытие автодороги твердым асфальтобетонным покрытием

- ширина проезжей части - 7 – 8 м

- общая длина -2550м

- количество мостов на автодороге – 3 шт.

- ширина моста нижнего бьефа ГЭС - 3,30 м

- ширина моста рыбохода  - 4,50 м

- ширина моста  водосброса  - 3,20 м

- общая длина участков автодороги, имеющих барьерное ограждение – 890 м

- высота барьерного ограждения - 0,7м

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

работ по зимнему содержанию автодороги

каскада Туломских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка проезжей части дороги от снега плужными снегоочистителями. | раз в месяц | 15 |
| 2. | Очистка проезжей части дороги от снежного наката автогрейдерами. | раз в месяц | 8 |
| 3. | Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной на всю длину автодороги | раз в месяц | 20 |
| 4. | Удаление снежных валов с обочин дороги вдоль барьерных ограждений шнекороторным снегоочистителем. | раз в месяц | 2 |

Примечание: план автодороги указан в Приложении №1

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ.

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,  допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». ОДМ 218 «Руководство по борьбе с зимней скользкостью»;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

2.1.2. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.1.3. Обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Предпочтительно наличие в регионе расположения КТГЭС производственно-технической базы, обеспечивающей  возможность выполнения  заявленного объёма   работ;

2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией, с опытом ведения  работ по содержанию в безопасном эксплуатационном состоянии автодорог.

2.2.3. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения  о  покупке,  наличие  производственных  мощностей  и  т.д.)  ко  всем  видам и типам

оборудования, специальной техники, необходимым для выполнения работ, которые должны находиться в рабочем состоянии и не быть занятыми на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

2.2.4. Работы по зимнему содержанию автодороги необходимо выполнить, руководствуясь прогнозами метеослужб и данными по фактическим  метеоусловиям, без предварительных заявок со стороны заказчика.

2.2.5. Особенности производства работ на объектах Заказчика:

2.2.5.1.Наличие на автодороге инженерных сооружений (мостов) с шириной проезжей части менее ширины проезжей части автодороги.

2.2.5.2. Сложный план автодороги при въезде на мост над отсасывающими трубами здания ГЭС со стороны п. Мурмаши и при выезде с моста над водопропускными отверстиями водосброса (дорога поворачивает под углом, близким к 900).

2.2.6. Персонал подрядчика обязан ознакомиться  с положениями Экологической политики ОАО «ТГК-1» и руководствоваться ими в ходе выполнения работ, также соблюдать требования  природоохранного законодательства РФ  (Приложение № 2);

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

    - Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Материалы:

3.1. Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед.изм. | Коли-чество | Поставка (подрядчик/заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Песко-соляная смесь (ПСС) | м.куб | 21,0 | подрядчик |

3.2. Материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе КТГЭС отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ  не включались.

3.3. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, неучтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- План сооружений Нижне-Туломской ГЭС на 1 листе в 1 экз..

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента- на 1 листе в 1 экз.