Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«АТЭЦ. Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций с разработкой документации и выдачей заключения о состоянии строительных конструкций порталов ОРУ"

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, промплощадка Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Инженер группы ТЭПЗиC Апатитской ТЭЦ – Ефимов Виктор Валерьевич

тел.: (81555) 49-226

E-mail: vvefimov@atec.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

- начало:        	«01» июня 2011г.

- окончание:  	«30» августа 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Технические характеристики объекта:

Порталы ОРУ состоят из опор и траверс. Опоры - портального типа, свободностоящие, жестко заделаны в фундаментах.  Опоры представляют собой четырехгранные пространственные решетчатые конструкции. Пояса опор из одиночных прокатных уголков, раскосы и распорки – из одиночных прокатных уголков и круглой стали. Траверсы представляют собой четырехгранные пространственные решетчатые конструкции. Пояса траверс из одиночных прокатных уголков, раскосы  – из круглой стали.

ОРУ 110

Высота порталов:

Обходная система шин (6 порталов) – 8 м

I система шин (6 порталов)- 8 м

II система шин (6 порталов)- 8 м

Главный портал (1 портал)- 14,4 м

Линейный портал (1 портал)- 14,4 м

ОРУ 154

Высота порталов:

Обходная система шин (11 порталов)- 11 м

I система шин (11 порталов)- 11 м

II система шин (11 порталов)- 11 м

Главный портал (1 портал)-22,5 м

Линейный портал (1 портал)- 22,5 м

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по обследованию, оценке технического состояния строительных конструкций с разработкой документации и выдачей заключения о состоянии строительных конструкций порталов ОРУ для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций, камеральные работы, расчёты, разработка рабочей документации на ремонт и усиление (при необходимости), выдача заключения о состоянии строительных конструкций порталов ОРУ- 110, 154 |  |  |
| 2 | Выдача технического отчёта на бумажном носителе и в электронном виде | Экз. | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Примечание:  укрупненную ведомость объемов работ рассматривать совместно с чертежами 22082 лист 4_ОРУ 110, 22082 лист 5_ОРУ 110, 22082 лист 6_ОРУ 110, 22083 лист 5_ОРУ 154, 22083 лист 6_ОРУ 154, 22083 лист 7_ОРУ 154. ( Приложение № 1)

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

  - Требования к производству и качеству работ:

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов»;

- . Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь  опыт выполнения   аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 3 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.12 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ  объект, на котором планируется выполнение работ относится к особо опасным и технически сложным).

- желательно иметь сертификат ЭнСЕРТИКО, действующий на территории Российской Федерации, необходимый для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений.

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

    - Приложение  №1- чертежи  6 экз.  на  6  листах.

    - Приложение 2 «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» -на 1 листах в 1 экз.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.