Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

Водолазные работы на

КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ  2500/6.42-732)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18), Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19)  КС ГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон и ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович +7-921-661-96-00.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        -        июль  2012 г.

Окончание -        сентябрь  2012 г.

Стоимость  работ  должна  определяться  по  сборнику  ВСН  9-85,  либо  по  сметно-нормативной  базе  ТЕР-2001  Мурманской  области  (в  редакции  2010 года)  с  индексацией  в  текущий  уровень  цен  по  «Сборникам  ССЦ»  РЦЦС  Мурманской  области.

2. Требования к выполнению работ

Цель работ: осмотр и определение состояния подводных частей ГМО и уборка образовавшегося мусора.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на КСГЭС. Водолазные работы

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ППР и согласование его с Закзчиком. | проект | 1 |
| 2 | Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15): |  |  |
| 2.1 | Осмотр подводной части водоприемника, в том числе сороудерживающих решёток (СУР). | м2 | 80 |
| 2.2 | Уборка мусора перед СУР гидроагрегатов станционный №2,3. | м3 | 10 |
| 2.3 | Поднятие-установка СУР №3. | решётка | 1 |
| 2.4 | Осмотр подводной части водосброса ГЭС-15. | м2 | 32 |
| 3 | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16): |  |  |
| 3.1 | Осмотр подводной части водоприемника, в том числе СУР. | м2 | 132 |
| 3.2 | Осмотр подводной части водосброса . | м2 | 130 |
| 4 | Верхне-Териберская ГЭС (ГЭС-18): |  |  |
| 4.1 | Осмотр подводной части водоприемника, в том числе СУР | м2 | 150 |
| 4.2 | Уборка мусора перед СУР №1,2 гидроагрегата №1. | м3 | 12 |
| 4.3 | Поднятие-установка СУР №1,2 | решётка | 2 |
| 5 | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19): |  |  |
| 5.1 | Осмотр подводной части водоприемника, в том числе СУР. | м2 | 30 |
| 5.2 | Уборка мусора перед СУР №1,2 гидроагрегата №2. | м3 | 5 |
| 5.3 | Поднятие-установка СУР №1,2 | решётка | 2 |
| 6 | Составление технического отчёта с видео- съёмкой на электронном носителе и в бумажном виде (4 экз.) | отчет | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Единых правил безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы. РД 31.84.01.-90.

- Типовой инструкции по организации и охране труда на водолазных работах. РД31.70.05.-91.

- Типового положения о руководителе водолазных работ РД 31.94.03-80.

- Типового положения о руководителе водолазных спусков РД 31. 94.04-80.

- Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастным случаями при обслуживании энергетического оборудования. Упр. по ТБи пром. санитарии Минэнерго СССР.

- Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001.

- Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003.

- ПТЭ п 2.3 «Территория, производственные здания и сооружения, гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций».

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь  опыт  выполнения  водолазных  работ  не  менее  3  лет;

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 30.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- Обеспечить соответствие сметной документации к требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика.

2.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, с опытом работы.

- Персонал, участвующий в выполнении подводно–технических работ, должен иметь соответствующую квалификацию и удостоверения.

- Досконально знать технологию обследования и особенности обследуемого оборудования.

- Иметь все необходимые для обследования инструменты, специальные приспособления.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ

- По окончании работ предоставить акт приёмки выполненных работ.

- Технический отчёт должен содержать:

- результаты осмотра сооружений с указанием состояния отдельных частей и описанием обнаруженных дефектов и повреждений.

- оценку состояния обследованных ГТС.

- Организация своевременного оформления и ведения исполнительной документации, разработка ППР.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения, указанные Заказчиком;

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение:

№1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.