Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя услуг на

Инструментальное обследование ГМО (ГЭС-15 основной затвор ВС №2, РЗ водосброса №1, АРЗ водоприёмника №2, СУР №2. ГЭС-16 основные затворы ВС №1, №2, №3, №4, РЗ водосброса №1, РЗ НБ №1, ГЭС-19 основные затворы ВС №1, №2)

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(Номер закупки по  ОЗП  2500/6.42-741), ОКВЭД – 40.10.4, ОКДП - 7422000

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15); ГЭС-2 (ГЭС-16); Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19).

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ЭМЦ-2 Кундиков Андрей Павлович  телефон: (921)6620110

Начальник ЭМЦ-1 Семенов Александр Викторович телефон (921)6619669

Период выполнения работ:

Начало        май    2013 г.

Окончание   декабрь  2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –   850 000 руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов - 0 руб. без учета НДС;

- стоимость ЗиП - 0 руб. без учета НДС;

- стоимость оборудования - 0 руб. без учета НДС;

1-й квартал –   0,00 руб. без учета НДС;

2-й квартал –   150 000,00 руб. без учета НДС;

3-й квартал –   350 000,00 руб. без учета НДС;

4-й квартал –   350 000,00 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметно-договорной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС том 4 (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ:  Определение технического состояния гидромеханического оборудования    каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»  с  выдачей  рекомендаций  по  их  дальнейшей  эксплуатации.

Основные технические характеристики:

Технические характеристики оборудования ГЭС-15; ГЭС-16, ГЭС-19.

Затвор ОТ НБ.

- Пролет в свету -9,0м

- Расчетный пролет -9,35м

- Высота отверстия – 3,66 м

- Расчетный напор -14,64м

- Главная нагрузка на затвор -460т

- Расчетное подъемное усилие -16,5 т.

- Тип плоский скользящий

Аварийно - ремонтный затвор гидроагрегата

1.   Пролет в свету -5,5м

- Расчетный пролет -6,1м

- Нагруженный пролёт – 5,62 м

- Высота отверстия – 6,0 м

- Расстояние между точки подвеса – 4,5м

- Расчетный напор -21,0м

- Главная нагрузка на затвор -910т

- Число секций -2 шт

- Общий вес затвора – 27390кг.

- Тип- плоский колесный

Ремонтный затвор водосброса

- Пролет в свету -10,0м

- Расчетный пролет -10,3м

- Нагруженный пролет -10,3м

- Расстояние между точками подвеса (РТП) -9,0м

- Расчетный напор -7,0м

- Главная нагрузка на затвор -193т

- Число секций -2шт

- Тип- плоский поверхностный

Решетка  сороудерживающая  6,5-13,0-3,0

1. Отверстие - глубинное.

2. Пролет в свету: 6,5м.

3. Расчетный пролет:6,85м.

4. Нагруженный пролет:6,85м.

5. Высота отверстия:13,0м.

6. Расчетный напор:3м.

7. Количество секций:2 шт.

8. Тип- плоская.

Сегментный затвор водосброса №1 ГЭС-16, №2 ГЭС-15.

1.Тип: затвор сегментный

2.Пролет в свету: 10,0м

3.Расчетный пролет:10,0м

4.Нагруженный пролет: 10,0м

5.Растояние между точками подвеса (РТП): 9,2м

6.Расчетный напор: 7,0м

7.Главная нагрузка на затвор: 260т.

8.Число секций:1 шт.

Сегментный затвор №2;3;4 водосброса ГЭС-16

1.Тип: затвор сегментный

2.Пролет в свету:10,0м

3.Расчетный пролет:10,0м

4.Наружный пролет:10,0м

5.Растояние между точками подвеса: 8,6м

6.Расчетный напор: 7,0м

7.Главная нагрузка на затвор: 260т

8.Число секций:1 шт.

Основные затворы водосброса ГЭС-19

1. Тип: Затвор плоский колесный

2. Отверстие				поверхностное

3. Пролет отверстия

в свету, м			6,0

грузовой, м			6,36

расчетный, м			6,6

4. Напор, м				11,32

5. Горизонтальная гидростатическая

нагрузка, тс				408

6. Расчетное подъемное усилие, тс		60,48

7. Масса затвора, т			34,0

8. Количество секций, шт.		4

9. Грузоподъемность обслуживающего

механизма, тс				2х32

График выполнения работ:

|  | Наименование участка работ | начало | окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) |  |  |
| 1.1 | Основной затвор ВС №2 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 1.2 | Ремонтный затвор водосброса №1 | 01.05.13 01.09.13 | 31.06.13 01.12.13 |
| 1.3 | АРЗ водоприёмника №2 | 08.04.13 11.11.13 | 14.04.13 22.11.13 |
| 1.4 | СУР №2 | 08.04.13 11.11.13 | 14.04.13 22.11.13 |
| 2 | Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16) |  |  |
| 2.1 | Основной затвор ВС №1 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 2.2 | Основной затвор ВС №2 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 2.3 | Основной затвор ВС №3 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 2.4 | Основной затвор ВС №4 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 2.5 | Ремонтный затвор водосброса №1 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 2.3 | Ремонтный затвор НБ №1 | 01.05.13 | 21.10.13 |
| 3 | Нижне-Териберская ГЭС (ГЭС-19) |  |  |
| 3.1 | Основной затвор ВС №1 | 01.08.13 | 01.12.13 |
| 3.2 | Основной затвор ВС №2 | 01.08.13 | 01.12.13 |

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объёмов работ по инструментальному обследованию гидромеханического оборудования

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало        «01» мая 2013 г

Окончание  «20» декабря  2013 г

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией непосредственно на КСГЭС | комплект | 1 |
| 2. | Разработка и согласование с Заказчиком программы обследования гидромеханического оборудования, графика выполнения работ. | комплект | 1 |
| 3. | Подготовка измерительной оснастки, приборов, датчиков и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Обследование затворов и сороудерживающих решёток. | затвор решётка | 11 1 |
| 4.1 | Определение толщины металла гидромеханического оборудования неразрушающим методом. |  |  |
| 4.2 | Определение состояния сварных соединений гидромеханического оборудования. |  |  |
| 4.3 | Определение состояния опорно-направляющих и сцепных устройств гидромеханического оборудования. |  |  |
| 4.4 | Определение деформации гидромеханического оборудования (геометрических размеров). |  |  |
| 4.5 | Определение состояния опор и ригелей гидромеханического оборудования. |  |  |
| 5 | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованного гидромехоборудования. |  |  |
| 6 | Оформление технического отчёта и выдача Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf» ) и на бумажном носителе (3 экз.) | шт | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу исполнителя

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России».

- СО34.20.501-200 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390;

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

- МУ 34-70-075-84    Методические указания по эксплуатационному контролю состояния затворов гидротехнических сооружений.

- РД34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

- СТО17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к исполнителю:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения  работ по  инструментальному обследованию  гидромеханичесого  оборудования  ГТС  не менее 5 лет;

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п 6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект, на котором выполняются работы, является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников организации-исполнителя  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по инструментальному обследованию;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ по нарядам и распоряжениям;

- досконально знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для осмотра инструменты и специальные приспособления;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  Соисполнителя:

- Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Соисполнителей Исполнитель должен иметь Свидетельство о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ согласно п.33.11. «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ;

- при необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3. Запасные  части  и  материалы:  не  требуются

Приложение:

№1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель  обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя  информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.