Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт и антикоррозийная защита затворов водосброса ГЭС-7, турбинных щитов ГЭС-6»
(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-263)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».
 (наименование структурного подразделения)    (наименование филиала)
	ОКВЭД
	40.11.5

	ОКДП
	4530324


1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-6,7 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания: 

начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 КПГЭС: Романов Роман Владимирович, рабочий телефон +7-921-039-6900
1.2. Период выполнения работ:

Начало                 май 2014 г.

Окончание           ноябрь 2014 г.

1.3. Стоимость закупки – 1 600,00 тыс. руб. без учета НДС, 

в том числе: 

· стоимость материалов – 250,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.
2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и с учётом следующих предельных величин:

· накладные расходы в размере до 119%, в т.ч. страховые взносы;

· рентабельность в размере до 12%;

· стоимость нормо-часа не выше, чем по сборникам РЦЦС Мурманской обл.
Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Стоимость работ определяется сметой, являющейся приложением к Договору, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ….».

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

· газоэлектросварочные работы;

· антикоррозийная окраска металлоконструкций, малярные работы;

· удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.
3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ на затворах водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6 и ремонтном затворе водосброса ГЭС-7 для восстановления технического состояния ГМО и обеспечения соответствий НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики затворов ГЭС-6,7:
Объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам.
Основные параметры затворов водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6:

	Тип затвора
	плоский, колёсный

	Ширина, м.
	4,8

	Высота (полная), м.
	9,9

	Высота одной секции, м.
	3,3

	Количество подвесов на затворе, шт.
	1

	Тип бокового уплотнения затвора
	Гидроуплотнение по ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIап-1

	Тип углового уплотнения затвора
	Гидроуплотнение по ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIап-2

	Общая длина бокового уплотнения на затворе, м.
	25,0

	Тип ножевого уплотнения затвора по порогу
	дубовый брус

	Количество затворов, шт.
	2


Основные параметры ремонтного затвора водосброса ГЭС-7:
	Тип затвора
	плоский, скользящий

	Ширина, м.
	12,0

	Высота, м.
	6,75

	Вес затвора (суммарный), тн.
	11,5

	Количество секций, шт.
	4


4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту и антикоррозийной защите затворов водосброса ГЭС-7, 

турбинных щитов ГЭС-6
                                     (вид ремонта)  
 (наименование основных фондов)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                      (наименование филиала)
Требования к срокам выполнения работ на затворов водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6:

начало –        «05» мая 2014г.

окончание –  «30» мая 2014г.

Требования к срокам выполнения работ на ремонтном затворе водосброса ГЭС-7:

начало –        «02» июня 2014г.

окончание –  «28» июня 2014г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём

	
	Затворы водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6
	
	

	1
	Изготовление переносного  подвесного деревянного настила для ремонта затворов
	м2
	20

	2
	Усиление металлоконструкции (уголок  50×50 мм,  35×35 мм),

 установка переносного подвесного настила на  ремонтной площадке с напорной стороны затвора №1 (с перестановкой на затвор №2 после завершения работ на затворе №1)
	кг

м2


	150

20



	3
	Установка переносного подвесного настила с безнапорной стороны затвора №1 на затвор №2 после завершения работ на затворе №1
	м2
	20

	4
	Очистка от коррозии нижней секции, участка грузовой цепи Галля и места её соединения с затвором (водяной установкой)
	м2
	80

	5
	Замена корродированного крепления
	шт.
	250

	6
	Обработка очищенной поверхности преобразователем ржавчины
	м2
	80

	7
	Нанесение грунтовки в 2 слоя
	м2
	80

	8
	Нанесение эмали в 2 слоя
	м2
	80

	9
	Замена резинового уплотнения по периметру затвора
	м
	50

	10
	Замена углового уплотнения
	шт.
	4

	11
	Уборка строительного мусора по окончании работ  на  площадки  временного  хранения.
	тн.
	0,1

	
	Ремонтный затвор водосброса ГЭС-7
	
	

	13
	Очистка от коррозии поверхности затвора
	м2
	180

	14
	Обработка очищенной поверхности преобразователем ржавчины
	м2
	180

	15
	Нанесение грунтовки в 2 слоя
	м2
	180

	16
	Нанесение эмали в 2 слоя
	м2
	180

	17
	Замена повреждённого бокового уплотнения затвора
	м.
	6

	18
	Замена корродированного крепления
	шт.
	40

	19
	Уборка строительного мусора по окончании работ  на  площадку  временного  хранения.
	тн.
	0,1

	20
	Резерв  средств  на  выполнение   дополнительных  работ,  выявленных  по  результатам  дефектации  и  не  включённых  в  укрупнённую  ведомость
	тыс.  рублей
	80,00


5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

· СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

· СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

· РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

· СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

· «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;
· ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1)»;

· ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1);

· ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

· ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (с Изменениями №1, 2, 3);

· Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

· Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).
5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:
· опыт работы по ремонту гидромеханического  оборудования гидротехнических  сооружений не менее 3 лет;

· наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: п.12.3, 23.18, 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624;

· объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

· обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

· работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

· наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;
· Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

· Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.
5.2.2. Специальные требования:

· предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС-6,7 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

· иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

· иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

· располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

· быть производителем работ (руководителем работ по наряду);
· быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ;
· иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ сопоставимых с предлагаемым договором;

· персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

· у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ГМО ГТС;

· в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;
· исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ГМО ГТС;

· Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

· на высоте;

· погрузочно-разгрузочных (стропальщики);

· электрогазосварочных;

· антикоррозийная окраска металлоконструкций, малярные;

· на водяной установке;

· иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ  по  наряду;
· обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

· знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого ГМО ГТС;

· осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

· иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

· предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

· иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

· самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

· самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

· самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

· организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

· обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

· предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.а
дать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтны
5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

Приемку выполненных работ по текущему ремонту затворов водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6 и ремонтного затвора водосброса ГЭС-7 осуществляется представителем ЭМЦ ГЭС-6,7 КПГЭС в присутствии исполнителей ремонтных работ.

Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

Оценка качества ремонтных работ производится КПГЭС в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта.

Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированного объекта из текущего ремонта хранятся на КПГЭС.

Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации оборудования.
5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.
Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	
	Затворы водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6
	
	

	1
	Гидроуплотнение  боковое ТУ 2539-019-00152106-00,

тип 1-IIап-1
	м.
	50

	2
	Гидроуплотнение  угловое ТУ 2539-019-00152106-00,

тип 1-IIап-2
	шт.
	4

	3
	Преобразователь ржавчины
	кг
	20

	4
	Грунтовка «Виникор-061» ТУ 2312-001-54359536-2003  (аналог)
	кг
	30

	5
	Эмаль «Виникор-62» ТУ 2312-001-54359536-2003, цвет светло-серый  (аналог)
	кг
	30

	6
	Винт А. М16x60. 48 ГОСТ 17475-80
	шт.
	250

	7
	Гайка М16  ГОСТ 15521
	шт.
	250

	8
	Доска толщиной 40 мм
	м3
	1,0

	9
	Электроды АНО-4, диаметр 3,0 мм
	кг
	20

	10
	Уголок 35x35 мм
	кг
	50

	
	Ремонтный затвор водосброса ГЭС-7
	
	

	11
	Гидроуплотнение  боковое ТУ 2539-019-00152106-00, 

тип 1-IIв-1
	м.
	6

	12
	Преобразователь ржавчины
	кг
	50

	13
	Грунтовка «Виникор-061» ТУ 2312-001-54359536-2003  (аналог)
	кг
	70

	14
	Эмаль «Виникор-62» ТУ 2312-001-54359536-2003, цвет светло-серый  (аналог)
	кг
	70

	15
	Винт А. М16x60. 48 ГОСТ 17475-80
	шт.
	40

	16
	Гайка М16  ГОСТ 15521
	шт.
	40


6.2. Запасные части и материалы, поставляемые Заказчиком:

	№ п/п
	Номенклатурный номер
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	220000002930
	Уголок 50x50 мм
	кг
	100


Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).
6.3. Требования к ТМЦ
· материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

· Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

· Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

· энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;
· допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;
· заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

· документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

1. Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

· ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

· ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.

2. Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

3. подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

4. оплата проживания на объектах КПГЭС:

· за наличный расчёт при 100% предоплате;

· за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

· реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

· гарантия об оплате за проживание;

· № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

1. Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.
2. Приложение №2. Приложение №4. Чертеж №А222288 «Щит турбинной камеры» – 1 лист в 1 экз.
3. Приложение №3. Чертеж №70 ПА1 1108860СБ «Заграждение ремонтное 12,0-6,6-6,2. Сборочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

4. Приложение №4. Чертеж №70 ПА1 4181108СБ «Секция I. Сборочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

5. Приложение №5. Чертеж №70 ПА1 4181109СБ «Секция II. Сборочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.
Приложение № 1 

                                                                                                             к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика. 

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации. 

140

