Приложение № 1

к поручению на проведение

закупочной процедуры

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ –2110/6.42-515)

ОКВЭД  71.2

ОКПД    71.20.19.190

I. Общие требования

Требования к месту оказания услуг: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Инженер ОППР Апатитской ТЭЦ – Ефимов Виктор Валерьевич, тел.: (81555) 49-226.

Период оказания услуг:

Начало:        	  май 2016 г.

Окончание:  	  сентябрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки:  498,00 тыс. рублей без учёта НДС,

в том числе:

1-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал 2016 г. – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал 2016 г. – 298,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал 2016 г. – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость оказываемых услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг: обследование, оценка технического состояния строительных конструкций порталов Открытого Распределительного Устройства (далее ОРУ), эстакады конвейера №9, градирен №1,2, здания Главного Щита Управления (далее ГЩУ), здания размораживающего устройства, фундаментов турбогенераторов (далее ТГ) №№ 1-8, здания Химводоочистки (далее ХВО), здания тепловозного депо, галереи транспортеров №1А,1Б, галереи транспортеров №6,7 Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и получение на них экспертизы промышленной безопасности с определением мероприятий по дальнейшей эксплуатации зданий и назначением нового нормативного срока эксплуатации (требуемые сроки проведения ЭПБ по каждому объекту см. приложение №3 к техническому заданию).

2.  Основные технические характеристики:

  - Порталы ОРУ состоят из опор и траверс. Опоры - портального типа, свободностоящие, жестко заделаны в фундаментах.  Опоры представляют собой четырехгранные пространственные решетчатые конструкции. Пояса опор из одиночных прокатных уголков, раскосы и распорки – из одиночных прокатных уголков и круглой стали. Траверсы представляют собой четырехгранные пространственные решетчатые конструкции. Пояса траверс из одиночных прокатных уголков, раскосы  – из круглой стали.

  - Эстакада конвейера №9. Стены выполнены из ж.б. стеновых панелей. Перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит, монолитного железобетона. Покрытие кровли-сборные железобетонные ребристые плиты. Высота сооружения переменная: от отм. 0,000 м. до отм. +12,270 м. Ширина сооружения 6,000 м. Длина сооружения 42,000 м. Период эксплуатации сооружения 38 лет.

  - Градирни №№ 1,2. Градирня построены и введены в эксплуатацию в 1959 году по проекту Рижского отделения института «Теплоэлоектропроект». Конструктивно градирни состоят из сборных железобетонных конструкций оросительного и водораспределительного устройства, и металлических конструкций вытяжной башни обшитой деревянными щитами. Градирни имеют форму правильного десятигранника вписанного в окружность диаметром 47,42 м с шириной грани 15 м. Высота сооружения составляет 53 м. Фундаменты под колонны оросительного и водораспределительного устройства и вытяжной башни выполнены стаканного типа из сборных железобетонных элементов. Каркас оросительного и водораспределительного устройства выполнен в виде пространственной системы из сборных железобетонных колонн и ригелей прямоугольного сечения. Каркас вытяжной башни выполнен в виде пространственных металлических конструкций. Ограждение вытяжной башни выполнено из деревянных щитов, по всей высоте вытяжной башни. Крепление конструкций щитов осуществляется непосредственно к металлоконструкциям.

  - Здание ГЩУ. Представляет собой трехэтажное прямоугольное в плане здание с подвальной частью. Ширина здания по наружным обмерам составляет 16,79 м, длина – 27,3 м. Отметка верха парапета +14,730. Водосток – наружный неорганизованный. Здание отапливаемое.

Конструктивная схема объекта  – смешанный каркас. Фундаменты – ленточные бутобетонные. Колонны – сборные железобетонные, сечением 410×570 мм. Пилястры – каменная кладка выполнена из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50. Сечение пилястр  250×700 мм. Стеновое ограждение – каменная кладка толщиной 640 мм, выполнена из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50.

Стеновое ограждение подвала – монолитное железобетонное толщиной 600 мм. Перегородки – каменная кладка толщиной 380, 190 и 120 мм, выполнена из обыкновенного глиняного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50. Главные балки перекрытия – прокатный двутавр №36А. Второстепенные балки перекрытия – прокатный двутавр №14. Перекрытие – монолитное железобетонное толщиной 80 мм. Стропильные фермы покрытия – металлические трапицеидального очертания с треугольной системой решетки. Нижний пояс таврового сечения, образованный из прокатных равнополочных уголков  ┴ 120×12 мм, верхний пояс – ┴ 125×10 мм, стойки из прокатных неравнополочных уголков  ╨ 90×60×6 мм, раскосы – ╨ 120×80×10 мм, центральная стойка – ┼ 120×80×10 мм. К нижнему поясу стропильных ферм подвешены конструкции состоящие из прокатных двутавров №36, монолитного перекрытия и подвесного потолка. Связи по верхнему поясу стропильных ферм в осях «2-32» и «10-11» крестовые выполненные из прокатных уголков 90×60×6 и 75×8 мм. Вертикальные связи по стропильным фермам – крестовые, элементы выполнены из прокатных неравнополочных уголков 90×60×6 мм. Покрытие – монолитное железобетонное ребристое толщиной 300 мм. Система кровельного покрытия – безпрогонная. Кровельное покрытие – двускатное, уклон кровли i=0,09. Состав кровли: Два слоя рубероида на битумной мастике; цементно-песчаная стяжка толщиной 25 мм; утеплитель – пенобетон толщиной 100 мм, уложенный по монолитному покрытию. Заполнение оконных проемов – оконное стекло в двойном деревянном переплете.

  - Здание размораживающего устройства. Объект представляет собой инженерное здание на участке железнодорожного пути. Длина строения составляет 150,00 м,  ширина в пролете «Б-Г» – 12,00 м, в пролете «А-Б» – 8,70 м, высота здания в пролете «А-Б» – 9,12 м, в пролете «Б-Г» – 7,30 м. Фундаменты – ленточные.  Балки в пролете «Б-Г» – железобетонные длиной 6,00 м. Поперечное сечение балок 300×400 мм. Балки в пролете «А-Б» – прокатный двутавр №55. Стеновое ограждение – толщиной 400 мм, выполненное из блоков ФБС. Плиты перекрытия – сборные железобетонные плоские размером 6000×1500×100 мм. Кровельное покрытие односкатное в пролете «А-Б», уклон кровли i=0,06 и двускатное в пролете «Б-Г», уклон кровли i=0,07. Состав кровли: два слоя рубероида на битумной мастике; асфальтовая стяжка толщиной 15 мм; пенобетон толщиной 100 мм; пароизоляция – два слоя пергамина, уложенные по плитам покрытия. Заполнение оконных проемов – двойной стеклопакет в деревянном переплете. Пол – бетонный.

  - Фундаменты ТГ №№ 1-8. Турбоагрегаты машинного зала размещается в двух этажах. В первом находится конденсационная установка. Перекрытие этого помещения служит полом машинного зала, с которого производится обслуживание турбинных агрегатов. Применено островное расположение турбогенераторов с отдельными обслуживающими площадками вокруг турбогенераторов и вспомогательных установок, соединенными переходами. Отметка низа фундаментов 0,000 м, отметка верха фундаментов +8,000 м. Материал фундаментов – железобетон. Штукатурный слой – цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм.

  - Здание ХВО. Объект представляет собой строительный комплекс сложной конфигурации в плане и по высоте. Состоит из здания ХВО и здания реагентного хозяйства.

Здание химводоочистки – одноэтажное Г-образное производственное здание с пристроенным по оси «3» административно-бытовым корпусом. Общая длина здания в осях «1-11» 50,6 м, ширина в пролете «О-З» – 30,0 м, в пролете «А-И» – 18,14 м. Кровельное покрытие – двускатное. Уклон кровли равен i = 0,07. Водоотвод с кровельного покрытия – наружный неорганизованный. Здание – отапливаемое, бесфонарное. Фундаменты под колонны – железобетонные стаканного типа. Фундаменты под несущее стеновое ограждение – бетонные ленточные. Конструктивная схема в осях «9-11» – железобетонный каркас; в пролете «З-Л», оси «7-9» – смешанный каркас (опирание металлических балок осуществляется на железобетонные колонны); в осях «3-7» – стеновая с продольными несущими стенами и промежуточным рядом колонн; в осях «1-3» – стеновая с поперечными несущими стенами. Колонны крайних рядов – железобетонные сплошного сечения, размером 400×560 мм. Колонны по ряду «Д», оси «4-8» – железобетонные сплошного квадратного сечения, размером 700×700 мм. Колонна по ряду «Д», ось «9» - железобетонная сплошного квадратного сечения, размером 1100×1100 мм. Колонна по ряду «Д», ось «4» - железобетонная сплошного прямоугольного сечения, размером 700×850 мм. Стеновое ограждение  каменная кладка толщиной 640 мм, выполненная из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Стропильные балки в осях «9-11»  железобетонные двускатные таврового сечения. Высота балки в пролете 1070 мм, на опорах – 800 мм. Балки покрытия в осях «7-9» – сварные двутаврового сечения. Ширина поясов составляет 250 мм, высота стенки – 420 мм. Ребра жесткости выполнены из стали толщиной 10 мм и расположены с шагом 800 мм. Система кровельного покрытия – беспрогонная. Кровля – рулонная.	Состав кровли: три слоя рубероида на битумной мастике, цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм, утеплитель – пенобетон толщиной слоя 120 мм, один слой рубероида. Плиты покрытия – сборные железобетонные лотковые размером 6500×500×300 мм и сборные железобетонные ребристые размером 6500×1500×300 мм. Заполнение оконных проемов – оконное стекло в двойном деревянном переплете. Полы  бетонные, кислотоупорная плитка.

Административно-бытовой корпус представляет собой четырехэтажное здание. Здание административно-бытового корпуса примыкает к производственному зданию по оси «3» и имеет размеры в плане 18,14×8,6 м.

Полезная высота первого этажа – 3,2 м, второго – 2,3 м, третьего – 3,04 и четвертого – 5,46 м. Связь между этажами осуществляется с помощью лестничной клетки расположенной в пролете «З-И», оси «1-2». Конструктивная схема здания АБК – стеновая, с поперечными несущими стенами. Ригели перекрытий первого и второго этажей – железобетонные таврового сечения, высотой 350 мм. Ширина верхних поясов 420 мм, толщина стенки – 160 мм. Ригели перекрытий третьего этажа – железобетонные таврового сечения, высотой 420 мм. Ширина верхних поясов 500 мм, толщина стенки – 300 мм. Плиты перекрытия – сборные железобетонные лоткового типа размером 6500×500×300 мм. Плиты покрытия – сборные железобетонные ребристые размером 6500×1500×300 мм. Балки покрытия в пролете «А-Д» – железобетонные прямоугольного сечения. Высота балки составляет 700 мм, ширина – 300 мм. Балки покрытия в пролете «Д-И» – составная, состоящая из двух прокатных двутавров №28, соединенные между собой планками из листовой стали. Стеновое ограждение – кирпичная кладка толщиной 640 мм, выполненная из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Перегородки – кирпичная кладка толщиной 380 и 250 мм, выполненная из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Кровля – рулонная.	 Состав кровли: три слоя рубероида, цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм, утеплитель -пенобетон толщиной 120 мм, пароизоляция – один слой рубероида. Заполнение оконных проемов  оконное стекло в двойном деревянном переплете. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, побелка, покраска, керамическая плитка. Полы – бетонные, дощатые. Здание реагентного хозяйства – представляет собой однопролётное одноэтажное прямоугольное производственное здание с подвальной частью в осях «5-7». Общая длина здания – 35,3 м, общая ширина в пролете «А-В» – 17,5 м. Полезная высота этажа составляет 4,8 м. Полезная высота подвала 1,4 м.

  - Здание тепловозного депо. Объект представляет собой одноэтажное прямоугольное в плане здание. В осях «1-2» здание двухэтажное. Длина строения составляет 56,81 м,  ширина – 10,00 м.

Здание оборудовано двумя подвесными кран-балками грузоподъемностью Q=2 т. Фундаменты – ленточные бутобетонные. Конструктивная схема объекта обследования – стеновая.

Балки в осях «1-9» – железобетонные тавровые длиной 9,00 м. Поперечное сечение балок в центральной части 800×175 мм, на опорах – 400×175 мм. Стропильные фермы в осях «9-15» – треугольного очертания. Нижний пояс выполнен и прокатного швеллера №18, верхний пояс и стойки из круглой стали диаметром 108 мм. Колонны в осях «2-8» – составного сечения, состоящие из двух прокатных двутавров №14, соединенные между собой планками размером 450×200 мм из листовой стали. Колонны крепятся к стеновому ограждению тяжами. Связи по колоннам в осях «4-5» – крестовые, выполненные из прокатного равнополочного уголка 75×6 мм.

Стеновое ограждение – каменная кладка толщиной 510 мм, выполненная в осях «1-9» из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе, в осях «9-15» – из сикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Пилястры в осях «2-8» – каменная кладка, выполненная из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Поперечное сечение пилястр 260×640 мм. Плиты покрытия в осях «1-9» – сборные железобетонные лотковые размером 4000×1200×200 мм, доборные плиты - 4000×800×200 мм.

Подкрановые балки – прокатный двутавр №24. Кровельное покрытие двускатное, уклон кровли i=0,07. Состав кровли в осях «1-9»: два слоя бикроста; асфальтовая стяжка толщиной 25 мм; утеплитель – шлак 120 мм уложенный по плитам покрытия. Состав кровли в осях «9-15»: асбестоцементный волнистый  лист уложенный по деревянной обрешетке из бруса 70×50 мм с шагом 500 мм. Заполнение оконных проемов – двойной стеклопакет в деревянном и металлическом переплетах. Пол – бетонный.

  - Галерея транспортеров №1А,1Б. Галерея транспортеров №№ 1а, 1б служит для  транспортировки угля в главный корпус. Сооружение подземного типа. В состав сооружения входят два транспортера (нитки 1а, 1б). Стены и перекрытия галереи выполнены из монолитного железобетона. Стойки галереи монолитные железобетонные Стойки галереи жёстко соединены с фундаментами. Балки покрытия монолитные железобетонные с жёстким соединением со стойками. Стены и плиты покрытия монолитные железобетонные.

  - Галерея транспортеров №6,7. Служит для  транспортировки угля в главный корпус. Сооружение надземного типа. В состав сооружения входят два транспортера. Стены выполнены из стеновых панелей, покрытие галереи выполнено из сборных железобетонных плит. Колонны галереи монолитные железобетонные Балки покрытия железобетонные.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком программ обследования. | компл. | 11 |
| 2. | Проведение обследования: |  |  |
| 2.1. | Порталы ОРУ. | обсл. | 1 |
| 2.2. | Эстакада конвейера №9. | обсл. | 1 |
| 2.3. | Градирня №1. | обсл. | 1 |
| 2.4. | Градирня №2. | обсл. | 1 |
| 2.5. | Здание ГЩУ. | обсл. | 1 |
| 2.6. | Здание размораживающего устройства. | обсл. | 1 |
| 2.7. | Фундаменты ТГ №№ 1-8. | обсл. | 1 |
| 2.8. | Здание ХВО. | обсл. | 1 |
| 2.9. | Здание тепловозного депо. | обсл. | 1 |
| 2.10. | Галерея транспортеров №1А,1Б. | обсл. | 1 |
| 2.11. | Галерея транспортеров №6,7. | обсл. | 1 |
| 3. | Обработка материалов обследования, составление схем, таблиц, ведомостей дефектов. | компл. | 11 |
| 4. | Расчет остаточного ресурса здания (сооружения), нового нормативного срока эксплуатации | здание, сооружение | 11 |
| 5. | Оформление предварительных заключений экспертиз промышленной безопасности, с выдачей рекомендаций по дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. Передача Заключений на ознакомление Заказчику | закл. | 11 |
| 6. | Оформление и передача Заказчику заключений экспертиз промышленной безопасности порталов ОРУ, эстакады конвейера №9, градирен №1,2, здания ГЩУ, здания размораживающего устройства, фундаментов ТГ №№ 1-8, здания ХВО, здания тепловозного депо, галереи транспортеров №1А,1Б, галереи транспортеров №6,7 в 2 экз. на бумажном носителе в 1 экземпляре на CD. | компл. | 11 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.1.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.1.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390)

3.1.4. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей;

3.1.5.  Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.1.6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 14 ноября 2013 г. N 538.

3.1.7. Федеральный закон N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.1.8. МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий».

3.1.9. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования».

3.1.10. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

3.1.11. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

3.1.12. СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.1.13. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие не менее 3-х летнего опыта работ по проведению экспертизы промышленной безопасности Опасных Производственных Объектов (далее ОПО) энергетики.

3.2.1.2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями п.6.1 ст.22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г.

3.2.1.3. Наличие в штате не менее 2-х экспертов, имеющих стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации требований промышленной безопасности и аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов.

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.5. Обеспечить наличие у работников организации - исполнителя, при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании (приложение №1 к техническому заданию).

3.2.1.8. Акты сдачи - приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по обследованию и проведению экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий ТЭЦ.

3.2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявляемых услуг (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 5-ти последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

быть руководителем работ.

быть производителем работ.

3.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности не ниже II), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4. Самостоятельно проводить транспортное обеспечение работ, перевозку персонала и оборудования до места оказания услуг.

3.2.2.5. Иметь все необходимые для оказания услуг приборы, инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по оказанным услугам на бумажном носителе и электронном виде.

3.2.2.7. Разработать и согласовать с Заказчиком программы оказания услуг не позднее, чем за 5 дней до их начала, обеспечить неукоснительное оказание услуг в соответствии с программой.

3.2.2.8. Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

3.2.2.9. Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Апатитской ТЭЦ, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством станции.

3.2.2.10. Исполнитель обязан соблюдать Инструкцию «О пропускном и внутриобъектовом режиме Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» (Приказ № 348 от 22.10.2015г.) – (приложение № 2 к техническому заданию).

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

3.2.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.3.3. Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.4. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.5. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы не требуются.

5. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

5.1. допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

5.2. проектной, заводской, конструкторской, эксплуатационной документацией, паспортами зданий и т.п.;

5.3. документами на ранее выполненные ремонты зданий, данными о техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

Приложения: 1. Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - на 1 л.

- Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - на 5 л.

- График предоставления экспертиз промышленной безопасности – на 1 л. в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена   решением

Совета директоров  ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

- ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

Ознакомлен Исполнитель: ___________________________________

Приложение № 2

к Техническому заданию

Выписка из инструкции «О пропускном и внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Приказ № 348 от 22.10.2015 г.

- Общие положения:

Пропускной и внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей системы обеспечения безопасности объекта и соответствует действующему законодательству, а также нормативно-правовым документам, регулирующим деятельность Апатитской ТЭЦ.

- Организация пропускного режима:

Для организации пропускного режима на территорию Апатитской ТЭЦ оборудован контрольно-пропускной пункт (приложение № 1). Вход на территорию (выход с территории) Апатитской ТЭЦ в необорудованных для прохода местах – строго запрещен.

Проход на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется через турникеты № 1 и № 2 системы контроля управления доступом (далее СКУД) по электронным пропускам. При этом электронные пропуска предъявляются в обязательном порядке для визуального осмотра контролеру КПП. Если проход осуществляется по обычным пропускам или удостоверениям, то пропуска или удостоверения предъявляются в развернутом виде и передаются в руки контролеру КПП для проверки по его требованию.

Бланки пропусков являются документами строгой отчетности.

  - Пропуска и удостоверения, действующие для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ:

Для прохода на территорию Апатитской ТЭЦ действуют следующие документы:

- постоянные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

- временные пропуска с шифровым знаком допуска на АТЭЦ;

-  электронные пропуска;

-  разовые пропуска (приложение №3).

Работникам сторонних организаций (подрядных и субподрядных), выполняющим работы на Апатитской ТЭЦ, оформляются временные пропуска или электронные пропуска на срок   от 1 и до 6 месяцев, в зависимости от объемов и сроков  работ, определенных договорными обязательствами.  Оформление временных или электронных пропусков производится на основании заявок утвержденного образца от  руководителей данных организаций на имя директора Апатитской ТЭЦ, с обязательным указанием должности данных работников, сроков и времени производства работ. К заявке прилагается собственноручно заполненное согласие работника организации на обработку персональных данных.

По окончании работ (срока командировки) работники обязаны сдать пропуска в бюро пропусков.

Работники организаций (подрядных и субподрядных) обязаны ознакомиться под роспись с положениями настоящей инструкции и инструкции по действиям персонала Апатитской ТЭЦ при возникновении угрозы совершения диверсионно-террористического акта.

2.1.2.	Разовые пропуска автотранспорта

Разовые пропуска с корешками (приложение №3) выдаются специалистом бюро пропусков водителям сторонних организаций  только для разового проезда на территорию станции в течение рабочего дня.

Разовые пропуска с отметками изымаются контролером при въезде транспортного средства на территорию станции и передаются в бюро пропусков

2.1.4.  Разовые пропуска для посетителей

Для разового прохода посетителей специалистом бюро пропусков выдаются разовые пропуска (приложение № 3). Проход осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.        Основаниями для выдачи разовых пропусков являются письменная заявка, утвержденная директором АТЭЦ;

  - Оформление работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни

Разрешение на работу в вечернее время, в выходные и праздничные дни оформляется заявкой от руководителей подразделений, подрядных организаций на имя директора, заместителя директора или  главного  инженера  с  указанием  списка работников,  места и продолжительности их работы, фамилии ответственного лица и номера его контактного телефона.

Заявка визируется у директора, заместителя директора или главного инженера и направляется специалисту по ГЗ и МР не позднее 16 часов дня, в который будут производиться работы.

  - Оформление временных пропусков работникам  подрядных организаций - иностранным гражданам

При оформлении временных пропусков работникам подрядных организаций – иностранным гражданам необходимо проверить наличие у каждого работника:

- миграционной карты с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции  о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;

- разрешения (патента) на работу, выданного УФМС России по Мурманской области.

Данный порядок не распространяется на граждан Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана, права которых приравнены к правам граждан РФ согласно Договору о таможенном союзе с 01.01.2012 г.

Не требуется разрешения на работу у иностранных граждан:

- получивших разрешение на временное проживание (временно проживающих в РФ);

- получивших вид на жительство (постоянно проживающих в РФ);

- являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.

Оформление пропусков иностранному гражданину – работнику подрядной (субподрядной) организации, организации-арендатора при отсутствии у него миграционной карты и разрешения на работу (патента) запрещено.

2.4.  Порядок выноса (вывоза) материальных ценностей с территории Апатитской ТЭЦ

При ввозе (вносе) на территорию Апатитской ТЭЦ товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ, груз) подрядные организации оформляют Декларацию (приложение № 8) на ввоз (внос) ТМЦ в двух экземплярах.

Декларация подписывается руководителем подрядной организации или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия.

На посту ведомственной охраны водитель подрядной организации или лицо, сопровождающее груз, передает Декларацию контролеру, который удостоверяет ввоз груза на территорию Апатитской ТЭЦ путем проставления в обоих экземплярах Декларации даты, время ввоза груза и личной подписи.

Один экземпляр Декларации остается у подрядной организации, а другой экземпляр Декларации передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ с территории Апатитской ТЭЦ, подрядные организации оформляют Заявку (приложение № 9) на вывоз (вынос)  ТМЦ, которая вместе с Декларацией предоставляется на согласование руководителю организационной единицы Апатитской ТЭЦ, на объектах которого они выполняли работу. В иных случаях заявки согласовываются с заместителем главного инженера или начальником ОПиПР. Подпись вышеназванных лиц удостоверяется специалистом бюро пропусков.

При вывозе (выносе) подрядной организацией ТМЦ за пределы Апатитской ТЭЦ водитель или лицо, сопровождающее груз, обязаны предоставить контролеру для досмотра груз, подписанную и согласованную Заявку. После осмотра груза и проверки законности вывоза (выноса) Заявка передается в бюро пропусков Апатитской ТЭЦ.

Подчистки и приписки в материальных пропусках и заявках категорически запрещаются.

2.5. Порядок проезда автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ, допуск на территорию объекта железнодорожного транспорта.

2.5.1. Для въезда автотранспортных средств подрядных и сторонних организаций руководители этих организаций представляют заявку (письмо) на имя директора Апатитской ТЭЦ. В нерабочее время пропуск автотранспорта на территорию Апатитской ТЭЦ осуществляется с разрешения дежурного начальника смена станции.

Весь автотранспорт при проезде КПП подлежит досмотру.

Ночная парковка служебного автотранспорта сторонних организаций, прибывшего на объект для погрузочно-разгрузочных и иных работ, осуществляется на основании письменного разрешения директора, заместителя директора, главного инженера Апатитской ТЭЦ на согласованных площадках.

Проезд на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ и парковка на ней личного автотранспорта ЗАПРЕЩЕНЫ.

- Организация внутриобъектового режима

На Апатитской ТЭЦ в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка установлено время начала и окончания работы.

- для мужчин - с 08.00 час. до 17.00 час;

- для женщин - с 08.00 час. до 17.00 час;

Время обеденного перерыва: с 12. 00 час. до 13.00 час. (11.30 – 12.30 для цехов).

Работникам подрядных, сторонних и арендующих помещения организаций режим работы устанавливается как для работников Апатитской ТЭЦ.

Пребывание работников Апатитской ТЭЦ, подрядных, сторонних, арендующих помещения организаций и посетителей на территории вне установленного режима работы запрещено, кроме работающих по оформленным в установленном порядке заявкам.

Запрещается проносить на территорию объекта спиртные напитки и распивать их.

- Работа бюро пропусков

Режим работы бюро пропусков:

- начало работы в 8.00 час;

- окончание работы в 17.00 час;

- обеденный перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.;

- в пятницу с 8.00 до 12.00.

5.    Права работников ведомственной охраны.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 14.04.1999 №77-ФЗ «О ведомственной охране» работники ведомственной охраны имеют право:

- проверять на охраняемых объектах у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

- досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;

Право требования соблюдения пропускного режима заключается в праве работников ведомственной охраны на территории охраняемых объектов контролировать использование работниками охраняемых объектов постоянных, временных, разовых пропусков и соблюдение установленного порядка (распорядка) внутри охраняемого объекта.

Право проверки документов выражается в праве требовать от граждан предъявить  документ удостоверяющий личность, паспорт транспортного средства, разрешение подписанное руководителем охраняемого объекта на вынос (вывоз) имущества.

Право досмотра транспортных средств заключается в их внешнем и внутреннем осмотре который проводится без нарушения целостности конструкции.

Право досмотра граждан означает право производить личный досмотр правонарушителя, требовать от него предъявить к досмотру находящиеся при нем вещи и предметы.

Право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в возможности применения только специальных средств и огнестрельного оружия, которые включены в перечень применяемых ведомственной охраной специальных средств и оружия.

Директор Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» __________________________  А.П. Собакин

Ознакомлен  Исполнитель:_____________________________________________

дата, подпись

Приложение № 3

к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| КОРЕШОК ПРОПУСКА № __________ | РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № ___________ |
| --- | --- |
| «_____»___________________20____г. | «_____»___________________20____г. |
| «_____» час. «_____» мин. | «_____» час. «_____» мин. |
| Фамилия______________________________ | Фамилия_________________________________ |
| Имя__________________________________ | Имя_____________________________________ |
| Отчество______________________________ | Отчество_________________________________ |
| К кому________________________________ | К кому___________________________________ |
| Заявка от______________________________ | Служба, отдел_____________________________ |
| Выдан по______________________________ документ ______________________________________ | Выдан по_________________________________ документ Контролер________________________________ |
| Регистрация___________________________ ______________________________________ ______________________________________ | фамилия Действителен: |
| Контролер_____________________________ | до_________час. ___________мин. __________ |
| подпись фамилия |  |
|  | Отметка об убытии |
| Действителен: | «_____» час. «_____» мин. «______»__________________20____г. |
| до_________ час. _________ мин. ________ | _________________________________________ фамилия подпись |

Приложение № 8		                                                                                               к инструкции о пропускном и  внутриобъектовом режиме на Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Директору Апатитской ТЭЦ

А.П. Собакину

«_____»______________ 201__ г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Прошу Вашего разрешения на ввоз (внос) на охраняемую территорию Апатитской ТЭЦ на основании ________________________________________________________________________

(№ договора, число, месяц, год подписания)

Для производства работ ____________________________________________________________

(указывается конкретный объект и вид работ в соответствии с заключенным договором)

Перечисленного ниже оборудования, материалов, инструмента и т.д.:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Количество | Вес (кг.) | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Внесение в декларацию несогласованных изменений и дополнений запрещается)

Руководитель ________________________________________________________________________ организация				       подпись			                               Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3

к Техническому заданию

График предоставления экспертиз промышленной безопасности.

| №№ п/п | Наименование объекта | Срок предоставления ЭПБ заказчику |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порталы ОРУ | июнь |
| 2 | Эстакада конвейера №9 | сентябрь |
| 3 | Градирня №1 | июль |
| 4 | Градирня №2 | июль |
| 5 | Здание ГЩУ | сентябрь |
| 6 | Здание размораживающего устройства | май |
| 7 | Фундаменты ТГ №№ 1-8 | май |
| 8 | Здание ХВО | сентябрь |
| 9 | Здание тепловозного депо | июнь |
| 10 | Галерея транспортеров №1А,1Б | июль |
| 11 | Галерея транспортеров №6,7 | июль |