Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Мониторинг напряженно-деформированного состояния

вмещающего массива пород ГЭС-3»

КНГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ:  2200/6.42-2131)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7499090 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания  услуг: Мурманская обл.  г. Кандалакша, ГЭС – 3

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: главный специалист по надзору за ГТС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» - начальник ГТЦ КНГЭС  Фахурдинов Владимир Мисбахович – тел.: +7(921) 164-64-39

1.2. Период действия закупки:

Начало               апрель 2015 г.

Окончание         декабрь 2015 г.

1.3. Стоимость закупки  –  400 тыс. руб. без учета НДС,  в том числе:

Стоимость материалов  –      0,00  тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал –    0,00    тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –    100     тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –    150     тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –    150     тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость услуг определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к оказанию  услуг.

3.1. Цель услуг: Организация и проведение мониторинга напряженно-деформированного состояния вмещающего массива пород подземного машинного зала Нива ГЭС-3 с использованием инструментальных методов.

3.2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

Размеры скальной выработки здания ГЭС.

Длина - 77,2м, длина на отм. 0,25м - 58м, длина на отм. 5,0м - 76,30м. ширина на отм. машинного зала - 14,95м.

Верх скального свода на отм. 28,00м. Низ скального массива на отм. 5,05м. отметка скальной выемки для всасывающих труб (-6,50м).

Стены, свод, пол на отм. 5,15м облицованы ж/бетоном.

Бетонный свод анкерами не крепится. Бетонная облицовка по толщине различна, размер колеблется от 0,4м до 0,8м. облицовка свода армирована, анкера не установлены. Ширина маш. зала по облицовке - 13,75м.

Отметка свода машинного зала по оси 26,00м.

Отметка пола машинного зала 11,15м.

Отметка потерны -2,7м.

Отметка насосного помещения -3,2м.

Отметка подкрановой балки -18,25м. расстояние между осями -12м.

Отметка головного рельса 19,21м.

Оси гидроагрегатов расположены через 14,5м - 4шт.

Опорные колонны крана расположены вдоль южной и северной стен машинного зала через 7,25м.

Облицовка северной стороны машинного зала крепится анкерами Ø28мм, установленными в шести штольнях.

Облицовка южной стороны крепится анкерами Ø28мм, установленными в восьми штольнях.

В южной стене расположены шахты А и Б и вход в шандорную галерею. Облицовка западной стороны крепится анкерами длиной 3м, с расстоянием между анкерами 1,5м. в западной стороне расположена монтажная шахта и грузовой лифт.

Облицовка восточной стены крепится к скале анкерами Ø28мм, установленными в двух штольнях, расположенных по оси машинного зала.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

«Мониторинг напряженно-деформированного состояния

вмещающего массива пород ГЭС-3»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Срок оказания услуг:

Начало               «20» апреля   2015 г.

Окончание         «30» декабря 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ознакомление с технической документацией о массиве и станции, планирование работ, решение организационных вопросов. | объект | 1 |
|  | Анализ результатов визуальных обследований состояния свода и стен подземных выработок станции. | объект | 1 |
|  | Разработка программы мониторинга напряженно-деформированного состояния вмещающего массива пород, согласование ее с Заказчиком. | программа | 1 |
|  | Оборудование наблюдательных полигонов для натурных наблюдений за деформациями и смещениями стен машинного зала и оценке физико-механических свойств вмещающих пород приконтурного массива. | комплекс | 1 |
|  | Контроль смещений (конвергенции) стен подземного машинного зала по наблюдениям на оборудованных деформационных измерительных полигонах (не менее 3 створов по оси зала). | комплекс | 1 |
|  | Сейсмотомографический контроль состояния вмещающего массива пород с оценкой физико-механических свойств пород (модуль упругости, коэффициент Пуассона). | комплекс | 1 |
|  | Комплексный анализ полученных данных. Подготовка и выдача Заказчику отчёта по завершении работ в 3-х экз., а также на эл. носителе с заключением о состоянии вмещающего массива пород и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации. | отчет | 1 |

5. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

5.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

5.1.1.  СО 34.20.501-2003  «Правила  технической  эксплуатации  электрических  станций и сетей  РФ»;

5.1.2. 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

5.1.3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390».

5.1.4.   Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

5.1.5. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

5.1.6. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.1.7. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями».

5.1.8. ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

5.2. Требования к организации - исполнителю:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Наличие не менее 3-х летнего опыта по выполнению мониторинга  напряжённо-деформированного  состояния  вмещающего  массива пород, в том числе на объектах  электроэнергетики.

5.2.1.2.  Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п.1.2, 2.5, 5.2  раздел I «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений. Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относятся к особо опасным, технически сложным объектам.

5.2.1.3. Обеспечить соответствие  сметной  документации  требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

5.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.1.5. Обеспечить наличие у работников  организации – исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя.

5.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

5.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по оказании услуг, заявленных в техническом задании.

5.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией и для выполнения заявляемых услуг (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

5.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

5.2.2.3. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ на высоте.

5.2.2.4. У персонала, выполняющего работы на высоте должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

5.2.2.5. Досконально знать особенности проведения и технологию заявляемых услуг.

5.2.2.6. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг.

5.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания  услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС.   Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

5.2.2.8. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления.

5.2.2.9. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов и оборудования.

5.2.2.10. Обеспечить проживание своего персонала на весь период оказания услуг в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

5.2.2.11. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

5.2.2.12. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

5.2.2.13. Режим работы организации исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

5.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель  обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими услуг.

Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, И                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        сполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания  услуг с учётом сроков их исполнения.

6.  Запасные части и материалы: Не требуются.

7. Для оказания  услуг исполнителем заказчик обеспечивает:

- допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания  услуг;

- заводской, конструкторской документацией и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты здания, данными о его техническом состоянии.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.