Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Вибрационные испытания напорного трубопровода Нива ГЭС-2 Г-2, Г-3.»

(номер закупки по ГКПЗ:  2200/6.42-318)

.           Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская обл.  н.п. Нивский, ГЭС – 2

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»;

Должность, ФИО, телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГЭС-1,2 КНГЭС – Андронов Сергей Сергеевич, мобильный телефон: +7 (921) 168-64-46

Период выполнения работ:

Начало               июнь 2014 г.

Окончание         декабрь  2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –  840,00 тыс. руб. без учета НДС,  в том числе:

Стоимость материалов  –      0,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость ЗиП  –                  0,00  тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость оборудования -   0,00  тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал –    0,00     тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –    0,00     тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –    840,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –    0,00     тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая  характеристика  стоимости  работ  должна  быть  определена  на  основании  сметно-договорной  документации,  составленной  в  соответствии  с  укрупнённой  ведомостью  работ  (указанной  в  техническом  задании).     Приложение  сметно-договорной  документации  к  оферте  участников  ОЗП  обязательно. Стоимость работ должна определяться: по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (Москва 1992 год); либо по калькуляции от трудозатрат исполнителей  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель работ: Оценка состояния напорных трубопроводов Г-2 и Г-3 ГЭС-2 и выдача  рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

2. Описание  и  основные  технические  характеристики.

Напорные трубопроводы, кол – во:  2шт.

Длина одного трубопровода:  95м.

Наружный диаметр трубопроводов:  4040мм.

Марка стали:   Б-12 ГОСТ 19903 – 74

09Г2-12 ГОСТ 19282-73

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по

«Вибрационные испытания напорного трубопровода Нива ГЭС-2 Г-2, Г-3.»

Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало               «01» июня 2014 г.

Окончание         «30» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с заказчиком рабочей программы проведения виброиспытаний напорных трубопроводов Г – 2,3 ГЭС-2 (за 2 месяца до проведения испытаний). | программа | 1 |
| 2. | Осмотр, измерение вибрации и толщины стенки всех звеньев напорных трубопроводов Г – 2,3 ГЭС-2, в соответствие с РД 153-34 0-20 340 – 98 «Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций» Примечание: Количество точек измерения вибрации должно быть таким, чтобы обеспечивалось определение формы колебаний оболочки трубопровода. Контроль вибрации следует производить в середине каждого пролета между опорами трубопровода в трех точках по окружности оболочки. Измерение вибрации трубопровода следует производить единовременно для всех точек контроля в следующих режимах: пуск гидроагрегата; холостой ход; параллельная работа с сетью при нагрузках от нуля до номинала ступенями по 10%; номинальная нагрузка; останов гидроагрегата; сброс нагрузки. Одновременно с измерением вибрации следует контролировать величину (размах) пульсаций давления в спиральной камере гидротурбины и по трассе трубопровода. | Испытание водоводов | 2 |
| 3. | Разработка и выдача Заказчику индивидуальных критериев безопасного состояния напорных трубопроводов с указанием предельно допустимых значений вибрации и пульсаций давления в контролируемых точках. | комплект | 2 |
| 4. | Разработка и выдача Заказчику отчетов по результатам проведения работ, содержащих оценку состояния и рекомендации по эксплуатации водоводов на испытанных режимах. Документы должны быть предоставлены в 3-х экземплярах, и на эл. носителе в формате Word. | комплект | 2 |

3. Требования к организации - исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

3.1.2. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.1.3. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

3.1.4. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

3.1.5. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.1.6. РД153-34 0-20 340 – 98 «Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций»

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие не менее 5-ти летнего опыта по  выполнению заявляемых работ, в том числе             на объектах  электроэнергетики.

3.2.1.2.  Для выполнения заявленных работ не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО.

3.2.1.3. Обеспечить  соответствие  сметной  документации  требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Обеспечить наличие у работников  организации – исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение №1).

3.2.1.7. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией и для выполнения заявляемых   работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

3.2.2.3. Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет):

- работ на высоте;

- работ с электроинструментом;

- работ по вибрационному контролю и анализу состояния оборудования.

3.2.2.4. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

3.2.2.5. Досконально знать особенности проведения и технологию заявляемых работ.

3.2.2.6. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ.

3.2.2.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КНГЭС. Используемое измерительное оборудование должно соответствовать требованиям, указанным в РД153-34 0-20 340 – 98. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.2.8. Иметь все необходимые для проведения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления.

3.2.2.9. Самостоятельно выполнять  устройство лесов и подмостей, необходимых для проведения работ.

3.2.2.10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение  работ: перевозку персонала и необходимых материалов и оборудования.

3.2.2.11. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ в районе расположения КНГЭС, так как КНГЭС не располагает возможностью размещения персонала исполнителя на своих объектах.

3.2.2.12. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

3.2.2.13. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.14. Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КНГЭС, переход на  многосменный режим  работы, исполнитель обязан согласовать с руководством КНГЭС.

3.2.3. Требования к Исполнителю  при  привлечении  соисполнителей:

3.2.3.1. При необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, договора соисполнителя должны быть на объём не более 30% от цены предложения.

3.2.3.2. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ.

3.2.3.3. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

3.2.3.4. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.2.3.5. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3. Запасные части и материалы.

Не требуются.

Приложения:

1. Обязанности по обеспечению требований «Системы экологического менеджмента» - на 1 листе  в 1 экз.

2. Чертеж. ГЭС-2. Напорный трубопровод. Общий вид – на 1 листе в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Исполнитель, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Исполнителю Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Исполнителя информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.