|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт кровли административно-бытового комплекса»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/2.16-385)

каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540120 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) КТСГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО, Царев Сергей Викторович, 8-921-035-17-22;

Начальник ГТЦ, Савельев Владимир Владимирович, 8-81553-69260.

1.2. Период выполнения работ:

| Начало | май | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | сентябрь | 20 | 15 | г. |

| 1.3. Стоимость закупки – | 800 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 300 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |

| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| 2-й квартал – | 200 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 600 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:

Восстановление нормативных эксплуатационных характеристик кровли в соответствии с требованиями НТД.

3.2. Описание и основные технические характеристики:

Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Кровля 3-х этажного здания АБК плоского типа с двумя внутренними ливнестоками. Размер кровли в плане 36,64 х 15,0 м. На кровле расположен  выход с  кирпичными  стенами, с размерами в плане 9х2,80 м высотой 3 м. через который осуществляется проход на кровлю с лестничного марша здания АБК. Стены выхода обшиты листами волнового металлошифера.

Отметка верха парапета кровли 91,70 м, отметка поверхности земли 80,5 м.

Состав слоев кровли (по проекту): мягкая кровля 5 слоев - 1 слой гравия в мастике, 4 слоя рубероида марки РМ-350 на битумной мастике уложенных на цементную стяжку. По периметру кровли расположен парапет высотой 0,40 м, с установленным на нем парапетными плитами шириной 500мм. Облицовка парапетных плит оцинкованной сталью отсутствует. По примыканию ковра кровли к парапету закреплен фартук из оцинкованной стали. На кровле расположено 9 вентиляционных шахт и 2 ливнесточные трубы. Размеры шахт: ширина 0,9м, длина 2,9 – 3,95м, высота 1,2м  Стены шахт сложены из кирпича и оштукатуренны. Перед ремонтом примыканий необходимо восстановить частично разрушенную кирпичную кладку  и  штукатурный слой.  При  разрушение  штукатурки,  кирпичной  кладки  через  примыкания  в  мягкой  кровле,  вода  попадает  внутрь  здания.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту кровли АБК ГЭС-15

каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| Начало |  | « |  | 12 | » | мая | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  | « |  | 30 | » | сентября | 20 | 15 | г. |
| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем |
| I. |  | Ремонт кровли АБК ГЭС-15: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снятие обшивки из волнового металлошифера по стенам выхода |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 72 |
| 2. |  | Разборка мелких покрытий из оцинкованной стали шириной 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | м | 12 |
| 3. |  | Разборка мелких покрытий из оцинкованной стали шириной 200 мм по примыканию ковра к парапету |  |  |  |  |  |  |  | м | 93 |
| 4. |  | Снятие старого ковра мягкой кровли (5 слоев) |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 553 |
| 5. |  | Ремонт цементной стяжки толщиной 30 мм (заделка трещин, устранение неровностей) |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 170 |
| 6. |  | Огрунтовка основания из бетона под водоизоляционный ковер на 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 553 |
| 7. |  | Устройство мягкой кровли из рулонных материалов в два слоя |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 553 |
| 8. |  | Устройство примыканий мягкой кровли к парапету с креплением планкой |  |  |  |  |  |  |  | м | 92 |
| 9. |  | Устройство примыканий мягкой кровли к вентиляционным шахтам и трубам, воронкам внутренних водостоков |  |  |  |  |  |  |  | м | 58 |
| 10. |  | Устройство примыканий мягкой кровли к стенам выхода на кровлю с устройством фартука шириной 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | м | 12 |
| 11. |  | Ремонт воронок внутреннего ливнестока (очистка от коррозии и АКЗ) |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 12. |  | Ремонт штукатурки вентиляционных шахт |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 40 |
| 13. |  | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 0,5 |
| 14. |  | Замена зонтиков вентиляционных шахт |  |  |  |  |  |  |  | шт/м2 | 9/18 |
| 15. |  | Ремонт бетона парапетных плит (заделка сколов, стыков) |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 1,2 |
| 16. |  | Покрытие парапетных плит оцинкованной сталью |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 102 |
| 17. |  | Облицовка выхода на кровлю стеновым профнастилом (цветовую гамму полимерного покрытия профнастила согласовать с Заказчиком) |  |  |  |  |  |  |  | м2 | 72 |
| 18. |  | Замена деревянного дверного блока выхода на кровлю на металлический с утеплением, с отделкой откосов и установкой фурнитуры. |  |  |  |  |  |  |  | шт/м2 | 1/1,74 |
| 19. |  | Уборка строительного мусора с кровли с погрузкой и вывозкой на утилизацию на расстояние до 150км |  |  |  |  |  |  |  | т | 30 |
| II. |  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | 80 |

За 20 дней до начала проведения ремонта зданий и сооружений подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390;

    - СТО 17330282.27.140.003-2008 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация  эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России»;

    - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

    - РД153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ» 2012г.;

    - Межотраслевые правила по охране труда  при работе на высоте ПОТ РМ -012-2000.

    - ПТЭ раздел 2.3. «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»;

    - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

    - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

5.2.Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик здания в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования.

5.2.1.1. иметь опыт работы по ремонту кровель не менее 3 лет;

5.2.1.2. иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам п 13.2, 33.11 раздела III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

5.2.1.3. Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) является особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

5.2.1.4. обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.5. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.6. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.2.1.7. подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления строительных, специальных, ремонтных работ, поставки материалов и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций;

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# 5.2.2.9. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ЗиС;

# 5.2.2.10. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

# 5.2.2.11. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# 5.2.2.12. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.13. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.14. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.15. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.16. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.19. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.20. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# 5.2.2.21. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# 5.3.1 Приемку зданий и сооружений из ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.

# 5.3.2 Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# 5.3.3 Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из ремонта включает в себя сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ.

# 5.3.4 При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# 5.3.5 Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# 5.3.6 Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# 5.3.7 Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# 5.3.8 Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из ремонта хранятся на предприятии.

# 5.3.9 Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# 5.3.10 Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | График передачи материалов, оборудования, изделий, увязанный со сроками выполнения ремонтных работ. | За 20 дней до начала ремонта | Заказчик |
| 4. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 5. | Акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 8. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 9. | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 11. | Акт приемки из ремонта здания, сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 12. | Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 13. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик Подрядчик |
| 14. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 15. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

5.5. Особенности производства работ на объекте Заказчика:

5.5.1. Вопросы обеспечения персонала бытовыми помещениями решаются Подрядчиком.

5.5.2. Допустимая нагрузка на 1 м2 перекрытия кровли 200 кгс.

5.5.3. Выполнение работ по п. №1, 16 и частично по п.15 (в объеме 12п.м.) возможно только  с люльки АГП.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый – «Унифлекс ЭКП гранулят зелёный для верхнего слоя» (или аналог). | м2 | 976 |
| 2. | Материал рулонный кровельный гидроизоляционный наплавляемый – «Унифлекс ЭПП для нижнего слоя» (или аналог). | м2 | 619 |
| 3. | Праймер на битумной основе. | кг | 248 |
| 4. | Раствор цементный марки 200 для ремонта парапетных плит | м3 | 1,2 |
| 5. | Газ «Пропан-бутан» смесь техническая. | кг | 208 |
| 6. | Оцинкованная сталь t=0,3 мм | м2 | 145 |
| 7. | Раствор цементный для ремонта цементной стяжки и штукатурки вентиляционных шахт. | м3 | 5 |
| 8. | Запирающее устройство металлическое с утеплением. | шт. | 1 |
| 9. | Стеновой профилированный лист (с полимерным покрытием) | м2 | 72 |
| 10. | Кирпич | м3 | 0,5 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

    - Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

    - Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

    - Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

  - подключение электроприводов механизмов и инструмента подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

  - допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

  - заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

- Чертеж №1034-17-392. Корпус управления. План кровли и детали.

- Чертеж №1034-17-298. Здание управления. Планы полов и конструкции покрытий;

- Чертеж №1034-17-274. Здание ГЭС. План кровли и детали.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО    «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.