Приложение №1 к

Техническому заданию

Описание и основные технические характеристики кранов ГЭС-12, 13:

I. Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 75705, 75706 | изготовлен | 04.1993г. | установлен | Машинный зал ГЭС-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

«Сибтяжмаш» 660003 г.Красноярск, ул. Ак. Павлова №1

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| - Тип | мостовой |
| --- | --- |

| - Назначение | общее |
| --- | --- |

| - Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| - Режим работы механизмов: главного подъема | 3М |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 4М |
| передвижения крана | 2М |
| передвижения тележки | 2М |

| - Грузоподъемность крана: главного подъема | 80 т |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 20 т |

| - Высота подъема: главного крюка | 25 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 27 м |

| - Скорость подъема: главного крюка | 0,47-1,88 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 2,87-11,55 м/мин. |

| - Скорость передвижения: крана | 7,5-30 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 3,25-13,0 м/мин. |

| - Пролет крана | 13 м |
| --- | --- |

| - Вес крана (полный) | 72,74 | т |
| --- | --- | --- |

- Вес основных частей крана:

| моста | 39,15 | т |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами | 28,67 | т |

| - Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 30,0 тс |
| --- | --- |

| - Расстояние от головки рельса до настила |  |
| --- | --- |

- Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | зубчатая | 1160 | 800 | 600 | 8 | 0,97 |
| Вспомогательного подъема | зубчатая | 500 | 500 | 400 | 4 | 0,99 |

- Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (автоматический, нормально-замкнутый колодочный) | Тип электрогидравлические | Коэффициент запаса торможения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКГ300 | ТЭ50 | 1,5 |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКГ400 | ТЭ80 | 1,75 |
| Передвижение крана | 2 | ТКГ160 | ТЭ16 | - |
| Передвижение тележки | 2 | ТКГ160 | ТЭ16 | - |

- Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | ВУ 250 М-У2, КУ-701А-У2 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | нет |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | нет |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | выключатель ВП16 ПГ23Б 231-55У2.3 – 3 шт. |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | нет |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | Ревун РВП-220-01 |
| --- | --- |

| - Род привода | электрический |
| --- | --- |

| - Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| - Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| - Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

- Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, (Н) кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, (Н) кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 31-Г-ВК-НТ1770 | 31,0 | 180 | 669476 | 270 | 6,2 | 107800 |
| Вспомогательного подъема | 31-Г-ВК-НТ1770 | 21,0 | 180 | 247110,9 | 138 | 6,5 | 38017 |

- Характеристика грузозахватного органа

| Наименование | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
| Крюк | Однорогий кованый | Однорогий кованый |
| ГОСТ на параметры | 6627-74 | 6627-74 |
| Номер крюка по ГОСТ | 15 | 15 |
| Грузоподъемность, тс | 80 | 20 |
| Заводской номер | 375 | 350 |

- Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- |
| Пролетные балки моста | ВСт.3сп-5св | 380-88 |
| Концевая балка | ВСт.3сп-5св | 380-88 |
| Рама в сварке | ВСт.3сп-5св | 380-88 |

II. Кран мостовой специальный

(наименование крана)

| регистрационный № | 13/1 | изготовлен | 1991г. | установлен | Щитовое отделение ГЭС-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Запорожский энергомеханический завод

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| 1. Тип | Мостовой специальный |
| --- | --- |

| 2. Назначение | Подъемно-транспортные операции |
| --- | --- |

| 3. Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| 4. Режим работы механизмов: главного подъема | Легкий, 3К |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | Легкий, 3К |
| передвижения крана | Легкий, 3К |
| передвижения тележки | Легкий, 3К |

| 5. Грузоподъемность крана: главного подъема | 32 т |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 16 т |

| 6. Высота подъема: главного крюка | 16,2 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 24,4 м |

| 7. Скорость подъема: главного крюка | 3,5 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 7 м/мин. |

| 8. Скорость передвижения крана | 18,7 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 7,8 м/мин. |

| 9. Пролет крана | 11,8 м |
| --- | --- |

| 10. Вес крана (полный) | 35,7 | т |
| --- | --- | --- |

| 11. Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 23,500 тс |
| --- | --- |

12. Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | зубчатая | 900 | 610 | 610 | 4 | 0,94 |
| Вспомогательного подъема | зубчатая | 900 | 320 | 260 | 2 | 0,98 |

13. Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (автоматический, колодочный замкнутый,) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | ТКГ-300У3 | ТЭ-50 | 1,5 |
| Вспомогательного подъема | 1 | ТКГ-300У3 | ТЭ-50 | 1,5 |
| Передвижение крана | 1 | ТКГ-160У3 | ТЭГ-16-2М | 1,2 |
| Передвижение тележки | 1 | ТКГ-160У3 | ТЭГ-16-2М | 1,2 |

14. Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | КУ-703АУ2, КУ-701АУ2 |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | выключатель ВП16Е23Б-231-55У2.3 |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | Звонок громкого боя МЗ-1 |
| --- | --- |

| 15. Род привода | электрический |
| --- | --- |

| 16. Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| 17. Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| 18. Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 40 0С |

19. Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 30,5-Г-Т-Н-1764 | 30,5 | 180 | 55142 | 94 | 5,8 | 8373 |

20. Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | 2105-75 | 2105-75 |
| ГОСТ на параметры | 6627-74 | 6627-74 |
| Номер крюка по ГОСТ | 22Б-1 | 18Б |
| Грузоподъемность, тс | 32 | 16 |

21. Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- |
| Пролетная балка | 09Г2С-12 | 18281-89 |
| Концевая балка | 09Г2С-12 | 18281-89 |
| Тележка | Ст3пс5 | 380-88 |

III. Мостовой электрический кран

(наименование крана)

| регистрационный № | 28327 28328 | изготовлен | 07.1963г. 08.1963г. | установлен | Машинный зал ГЭС-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

«Сибтяжмаш» 660003 г.Красноярск, ул. Ак. Павлова №1

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| 1. Тип | Общего назначения |
| --- | --- |

| 2. Назначение | общее |
| --- | --- |

| 3. Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| 4. Режим работы механизмов: главного подъема | 3М |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 4М |
| передвижения крана | 2М |
| передвижения тележки | 2М |

| 5. Грузоподъемность крана: главного подъема | 150 т |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | 30 т |

| 6. Высота подъема: главного крюка | 25 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 27 м |

| 7. Скорость подъема: главного крюка | 0,7 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | 6,5 м/мин. |

| 8. Скорость передвижения: крана | 22,9 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 12,3 м/мин. |

| 9. Пролет крана | 14 м |
| --- | --- |

| 10. Вес крана (полный) | 110470 | кг |
| --- | --- | --- |

11. Вес основных частей крана:

| моста | 34400 | кг |
| --- | --- | --- |
| тележки с механизмами |  | кг |

| 12. Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 30,0 тс |
| --- | --- |

| 13. Расстояние от головки рельса до настила |  |
| --- | --- |

14. Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | цилиндрическая | 1100 | 1100 |  | 6 |  |
| Вспомогательного подъема | цилиндрическая | 500 | 500 |  | 6 |  |

15. Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (автоматический, нормально-замкнутый колодочный) | Тип электрогидравлические | Коэффициент запаса торможения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | Колодочный автоматический |  |  |
| Вспомогательного подъема | 1 | Колодочный автоматический |  |  |
| Передвижение крана |  |  |  |  |
| Передвижение тележки |  |  |  |  |

16. Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | Подъёмов, хода моста, тележки |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | нет |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | нет |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | Разъёмной части перил, лестниц. |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | нет |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | звонок |
| --- | --- |

| 17. Род привода | электрический |
| --- | --- |

| 18. Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 380 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| 19. Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| 20. Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 20 0С |

21. Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, (Н) кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, (Н) кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой |  |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 20-Г-ВК-N-Р-Т-1860 Гост 7668-80 | 45,5 |  | 292719 | 205 |  |  |
| Вспомогательного подъема | 21-Н-170-1 Гост 7667-55 | 21,0 | 180 |  | 175 |  |  |

22. Характеристика грузозахватного органа

| Наименование | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
| Крюк | Двурогий кованный | Однорогий кованый |
| ГОСТ на параметры | 6619-53 | 6627-53 |
| Номер крюка по ГОСТ |  |  |
| Грузоподъемность, тс | 150 | 30 |
| Заводской номер | 693 | 38 |

23. Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- |
| Пролетные балки моста | 16С | 6713-53 |
| Концевая балка | 16С | 6713-53 |
| Рама в сварке | 16С | 6713-53 |

IV. Кран мостовой электрический.

(наименование крана)

| регистрационный № | 12-01 | изготовлен | 1963г. | установлен | Здание напорного бассейна ГЭС-12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (дата) |  | (место установки) |

Завод А/О Вяртсиля-концерн Коне-я-Силта, Хельсинки, Финляндия

(наименование завода-изготовителя и его адрес)

Характеристика крана

| 1. Тип | Мостовой специальный |
| --- | --- |

| 2. Назначение | Подъемно-транспортные операции |
| --- | --- |

| 3. Исполнение | нормальное |
| --- | --- |

| 4. Режим работы механизмов: главного подъема | Легкий, 15% ПВ |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | Легкий, 15% ПВ |
| передвижения крана | Легкий, 15% ПВ |
| передвижения тележки | Легкий, 15% ПВ |

| 5. Грузоподъемность крана: главного подъема | 40 т |
| --- | --- |
| вспомогательного подъема | нет данных |

| 6. Высота подъема: главного крюка | 30 м |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | нет |

| 7. Скорость подъема: главного крюка | 3,5 м/мин. |
| --- | --- |
| вспомогательного крюка | нет данных |

| 8. Скорость передвижения крана | 2 м/мин. |
| --- | --- |
| тележки | 4 м/мин. |

| 9. Пролет крана | 10м |
| --- | --- |

| 10. Вес крана (полный) | 24 | т |
| --- | --- | --- |

| 11. Максимальная нагрузка от колеса крана на рельс | 15,500т |
| --- | --- |

12. Характеристика механизма подъема

| Механизм | Тип передачи | Диаметр, мм |  |  | Число ветвей полиспаста | КПД полиспаста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барабана | блоков полиспаста | уравнительных блоков |  |  |
| Главного подъема | цилиндрическая | 620 | 790 | - | - | - |

13. Характеристика тормозов

| Механизм | Число | Тип (автоматический, колодочный замкнутый,) | Тип электромагнита, гидротолкателя | Коэффициент запаса торможения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главного подъема | 1 | Колодочный автомат | - | - |
| Передвижение крана | 1 | - | - | - |
| Передвижение тележки | 1 | - | - | - |

14. Приборы безопасности

| а) концевые выключатели | Механизма подъёма, хода тележки и моста. |
| --- | --- |
|  | (подъема грузозахватного органа, хода моста, тележки и т.п.) |

| б) ограничители | - |
| --- | --- |
|  | (грузоподъемности, перекоса) |

| в) противоугонные устройства | - |
| --- | --- |

| г) блокировочные устройства | Выключатель двери ERH31 |
| --- | --- |
|  | (люка, разъемной части перил, двери кабины и т п.) |

| д) указатели | - |
| --- | --- |
|  | (положения крюка) |

| е) сигнальные приборы | электрозвонок |
| --- | --- |

| 15. Род привода | электрический |
| --- | --- |

| 16. Род электрического тока и напряжение | трехфазный 380 В |
| --- | --- |

| Цепь | Род тока | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Силовая | переменный | 380 |
| Управления | переменный | 220 |
| Рабочего освещения | переменный | 220 |
| Ремонтного освещения | переменный | 12 |

| 17. Место управления | из кабины |
| --- | --- |

| 18. Прочие сведения |
| --- |
| Кран допускается для использования в районах, где температура воздуха бывает не ниже минус |  | - 40 0С |

19. Характеристика канатов

| Назначение каната | Конструкция каната | Диаметр каната | Временное сопротивление проволоки при растяжении, кгс/мм2 | Разрывное усилие каната в целом, кгс | Длина каната, м | Коэффициент запаса прочности | Расчетное натяжение ветви каната, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовой | Правая крестовая |  |  |  |  |  |  |
| главного подъема | 6×37 | 22 | 150 | 21700 | 1×85 | - | - |

20. Характеристика грузозахватного органа

а) Крюк:

| Наименование | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ на технические требования | нет данных | нет данных |
| ГОСТ на параметры | нет данных | нет данных |
| Номер крюка заводской | 40736 | нет данных |
| Грузоподъемность, тс | 40 | нет данных |

21. Сведения об основных элементах металлоконструкции крана

| Элемент | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- |
| Пролетная балка | 3кп | Гост 500-58 |
| Концевая балка | 3кп | Гост 500-58 |
| Тележка | 3кп | Гост 500-58 |