|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Определение физико-механических характеристик грунтов тела земляных плотин и оснований ГЭС-18, 19»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-518)

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 72.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 72.19.15.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг.

Мурманская область, Кольский район, Верхне-Териберская ГЭС, Нижне-Териберская ГЭС КТСГЭС.

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ГТЦ, Савельев Владимир Владимирович, 8(81553) 69280

Период оказания услуг:

| Начало | июнь | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | август | 20 | 16 | г. |

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Исследования грунтов в характерных зонах плотин Верхне-Териберской и Нижне-Териберской ГЭС, выполнение рекомендаций ЗАО «Гидроэнергопромбезопасность».

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 932 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 932 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к сметной-договорной документации.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием №49 от 11.07.2013г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости услуг необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость услуг рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

III. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Исследование грунтов в характерных зонах плотин Верхне-Териберской и Нижне-Териберской ГЭС, выполнение рекомендаций ЗАО «Гидроэнергопромбезопасность».

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Земляная плотина Верхне-Териберской ГЭС (ГЭС-18):

- общая длина по гребню - 368 м;

- максимальная высота - 42,5 м;

- ширина по гребню – 10,0 м;

- ширина по подошве – 225,0 м.

Тело плотины возведено из супесчаных грунтов методом отсыпки их в воду слоями 2-2,5 м. Напорный откос плотины имеет крепление из рваного камня повышенной крупности. Дренажные устройства - дренажный банкет из рваного камня максимальной высотой 21,0 м.  Уложенные слои грунта выше отметки гребня дренажного банкета характеризуются большой неоднородностью и анизотропией свойств. В 1997-1998 г. г. выполнено дополнительное крепление низового откоса плотины путем отсыпки скального и песчано-гравийного грунта. Положение поверхности депрессии контролируется 13 пьезометрами в 4 створах.

Земляная плотина Нижне-Териберской ГЭС (ГЭС-19):

Состоит из двух частей: основной (правобережная, русловая) и левобережной. Положение поверхности депрессии контролируется 23 пьезометрами в 6 створах.

Основная плотина:

- длина по гребню - 154 м;

- максимальная высота - 19,0 м;

- ширина по гребню – 5,0 м;

- ширина по подошве – 115,0 м.

Плотина однородная, насыпная из песчаной морены. Крепление откосов выполнено слоем скальной наброски. Дренажные устройства – банкет из несортированного камня. В 1998 г выполнено дополнительное крепление (пригрузка) низового откоса путем отсыпки песчано-гравийного грунта для ликвидации имевшего место  выклинивания фильтрационных вод на гребень банкета.

Левобережная плотина: расположена между устоем водоприемника и левобережным склоном:

- длина по гребню – 100 м;

- максимальная высота - 15,0 м;

- ширина по гребню – 11,0 м;

- ширина по подошве – 50,0 м.

Тело плотины возведено «насухо»  и состоит из песчано-гравийного грунта и морены. Противофильтрационные и дренажные устройства отсутствуют.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг по определению физико-механических характеристик грунтов тела земляных плотин и оснований ГЭС-18, 19

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Начало:		«01»	июня		2016 г.

Окончание:		«31»	августа	2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Предварительное визуальное обследование, анализ проектной и исполнительной документации, ранее проведенных исследований, данных многолетних натурных наблюдений. | объект | 2 |
| 1.2. | Разработка программы исследования грунтов (с учетом особенностей эксплуатации плотин), выбор характерных (с повышенной фильтрацией) зон для проведения исследований и согласование её с Заказчиком | объект | 2 |
| 2. | Полевые работы, сопровождение полевых работ |  |  |
| 2.1. | Проходка шурфов с отбором проб для определения натурного гранулометрического состава, влажности и плотности сложения, геодезическая привязка шурфов.* | шт./м | 10/20 |
| 2.2. | Доставка грунтового материала в лабораторию (для определения физико-механических характеристик)* | образец | 30 |
| 3. | Лабораторные исследования |  |  |
| 3.1. | Расчетные и экспериментальные исследования на специальных установках по определению физико-механических (прочностных) характеристик грунтов, в том числе оценка фильтрационных процессов в теле плотин | исследования | Согласно программе работ |
| 3.2. | Обработка и анализ полученных результатов исследований. | обработка и анализ |  |
| 4. | Составление и предоставление научно-технического отчета (в электронном виде и на бумажном носителе в 3 экземплярах). | компл. | 1 |

За 20 дней до начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

*Объёмы должны быть уточнены на основании разработанной и согласованной программы.

С рекомендациями ЗАО «Гидроэнергопромбезопасность» можно ознакомиться на КТСГЭС.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623;

- СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 70238424.27.140.035-2009. «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СНиП 2.02.02-85*. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85;

- СНиП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*. Утвержден приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/18.

3.2.Требования к организации Исполнителя:

3.2.1. Общие требования.

- Иметь опыт оказания услуг по исследованию гидротехнических сооружений из грунтовых материалов и оценке фильтрационных процессов грунтовых (земляных) плотин 2 класса капитальности не менее 3 лет;

- Иметь опыт оказания услуг по определению гранулометрического состава и плотности скелета грунта (сухого грунта);

- Обеспечить наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для оказания услуг на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

раздел I: п.6 Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений,

раздел II:п.12 Работа по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным застройщиком) «Перечня видов работ…» утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Верхне-Териберская ГЭС и Нижне-Териберская ГЭС согласно ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технических сложным объектам;

- Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- обязательное наличие у работников организации исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований;

- Бумажный носитель отчета выполняется в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД, брошюруется на пластиковую пружину. В обязательном порядке одним из первых листов проекта является лист согласования проекта.

- Электронный носитель отчета представляет собой 2 набора документов:

  - Первый набор – полный комплект документов в редактируемом формате (doc, xls, cad, css и др.);

  - Второй набор – полный комплект документов в отсканированном виде в не редактируемом формате pdf. Также должен содержать все подписи ответственных лиц на отсканированных страницах.

3.2.2. Специальные требования.

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления исследований и оценке фильтрационных процессов грунтовых (земляных) плотин  класса капитальности не ниже второго;

- иметь успешный опыт в реализации договоров на оказание аналогичных объёмов услуг;

- желательно иметь опыт оказания услуг на объектах ОАО «ТГК-1»;

- персонал, участвующий в полевых работах, должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, оказывающего услуги с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- знать особенности исследуемых гидротехнических сооружений;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования (включая крупномасштабные установки для экспериментальных исследований смесей грунта), необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на все время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- иметь все необходимые для исследований инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно оказывать услуги по п.2.1 и 2.2 укрупненной ведомости объемов услуг;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации;

- обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

3.2.2.13 Выбор Исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

3.2.2.13.1 Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

3.2.2.13.2 Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.2.13.3 Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.2.13.4 Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для оказания услуг. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы оказываемых ими услуг и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

- При планирующемся привлечении для оказании услуг нескольких соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе оказания услуг с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.