|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание систем термо-виброконтроля

г/а № 1,2 Серебрянской ГЭС-15; Г-2 Верхне-Туломской ГЭС-12»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/6.42-683)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 35.11.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.20.13.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) КТСГЭС.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник СРЗА КТСГЭС, Карпович Сергей Николаевич, 8-921-035-17-81

Начальник ЭМЦ-1 КТСГЭС, Говищак Роман Петрович, 8-921-661-96-96

Начальник ЭМЦ-3 КТСГЭС, Носач Максим Александрович, 8-81553-60-373

Требования к срокам оказания услуг:

| Начало | июль | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | октябрь | 20 | 16 | г. |

Обобщенные характеристики выполняемых услуг:

Техническое обслуживание систем термо-виброконтроля гидроагрегатов №1 и №2 Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15) и гидроагрегата №2 Верхне-Туломской ГЭС (ГЭС-12).

| Расчетная (максимальная) цена закупки – | 722 | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| - стоимость материалов – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| --- | --- | --- |
| - стоимость ЗиП – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| - стоимость оборудования – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 1-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 2-й квартал – | 0 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 3-й квартал – | 300 | тыс. руб. без учета НДС; |
| 4-й квартал – | 422 | тыс. руб. без учета НДС; |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг:

Обеспечение безотказной работы систем термо-виброконтроля (далее – СВТК) ГА №1 и №2  ГЭС-15 и ГА №2  ГЭС-12.

Провести настройку СВТК для получения достоверных измеряемых значений вибрационного состояния ГА.

2. Описание и основные технические характеристики:

Системы термо-виброконтроля виброконтроля ГА №1 и №2 ГЭС-15 и ГА №2  ГЭС-12 выполнены на базе программно-аппаратного комплекса «Профи-ТВКР» производства ООО «ПромАвтоматика»,  которые включают:

- 62 канала температурных измерений

- 22 канала вибрационных измерений

- Контроллерный блок на базе промышленного контроллера Beckhoff

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

техническому обслуживанию систем термо-виброконтроля

г/а № 1,2 Серебрянской ГЭС-15; Г-2 Верхне-Туломской ГЭС-12

Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| Начало |  | « |  |  | » | июля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание |  | « |  | 31 | » | октября | 20 | 16 | г. |
| № п/п |  | Наименование услуг |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем |
| 1 |  | Разработка графика и объемов технического обслуживания СВТК Г1,2 ГЭС-15 и Г2 ГЭС-12 и согласование его с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |
| 2 |  | Техническое обслуживание СВТК Г1,2 ГЭС-15 и Г2 ГЭС-12 |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |
| 2.1 |  | Проверка характеристик датчиков абсолютной вибрации в диапазоне частот 1-100Гц |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 50 |
| 2.2 |  | Проверка измерительного канала |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 50 |
| 2.3 |  | Устранение выявленных неисправностей элементов СВТК |  |  |  |  |  |  |  | система | 3 |
| 3 |  | Испытания СВТК на работающем агрегате |  |  |  |  |  |  |  | испытания | 3 |
| 4 |  | Оформление отчета о техническом обслуживании СВТК Г1,2 ГЭС-15 и Г2 ГЭС-12 и согласование его сектором ГМО Филиала «Кольский» ОАО «ТГК1» |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |
| 5. |  | Предоставление заказчику отчета о техническом обслуживании СВТК Г1,2 ГЭС-15 и Г2 ГЭС-12 |  |  |  |  |  |  |  | комплект | 3 |

За 20 дней до начала оказания услуг исполнитель обязан предоставить заказчику на согласование график оказания услуг.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593);

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для оказания услуг на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных:

раздел III, п. 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

раздел III, п. 33.11. Объекты гидроэнергетики,

«Перечня видов работ…» утвержденных Приказом № 624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития РФ.

- Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15) и Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12) КТСГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- При обосновании стоимости услуг Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов об оказанных услугах, должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом оказания услуг, имеющих право: быть руководителем работ, производителем работ.

- Доскональное знание особенностей обслуживаемого оборудования.

- Располагать кадрами, обладающими квалификацией для оказания услуг.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

- Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление, при необходимости, ППР, актов на скрытые работы. Обеспечить предоставление документации, предъявляемой по окончании оказанных услуг в электронном виде и на бумажном носителе.

- Иметь все необходимые для оказания услуг инструменты и приспособления.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты.

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимого для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг.

- Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.

- Режим работы Исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку КТСГЭС, переход на многосменный режим работы, Исполнитель обязан согласовать с руководством КТСГЭС.

- Выбор исполнителя услуг при прочих равных условиях будет проводиться следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

  - Услуги оказываются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при оказании услуг оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. Исполнитель должен включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает нанять для оказания услуг, включая процентное соотношение при распределении объёмов услуг.

3.2.3.2. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на оказание планируемых ими услуг.

3.2.3.3. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и исполнитель.

3.2.3.4. Организатор конкурентной процедуры оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

4. Запасные части и материалы:

Не требуются.