|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Демонтаж деревянного склада №1 с последующей рекультивацией земельного участка в п.Мурмаши ул.Причальная»

(номер закупки по ГКПЗ  2600/7.24-3754)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 43.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.11.10.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши ул. Причальная

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович, 8-921-164-00-73;

Начальник ЭМЦ-3 КТСГЭС, Носач Максим Александрович, 8-921-663-78-39.

Период оказания услуг:

| Начало | июнь |  | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | сентябрь |  | 20 | 16 | г. |  |
| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  |  |  |  |  | 950,0 |  | тыс. руб. без учета НДС, |
| в том числе: 3-й квартал – |  | 950,00 |  |  |  |  | тыс. руб. без учета НДС; |  |  |
| 4-й квартал – |  | 0,00 |  |  |  |  | тыс. руб. без учета НДС. |  |  |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель оказания услуг:

Демонтаж аварийного деревянного склада для предоставления в ГУБТИ рекультивируемой площадки для последующего исключения объекта недвижимости из росреестра.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Здание склада отдельно стоящее, одноэтажное, прямоугольного очертания в плане с размерами 72,0 х 12,0 м. Высота в коньке 9 м. Высота стен 8м. Строительный объем 7200  м. куб. Здание располагается в границах земельного участка, принадлежащего ПАО МРСК Северо-Запада Колэнерго.

Конструктивная схема – каркасная.

Колонны деревянные, преимущественно из бруса сечением 200х200мм.В том числе колонны, поддерживающие конструкцию кровли :76шт.высотой 8м.

Стеновое ограждение – выполнено из шпунтованной доски толщиной 25мм по диагонали по деревянной обрешетке из пиломатериалов(брус 0,17х0,08х8м 72шт.). имеет многочисленные повреждения в ограждающих конструкциях.

Крыша – двухскатная, деревянная, выполнена из стоек, раскосов и стропильных балок из бруса, обшитых по боковым поверхностям доской 25мм.общей площадью ~ 306 м2 . Состав стропильных балок в пролете: брус 200х200мм 4шт. длиной 5м, 1шт.длиной 4м. Всего 12 пролетов.По стропильным балкам выполнена обрешетка из доски толщиной 40 мм. общей площадью ~ 930 м2. По обрешетке слой рубероида с многочисленными повреждениями покрытия.

Пол здания на всей площади выполнен доской 50мм.

Количество ворот–2.Площадь каждых ворот 14 м2 Одни ворота металлические (hмет.=0,003м.), вторые ворота – деревянные с обрешеткой шпунтованной доской 25мм.

При разборке здания следует обратить особое внимание на наличие с левой стороны вдоль склада по отношению к въездным воротам на территорию ПРБ ж/д путей, имеющих охранную зону 2,5м от крайнего рельса (Правила технической эксплуатации ж/д путей РФ). Нахождение автотранспорта, механизмов, складирование образующихся отходов, обрушение строительных конструкций в охранной зоне категорически запрещено.

Здание склада оборудовано электрической кран-балкой грузоподъемностью 3тн. перемещающейся по металлическим подкрановым путям протяженностью 72м.,которые в свою очередь закреплены специальными накладками к смонтированным подкрановым балкам из счетверенного деревянного бруса сечением 200 х200 мм, который проложен вдоль продольной оси здания на длину 73м. Подкрановые балки опираются на вертикальные стойки из бруса 200х200мм длиной 5,4м в количестве 38шт, связанными с колоннами, поддерживающими кровлю, брусками 200х200мм общей длиной ~ 266м.

Общий вес металлических конструкций составляет ~ 7 тонн. Перевозка металла на территорию Нижне-Туломской ГЭС на расстояние 25км.

Электрическая кран-балка эксплуатировалась с момента постройки здания склада в 1960г. Здание в целом находится в аварийном состоянии.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по демонтажу деревянного склада №1 с последующей рекультивацией земельного участка в п. Мурмаши, ул. Причальная

для Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Осмотр здания на месте, уточнение объемов работ, выбор способа демонтажных работ. | объект | 1 |
| 1.2. | Разработка и согласование ППР с КТСГЭС и ПАО МРСК Северо-Запада Колэнерго. | экз. | 1 |
| 2. | Демонтаж здания с утилизацией образующихся деревянных отходов на полигон ТБО. | объект | 1 |
| 3. | Демонтаж существующей электрической кран-балки и ее подкрановых путей с последующим вывозом и складированием металлических отходов на специально оборудованной площадке на территории Нижне-Туломской ГЭС-13. | объект | 1 |
| 4. | Рекультивация земельного участка (вертикальная планировка площадки под зданием, при необходимости подсыпка ПГС). | м. кв. | 1296 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г.

- СО 153-34.03.204  «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- «Правила технической эксплуатации ж/д путей РФ 2012»

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

# Желательно иметь в регионе расположения объектов КТСГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность оказания заявленных услуг;

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных видов услуг;

# 3.2.2.2.	При разработке ППР предусмотреть технические решения, предотвращающие повреждение в ходе работ оборудования и инженерных коммуникаций на прилегающей к демонтируемому объекту территории;

# Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

# 3.2.2.3.	Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

# 3.2.2.4.	Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ)  имеющих право: быть производителем работ, руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

# 3.2.2.5.	Знать технологию оказания заявляемых услуг;

# 3.2.2.6.	Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

# 3.2.2.7.	Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления;

# 3.2.2.8.	Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

# 3.2.2.9.	Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

# 3.2.2.10.	Организовать своевременное оформление и предоставление заказчику отчётной документации;

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в       закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и  Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

- Не требуются.