|  |  | Приложение № 1 к Поручению на проведение закупочных процедур |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Демонтаж деревянного склада №1 с последующей рекультивацией земельного участка в

п.Мурмаши, ул.Причальная»

(номер закупки по ГКПЗ 2600/7.24-3754)

Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 43.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 43.11.10.000 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг: Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши ул. Причальная

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ГТЦ КТСГЭС, Савельев Владимир Владимирович, 8-815-53-60-280;

Начальник ЭМЦ-3 КТСГЭС, Носач Максим Александрович, 8-815-53-60-273.

Период оказания услуг:

| Начало | с момента заключения договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончание | октябрь | 20 | 16 | г. |

| Расчетная (максимальная) цена закупки – |  | 950,00 |  | тыс. руб. без учета НДС, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: 3-й квартал – | 950,00 |  | тыс. руб. без учета НДС; |  |  |
| 4-й квартал – | 0,00 |  | тыс. руб. без учета НДС. |  |  |

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 66 от 14.04.2016 г. «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений» и Указанием № 49 от 11.07.2013 г. «О порядке формирования цен при заключении договоров для филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель оказания услуг:

Демонтаж аварийного деревянного склада для предоставления в ГУПТИ рекультивируемой площадки для последующего исключения объекта недвижимости из Росреестра.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Здание склада отдельно стоящее, одноэтажное, прямоугольного очертания в плане с размерами 72,0 х 12,0 м. Высота в коньке 9 м. Высота стен 8м. Строительный объем 7200 м. куб. Здание располагается в границах земельного участка, принадлежащего филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Колэнерго.

Конструктивная схема – каркасная.

Колонны каркаса деревянные, спаренные, преимущественно из бруса сечением 200х200мм, оперты на бетонные фундаменты столбчатого типа высотой 1600 мм сечением в верхней части 700х700 мм и 900х900 мм в основании. Количество столбчатых фундаментов 42 шт. Высота фундаментов над поверхностью земли около 130 мм. Количество бруса в колоннах, поддерживающих конструкции крыши - 76 шт., высота колонн-  8 м.

Стеновое ограждение – выполнено из шпунтованной доски толщиной 25 мм, закрепленной по диагонали по деревянной обрешетке из бруса сечением 170х80 мм длиной 8м. Количество брусков около 72 шт. Брус и доски стенового ограждения имеют многочисленные дефекты (трещины, гниль) от длительного срока эксплуатации.

Крыша – двухскатная, деревянная, выполнена из стоек, раскосов и стропильных балок из бруса, обшитых по боковым поверхностям доской 25 мм общей площадью около 306 м2  Материал стропильных балок в пролете:

- брус 200х200 мм длиной 5м – 4шт, длиной 4м -1 шт.

Количество пролетов - 12. По стропильным балкам выполнена обрешетка из доски толщиной 40 мм. Площадь обрешетки около 930 м2. По обрешетке был уложен слой рубероида, который в настоящее время имеет с многочисленные повреждения и частично отсутствует.

Пол здания на всей площади был выполнен доской 50 мм, доска имеет большой процент износа (гниль).

Количество въездных ворот – 2. Площадь каждых ворот 14 м2. Одни ворота металлические (δ мет.=0,003м.), вторые ворота – деревянные с обшивкой шпунтованной доской 25мм.

При разборке здания следует обратить особое внимание на наличие с левой стороны вдоль склада по отношению к въездным воротам на территорию ПРБ ж/д путей, имеющих охранную зону 2,5м от крайнего рельса (Правила технической эксплуатации ж/д путей РФ). Нахождение автотранспорта, механизмов, складирование образующихся отходов, обрушение строительных конструкций в охранной зоне категорически запрещено.

Здание склада оборудовано электрической кран-балкой грузоподъемностью 3тн, перемещающейся по металлическим подкрановым путям протяженностью 72м., Рельсы путей закреплены специальными накладками к  подкрановым балкам из деревянного бруса сечением 4 шт. х 200х200 мм, которые проложены по колоннам вдоль продольной оси здания на длину 73м. Подкрановые балки опираются на вертикальные колонны (стойки) из бруса 200х200 мм длиной 5,4 м общим  количеством 38 шт., связанными с колоннами, поддерживающими кровлю, брусками 200х200 мм общей длиной около 266 м.

Общий вес металлических конструкций составляет ~ 7 тонн. Расстояние транспортировки металла от разборки кран-балки на территорию Нижне-Туломской ГЭС 25 км.

Электрическая кран-балка эксплуатировалась с момента постройки здания склада в 1960г. В настоящее время здание в целом находится в аварийном состоянии.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по демонтажу деревянного склада №1 с последующей рекультивацией земельного участка в п. Мурмаши, ул. Причальная

для Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1. | Осмотр здания на месте, уточнение объемов работ, выбор способа демонтажных работ. | объект | 1 |
| 1.2. | Разработка и согласование ППР с КТСГЭС и ПАО МРСК Северо-Запада Колэнерго. | экз. | 1 |
| 2. | Демонтаж здания и верхней части бетонных фундаментов колонн с утилизацией образующихся деревянных отходов и колотого бетона на полигон ТБО. | объект | 1 |
| 3. | Демонтаж существующей электрической кран-балки и ее подкрановых путей с последующим вывозом и складированием металлических отходов на специально оборудованной площадке на территории Нижне-Туломской ГЭС-13. | объект | 1 |
| 4. | Рекультивация земельного участка (вертикальная планировка площадки под зданием, при необходимости подсыпка ПГС). | м. кв. | 1296 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.14г.

- СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- «Правила технической эксплуатации ж/д путей РФ 2012».

3.2.Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

- Наличие у работников Исполнителя организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - исполнителя при оказании услуг на объектах ОАО «ТГК-1».

- Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Не требуется наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения объектов КТСГЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность оказания заявленных услуг;

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания данных видов услуг;

- При разработке ППР предусмотреть технические решения, предотвращающие повреждение в ходе работ оборудования и инженерных коммуникаций на прилегающей к демонтируемому объекту территории;

- Разборку бетонных фундаментов колонн выполнить на высоту 400 мм (250 мм в грунте и около 150 мм над поверхностью земли).

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;

- Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) имеющих право: быть производителем работ, руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

- Знать технологию оказания заявляемых услуг;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, оборудование и специальные приспособления;

- Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг;

- Организовать своевременное оформление и предоставление заказчику отчётной документации.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

- Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в       закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

- Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

- Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4. Запасные части и материалы:

- Не требуются.