Приложение № 1 к ТЗ

Объем поставки оборудования

ГЭС-16

| Наименование | Тип | Технические данные |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование ВЧ обработки |  |  |  |  |
| Высокочастотный заградитель | ВЗ-630-0,25УХЛ1 |  | 150-240 кГц | 1 |
| Конденсатор связи | СМПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 |  | 6400 пФ | 1 |
| Фильтр присоединения | ФП-6400 УХЛ1 |  | 51 – 1000 кГц | 1 |
| Разъединитель однополюсный | РВР-10/400 УХЛ2 |  |  | 1 |
| Высокочастотная аппаратура АКА КЕДР |  |  |  |  |
| Шкаф ШЭ-200-АКА Rx/Tx 16 к в комплекте с разделительными фильтрами кассетного исполнения с полосами частот 158 и 174 кГц |  |  | 156-160/172-176 кГц | 1 |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| Кабель контрольный, м | КВВГЭнг Is 4х1,5 |  |  | 14 |
| Кабель контрольный, м | КВВГЭнг Is 7х1,5 |  |  | 142 |
| Кабель высокочастотный, м | РК-75-9-12 1х1,5 |  |  | 288 |
| Кабель высокочастотный, м | РК-75-4 1х0,75 |  | Обвязка внутри шкафа | 14 |
| Провод гибкий многожильный, м | ПВ-3 1х6 |  | Заземление шкафа – изоляция желто-зеленого цвета | 15 |
| Наконечник кабельный | ТМЛ (о) 6-5-3,8 (КВТ) |  | Медный луженый | 6 |
| Кабель интерфейсный, м | STP4-24AWG |  |  | 36 |
| Прочее оборудование |  |  |  |  |
| Промежуточное реле | КРН-220/0,2 |  | U ном =220 В | 4 |
| Автоматический выключатель | OEZLPN-DC-6C-2 (арт.34143) |  | I ном = 6А | 2 |
| Автоматический выключатель | OEZLPN-8C-1N (арт.33936) |  | I ном = 8А | 1 |
| Диод полупроводниковый | КД243Е |  | Uобр=800 В Iпр = 1,0 А | 6 |
| Лампа сигнальная | СКЛ-11-Б-2-300 |  | 220 В, 2 Вт | 7 |
| Указательное реле | РУ21-1 |  | I ном = 0,01 А | 4 |
| Резистор | ПЭВ=-10 |  | 20 кОм, 10 Вт | 3 |
| Ключ Rocwell | 194С-С10-2504 |  | Uном = 300 В, Iном = 10 А 4 пары контактов, с фиксацией в двух положениях, 60° | 2 |
| Ключ АПАТОР | 4G16-81-U-R114 |  | 10 пар контактов, с фиксацией в трёх положениях | 2 |
| Материалы |  |  |  |  |
| Труба гофрированная, м | ПНД |  | Диаметр 25 мм | 50 |

ГЭС-4

| Наименование | Тип | Технические данные |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование ВЧ обработки |  |  |  |  |
| Высокочастотный заградитель | ВЗ-630-0,5УХЛ1 |  | 94-114 кГц | 1 |
| Конденсатор связи | СМПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 |  | 6400 пФ | 1 |
| Фильтр присоединения | ФП-6400 УХЛ1 |  | 51 – 1000 кГц | 1 |
| Разъединитель однополюсный | РВР-10/400 УХЛ2 |  |  | 1 |
| Высокочастотная аппаратура АКА КЕДР |  |  |  |  |
| Шкаф ШЭ-200-АКА Rx/Tx 16 к в комплекте с разделительными фильтрами кассетного исполнения С полосами частот 98 и 110 кГц |  |  | 108-112/96-100 кГц | 1 |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |
| Кабель контрольный, м | КВВГЭнг Is 4х1,5 |  |  | 95 |
| Кабель контрольный, м | КВВГЭнг Is 7х1,5 |  |  | 342 |
| Кабель высокочастотный, м | РК-75-9-12 1х1,5 |  |  | 444 |
| Кабель высокочастотный, м | РК-75-4 1х0,75 |  | Обвязка внутри шкафа | 14 |
| Провод гибкий многожильный, м | ПВ-3 1х6 |  | Заземление шкафа – изоляция желто-зеленого цвета | 15 |
| Наконечник кабельный | ТМЛ (о) 6-5-3,8 (КВТ) |  | Медный луженый | 6 |
| Кабель интерфейсный, м | STP4-24AWG |  |  | 48 |
| Прочее оборудование |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель | OEZLPN-DC-6C-2 (арт.34143) |  | I ном = 6А | 1 |
| Автоматический выключатель | OEZLPN-8C-1N (арт.33396) |  | I ном = 8А | 1 |
| Лампа сигнальная | СКЛ-11-Б-2-300 |  | 220 В, 2 Вт | 7 |
| Материалы |  |  |  |  |
| Труба гофрированная, м | ПНД |  | Диаметр 25 мм | 50 |