Приложение  № 2 к ТЗ

Объем поставки оборудования строительной части

ГЭС-16

| Наименование | Тип | Технические данные |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провода, кабели, линейная арматура |  |  |  |  |
| Провод сталеалюминевый, м. | АС-120/19 |  | ГОСТ 839-80 | 30 |
| Изолятор стеклянный, шт. | ПС70-Е |  | ГОСТ 6490-93 | 18 |
| Узел крепления гирлянды, шт. | КГП-7-1 |  | ТУ 34 13.10310-90 | 2 |
| Серьга, шт. | СРС-7-16 |  | ТУ 34-012-40064547-01 | 2 |
| Ушко однолапчатое, шт. | У1-7-16 |  | ГОСТ 27396-93 | 2 |
| Звено промежуточное, шт. | ПТМ-7-2 |  | ТУ 3449-018-40064547-01 | 2 |
| Звено промежуточное, шт. | ПРР-7-1 |  | ТУ 3449-018-40064547-01 | 2 |
| Звено промежуточное, шт | ПТМ-7-1 |  | ТУ 3449-018-40064547-01 | 2 |
| Зажим поддерживающий глухой, шт | ПГН-3-5 |  | ТУ 34 13.10700-91 | 2 |
| Скоба трехлапчатая, шт. | СКТ-7-1 |  | ТУ 34 13.11420-89 | 2 |
| Скоба, шт. | СК-7-1А |  | ТУ 34 13.11420-89 | 1 |
| Зажим аппаратный прессуемый, шт. | А2А-120-8 |  | ТУ 3449-016-52819896-05 | 3 |
| Зажим ответвительный прессуемый, шт. | ОА-120-1 |  | ТУ 34 13.10703-91 | 2 |
| Стандартные изделия |  |  |  |  |
| Короб электроте5хнический прямой, шт. | КП-0,1/0,2-2У1 |  | ТУ 34-43-10167-80 L=2000 мм | 2 |
| Дюбель-винт с гайкой и шайбой, шт. | ДВП М8х70 |  | ТУ 14-4-794-77 | 4 |
| Дюбель-гвоздь, шт. | ДГП 45х40 |  | ТУ 14-4-794-77 | 2 |
| Болт: |  |  | ГОСТ 7798-70 |  |
| М 22х70, шт. |  |  |  | 4 |
| М 16х80, шт. |  |  |  | 2 |
| М 10х30, шт |  |  |  | 4 |
| Гайка: |  |  | ГОСТ 5915-70 |  |
| М 22, шт. |  |  |  | 4 |
| М 16, шт. |  |  |  | 2 |
| М 10, шт. |  |  |  | 4 |
| Шайба: |  |  | ГОСТ 11371-78 |  |
| Н22, шт. |  |  |  | 8 |
| Н16, шт. |  |  |  | 4 |
| Н10, шт. |  |  |  | 8 |
| Металлопрокат |  |  |  |  |
| Сталь угловая, кг. | 50х50х5 |  | ГОСТ 8509-93 | 20 |
| Сталь угловая, кг. | 63х63х5 |  | ГОСТ 8509-93 | 5 |
| Сталь угловая, кг. | 75х75х6 |  | ГОСТ 8509-93 | 7 |
| Сталь листовая, кг. | б= 6 мм |  | ГОСТ 19903-74 | 2 |
| Швеллер, кг. | № 12 |  | ГОСТ 8240-97 | 10,5 |
| Швеллер, кг. | № 10 |  | ГОСТ 8240-97 | 8 |
| Сталь полосовая оцинкованная, кг. | 40х4 |  | ГОСТ 103-2006 | 4 |
| Цветной металлопрокат |  |  |  |  |
| Шина медная, м. | 25х3 |  | ГОСТ 434-78 | 3 |
| Железобетонные изделия |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная, шт. | УСО-1А |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |

ГЭС-4

| Наименование | Тип | Технические данные |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провода, кабели, линейная арматура |  |  |  |  |
| Провод сталеалюминевый, м. | АС-120/19 |  | ГОСТ 839-80 | 30 |
| Изолятор стеклянный, шт. | ПС70-Е |  | ГОСТ 6490-93 | 18 |
| Узел крепления гирлянды, шт. | КГП-7-1 |  | ТУ 34 13.10310-90 | 2 |
| Серьга, шт. | СРС-7-16 |  | ТУ 34-012-40064547-01 | 2 |
| Ушко однолапчатое, шт. | У1-7-16 |  | ГОСТ 27396-93 | 2 |
| Звено промежуточное, шт. | ПТМ-7-2 |  | ТУ 3449-018-40064547-01 | 2 |
| Звено промежуточное, шт. | ПРР-7-1 |  | ТУ 3449-018-40064547-01 | 2 |
| Звено промежуточное, шт | ПТМ-7-1 |  | ТУ 3449-018-40064547-01 | 2 |
| Зажим поддерживающий глухой, шт | ПГН-3-5 |  | ТУ 34 13.10700-91 | 2 |
| Скоба трехлапчатая, шт. | СКТ-7-1 |  | ТУ 34 13.11420-89 | 2 |
| Скоба, шт. | СК-7-1А |  | ТУ 34 13.11420-89 | 1 |
| Зажим аппаратный прессуемый, шт. | А2А-120-8 |  | ТУ 3449-016-52819896-05 | 3 |
| Зажим ответвительный прессуемый, шт. | ОА-120-1 |  | ТУ 34 13.10703-91 | 2 |
| Стандартные изделия |  |  |  |  |
| Короб электроте5хнический прямой, шт. | КП-0,1/0,2-2У1 |  | ТУ 34-43-10167-80 L=2000 мм | 2 |
| Дюбель-винт с гайкой и шайбой, шт. | ДВП М8х70 |  | ТУ 14-4-794-77 | 4 |
| Дюбель-гвоздь, шт. | ДГП 45х40 |  | ТУ 14-4-794-77 | 2 |
| Болт: |  |  | ГОСТ 7798-70 |  |
| М 22х70, шт. |  |  |  | 4 |
| М 16х80, шт. |  |  |  | 2 |
| М 10х30, шт |  |  |  | 4 |
| Гайка: |  |  | ГОСТ 5915-70 |  |
| М 22, шт. |  |  |  | 4 |
| М 16, шт. |  |  |  | 2 |
| М 10, шт. |  |  |  | 4 |
| Шайба: |  |  | ГОСТ 11371-78 |  |
| Н22, шт. |  |  |  | 8 |
| Н16, шт. |  |  |  | 4 |
| Н10, шт. |  |  |  | 8 |
| Металлопрокат |  |  |  |  |
| Сталь угловая, кг. | 50х50х5 |  | ГОСТ 8509-93 | 20 |
| Сталь угловая, кг. | 63х63х5 |  | ГОСТ 8509-93 | 5 |
| Сталь угловая, кг. | 75х75х6 |  | ГОСТ 8509-93 | 7 |
| Сталь листовая, кг. | б= 6 мм |  | ГОСТ 19903-74 | 2 |
| Швеллер, кг. | № 12 |  | ГОСТ 8240-97 | 10,5 |
| Швеллер, кг. | № 10 |  | ГОСТ 8240-97 | 8 |
| Сталь полосовая оцинкованная, кг. | 40х4 |  | ГОСТ 103-2006 | 4 |
| Цветной металлопрокат |  |  |  |  |
| Шина медная, м. | 25х3 |  | ГОСТ 434-78 | 3 |
| Железобетонные изделия |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная, шт. | УСО-1А |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |