ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Ремонту наружного освещения трансформаторной площадки 220/110/10 кВ,

ОРУ-110  кВ, ОРУ-220 кВ  Путкинской ГЭС

Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Номер закупки по ГКПЗ  3400/2.1-396.

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС, трансформаторная площадка 220/110/10 кВ, ОРУ-110  кВ, ОРУ-220 кВ.

Контактные телефоны ответственных лиц, составивших техническое задание:

От каскада Кемских ГЭС зам.начальника ПТО - Геккин Владимир Анатольевич,

тел. (814-58) 2-08-92.

От филиала «Карельского» ОАО «ТГК-1» начальник ЭТС - Седельников Александр Сергеевич, тел. (8142) 71-38-93.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало работ:  июль   2011 г.

Окончание работ: ноябрь 2011 г.

Предельная цена закупки – 901 393 руб., без учета НДС

Превышение предельной стоимости работа дает Заказчику право отклонить представленное предложение (оферту).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к выполнению работ.

Целью данной работы является ремонт наружного освещения трансформаторной площадки 220/110/10 кВ, ОРУ-110  кВ, ОРУ-220 кВ  Путкинской ГЭС каскада Кемских ГЭС

Краткая техническая характеристика объекта работ.

Путкинская ГЭС Каскада Кемских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» введена в эксплуатацию в 1967 году.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту наружного освещения трансформаторной площадки                220/110/10 кВ, ОРУ-110  кВ, ОРУ-220 кВ  Путкинской ГЭС (материалы подрядчика).

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования и материалов на объект работы. | Генподрядчик |
| 2 | Выполнение демонтажных, монтажных работ. | Генподрядчик |
| 3 | Пусконаладочные работы. | Генподрядчик |
| 4 | Оформление приемо-сдаточной, исполнительной документации. | Генподрядчик |

Перечень материалов поставляемых Генподрядчиком для выполнения работ по ремонту электроосвещения наружного трансформаторной площадки 220/110/10 кВ, ОРУ-110  кВ, ОРУ-220 кВ  Путкинской ГЭС (материалы подрядчика).

| № п/п | Перечень основных* материалов и запасных частей для выполнения работ по ремонту электроосвещения. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прожекторная мачта № 1 |  |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт. | 6 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт. | 6 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 20 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 10 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 10 |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт. | 25 |
|  | Прожекторная мачта № 2 | шт. |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт. | 6 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт. | 6 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 20 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м. | 10 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 10 |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт. | 25 |
|  | Прожекторная мачта № 3 | шт. |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт. | 6 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт. | 6 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 20 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м. | 10 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 10 |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт. | 25 |
|  | Портал ОРУ-220 № 1 |  |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт. | 6 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт. | 6 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 30 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м. | 15 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 15 |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт. | 50 |
|  | Портал ОРУ-220 № 2 | шт. |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт. | 6 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт. | 6 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 30 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м. | 15 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 15 |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт. | 50 |
|  | Портал ОРУ-220 № 3 |  |  |
| 1 | Прожектор ЖО29-400-002 | шт. | 6 |
| 2 | Лампа ДНаТ-400 Е-40 | шт. | 6 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 30 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м. | 15 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 15 |
| 8 | Стяжки (хомуты)кабельные пластиковые многоразового использования 200 мм | шт. | 50 |
|  | Портал АТ-1, Т-2 | шт. |  |
| 1 | Прожектор ЖСУ-22-400 | шт. | 4 |
| 2 | Лампа ДРИ-400 Е-40 | шт. | 4 |
| 3 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 30 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м. | 15 |
| 5 | Щиток освещения ЩР0-3136-6-65УХЛ3 40А+6х16А осветительный навесной («МПО Электромонтаж») | шт. | 1 |
| 6 | Коробки клеммные У614А У263 У2 под диаметр кабеля 8х16 мм | шт. | 1 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ диаметр 15 мм | м. | 15 |
| 8 | Стяжки (хомуты) кабельные пластиковые многоразового использования 300 мм | шт. | 50 |

* Полный перечень материалов и приспособлений определяет Генподрядчик исходя из реальной необходимости по выполнению всего объема работ согласно утвержденной ведомости.

Получить необходимую техническую документацию и уточнить технические характеристики можно у начальника Путкинской, Подужемской ГЭС С.А. Лебедева, контактный телефон +7(921) 466-95-40, инженера по ОЭР Путкинской, Подужемской ГЭС В.Н. Товкача, контактный телефон +7(921) 521-52-56, старшего мастера ГРЭТО Путкинской ГЭС Н.А. Тимофеева, контактный телефон +7(921) 5215258.

Выполнение требований:

Требования к производству работ:

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

  - ПУЭ издание 7-е.  Правила устройств электроустановок, 7-е издание.

  - «Электроустановки зданий, часть 6 Испытания. Глава 61. Приемосдаточные испытания» ГОСТ Р50571.16-99.

  - Инструкция по оформлению приемосдаточной  документации по электромонтажным работам. ВСН 123-79.

Требования к Генподрядной организации:

Общие требования:

1. Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет.

2. Наличие лицензии или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) для выполнения работ на весь срок действия договора.

3. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4. Обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Специальные требования:

- Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ.

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда.

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- У персонала, осуществляющего ремонт оборудования с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

- Досконально знать технологию и особенности ремонтируемого оборудования –  иметь разработанные технические условия на выполнение работ.

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

- Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

- Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта.

- Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала, необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ.

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Обязательное наличие у работников Генподрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - Генподрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

- Генподрядчик обязан соблюдать требования (Стандарт экологического менеджмента) СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Генподрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- Генподрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

- Составление проекта производства работ (ППР) на основе Методических указаний по составлению ППР для ремонта энергетического оборудования электростанций СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003), предоставление на согласование с Заказчиком  за 1,5 месяца до начала ремонта.

- Составление плана совместных мероприятий по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, взрывопожарной и экологической безопасности.

- Составление графика выполнения работ и представление его на согласование заказчику за 1,5 месяца до начала ремонта.

- Предоставление списков персонала бригад, участвующих в ремонте, по численности, квалификации и профессиям, в соответствии с сетевым графиком ремонта, за 1 месяц до начала ремонта.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Участник должен иметь право на исполнение функций генерального подрядчика, согласно действующего законодательства;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Участник должен включить в свое предложение подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложений.

Приложения:

- Ведомость объемов работ – на 5 л. в 1 экз.

- Смета – на 11 л. в 1 экз.

Директор Каскада Кемских ГЭС

Филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»					С.Ю. Чугров