ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по

«Сводке аварийных деревьев на объектах КСГЭС»

филиала «Карельский»  ОАО «ТГК-1»  в 2013 г.

Номер закупки по ГКПЗ – 3200/6.36-2803

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, 2, Кондопожская ГЭС

Республика Карелия, Кондопожский р-н, п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание со стороны:

От Каскада Сунских ГЭС инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, тел.(814-51)2-07-05,

адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» начальник гидротехнической службы филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» Нюхтиков Владимир Николаевич, тел.(8142) 71-38-80, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

Период выполнения работ:

Начало:                              июнь 2013 г.

Окончание:                        декабрь 2013 г.

Начальная (максимальная) цена закупки:

1 000 000 руб., без учета НДС.

Финансирование по кварталам: 3 квартал – 1 000 000 руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

При обосновании стоимости работ Исполнитель должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2. Требования к выполнению работ:

Цель работы:

Сводка аварийных деревьев на объектах Каскада Сунских ГЭС и очистка от кустарников и мелколесья откосов дамб, в соответствии с ПТЭ ред. 2003 г. п. 3.1.4 раздела 3.1.

Характеристики объекта:

Левый берег водобойного колодца холостого водосброса Кондопожской ГЭС:

Основные размеры участка:

Протяженность 35 м., ширина 20 м.;

Ширина участка с уклоном 30-45 градусов – от 3,0 м. и до 5,0 м.;

Ширина участка с уклоном 45-80 градусов -  от 12,0 м. и до 15,0 м.;

##### Укрупненная ведомость объема работ по

сводке аварийных деревьев вдоль водобойного колодца холостого водосброса Кондопожской ГЭС КС ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 12 м., диаметр комля до 0,24 м. | шт. | 12 |
| 2 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля до 0,24 м. (3 бревна с хлыста) | шт. | 12 |
| 3 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 15 м., диаметр комля до 0,32 м. | шт. | 16 |
| 4 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля до 0,32 м. (4 бревна с хлыста) | шт. | 16 |
| 5 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 20 м., диаметр комля более 0,32 м. | шт. | 12 |
| 6 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля более 0,32 м. (5 бревен с хлыста) | шт. | 12 |
| 7 | ## Складирование раскряжеванных бревен длиной 3 м на временную площадку хранения | шт. | 160 |
| 8 | ## Очистка площадей от кустарника и мелколесья. | га. | 0,07 |
| 9 | ## Погрузка спиленных крон, кустарника и мелколесья вручную в автосамосвалы. | т. | 9,5 |
| 10 | ## Вывоз спиленных крон, кустарника и мелколесья автомобилями – самосвалами до мест утилизации (9 км) с предоставлением отчетных документов по утилизации (размещению). | т. | 9,5 |

Особые условия:

- Сводка аварийных деревьев производится на территории Кондопожской ГЭС.

- Валка деревьев производится на площадке со значительным уклоном, вблизи обрыва (граница участка проходит на высоте 9м. над водобойным колодцем), с применением канатного метода страховки лесоруба, без корчевки пней. Сброс спиленных деревьев в канал, переправа и подъем на правый берег (высота подъема – от 2,0м. до 4,0м.) производится вручную. Использование плавсредств для чокеровки спиленных деревьев и переправе через канал. Из-за сложного рельефа местности и наличия кабеля 6 кВ. использование механизмов исключается.

- Размещение порубочных остатков (отходов) древесины на свалке муниципального образования подтверждается актом приема-передачи размещения отходов и (при наличии) копией лицензии принимающей организации на размещение отходов.

Дамба «Ваган»:

Дамба расположена в 2-х км. от п. Гирвас на правом берегу деривационного канала Пальеозерской ГЭС. Тип дамбы – земляная насыпная. Крепление напорного откоса одиночная мостовая толщиной 20 мм., низовой откос одернован. Уклон верхового откоса 1:3,5, уклон низового откоса 1:2.  Длина по гребню – 1280,0 м., ширина по гребню – от 6,5 м. до 8,5 м.

##### Укрупненная ведомость объема работ по

сводке аварийных деревьев на дамбе «Ваган» Пальеозерской ГЭС КС ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 12 м., диаметр комля до 0,24 м. | шт. | 21 |
| 2 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля до 0,24 м. (3 бревна с хлыста) | шт. | 21 |
| 3 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 15 м., диаметр комля до 0,32 м. | шт. | 30 |
| 4 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля до 0,32 м. (4 бревна с хлыста) | шт. | 30 |
| 5 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 20 м., диаметр комля более 0,32 м. | шт. | 24 |
| 6 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля более 0,32 м. (5 бревна с хлыста) | шт. | 24 |
| 7 | ## Очистка площадей по верховому откосу от кустарника и мелколесья с утилизацией порубочных остатков. | га. | 0,52 |
| 8 | ## Очистка площадей по низовому откосу от кустарника и мелколесья с утилизацией порубочных остатков. | га. | 0,58 |
| 9 | ## Погрузка раскряжеванных бревен длиной 3 м вручную в автосамосвалы. | т | 64,9 |
| 10 | ## Погрузка спиленных крон, кустарника и мелколесья вручную в автосамосвалы. | т. | 22,6 |
| 11 | ## Вывоз раскряжеванных стволов деревьев автомобилями – самосвалами на временную площадку хранения до 5 км | т. | 64,9 |
| 12 | ## Вывоз спиленных крон деревьев, кустарника и мелколесья, автомобилями – самосвалами до мест утилизации 5 км. | т. | 22,6 |

Особые условия:

- Места спила деревьев, кустарника и мелколесья должны быть на уровне планировочной отметки земли откосов.

- Размещение порубочных остатков (отходов) древесины на свалке муниципального образования подтверждается актом приема-передачи размещения отходов и (при наличии) копией лицензии принимающей организации на размещение отходов

- Удаление порубочных остатков (отходов) - спиленных крон,  кустарника и мелколесья – согласно указаниям в порубочном билете

##### Дамба «Койкары»:

##### Дамба расположена в 12-и км. от п. Гирвас. Дамба возведена на правом берегу водохранилища в понижении местности и служит для поддержания напора, образованного Гирвасской плотиной Пальеозерской ГЭС. Тип дамбы – земляная насыпная. Крепление напорного откоса одиночная мостовая толщиной 20 мм., низовой откос одернован. Заложение верхового откоса 1:3 и 1:4, уклон низового откоса 1:2.

##### Длина по гребню – 623,0 м., ширина по гребню – 8,5 м.

##### Укрупненная ведомость объема работ по

сводке аварийных деревьев на дамбе «Койкары» Пальеозерской ГЭС КС ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 12 м., диаметр комля до 0,24 м. | шт. | 9 |
| 2 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля до 0,24 м. (3 бревна с хлыста) | шт. | 9 |
| 3 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 15 м., диаметр комля до 0,32 м. | шт. | 11 |
| 4 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля до 0,32 м. (4 бревна с хлыста) | шт. | 11 |
| 5 | ## Спиливание деревьев мягких пород высотой до 20 м., диаметр комля более 0,32 м. | шт. | 10 |
| 6 | ## Обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, утилизация порубочных остатков, диаметр комля более 0,32 м. (5 бревна с хлыста) | шт. | 10 |
| 7 | ## Корчевка пней вручную. | шт. | 30 |
| 8 | ## Очистка площадей по верховому откосу от кустарника и мелколесья с утилизацией порубочных остатков. | га. | 0,28 |
| 9 | ## Очистка площадей по низовому откосу от кустарника и мелколесья с утилизацией порубочных остатков. | га. | 0,50 |
| 10 | Погрузка раскряжеванных бревен длиной 3 м вручную в автосамосвалы. | т | 26,3 |
| 11 | ## Погрузка спиленных крон, кустарника и мелколесья вручную в автосамосвалы. | т. | 8,7 |
| 12 | Вывоз раскряжеванных стволов деревьев автомобилями – самосвалами на временную площадку хранения до7 км | т. | 26,3 |
| 13 | ## Вывоз спиленных крон деревьев, кустарника и мелколесья, автомобилями – самосвалами до мест утилизации 7 км. | т. | 8,7 |

Особые условия:

- Места спила деревьев, кустарника и мелколесья должны быть на уровне планировочной отметки земли откосов.

- Размещение порубочных остатков (отходов) древесины на свалке муниципального образования подтверждается актом приема-передачи размещения отходов и (при наличии) копией лицензии принимающей организации на размещение отходов.

- Удаление порубочных остатков (отходов) - спиленных крон,  кустарника и мелколесья – согласно указаниям в порубочном билете

Примечание для потенциального исполнителя:

-    Перед подачей документов на торги желательно ознакомиться с условиями производства и объемом работ с выездом на объект.

.                                                                Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу исполнителя.

Требования при производстве работ.

Обеспечить выполнение требований:

-   ПТЭ 2003 г. п. 3.1.4 раздела 3.1 - «Гидротехнические сооружения и их механическое оборудование».

-   РД 153-34.0-03.205-2001 – «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

-  РД 153-34.0-03.301-00 – «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». 	-

Требования к исполнителю:

-  Опыт работы по сводке деревьев не менее 3 лет.

Специальные требования:

1.  Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

-  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности.

-  Обеспечить необходимым количеством квалифицированного персонала, имеющего опыт

для ведения работы (вальщик леса 3-5 разряда).

-  Обеспечить необходимым количеством дипломированных ИТР (руководителей работ) для ведения работы с опытом не менее трех лет по указанному профилю имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду.

2.   Обеспечить наличие специального инструмента и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объекте Каскада Сунских ГЭС.

3.  Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ.

4.  Исполнитель самостоятельно обеспечивает местом проживания своего персонала.

5.  Обеспечить наличие автотранспорта (автобуса) с подменными водителями для перевозки своего персонала к месту производства работ.

6.  Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО, на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений может отклонить любого из предложенных Субподрядчиков, не соответствующего требованиям документации открытого запроса предложений.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Исполнитель самостоятельно оформляет порубочный билет, разрешение на утилизацию (в.т.ч.сжигание на месте) порубочных остатков и вывозку древесины и порубочных остатков, согласование рубки деревьев вблизи воздушных линий не подведомственных Заказчику.

- Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.