ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

- «Обслуживание и ремонт вычислительной оргтехники» 
для нужд филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Требования к месту выполнения работ: (адрес, наименование)

185035, Петрозаводск, ул. Кирова, 43, ул. Пограничная 25

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: нач. сектора ОИТ - Родионов Е.В., т. 43541 , м.т. +7 911 4155217

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                март  2012г.

Окончание          декабрь  2012г.

- Виды  работ:

- профилактические работы;

- ремонт;

- заправка картриджей;

Парк оргтехники насчитывает порядка 350 единиц, включает в себя лазерные МФУ, плоттеры, струйные и лазерные принтеры, копировальные аппараты фирм Hewlett Packard, Kyosera Mita.

- Требования к работам:

Профилактические работы включают в себя чистку, смазку, регулировку функциональных узлов и механизмов оргтехники, полную диагностику с докладом заказчику, замену расходных (ресурсных) материалов и деталей устройства. Периодичность работ определяется  условиями эксплуатации и техническими регламентами фирмы производителя. Допускается использование только оригинальных расходных материалов.

Ремонт техники осуществляется в сервисном центре исполнителя, в особых случаях ремонт может производиться непосредственно у заказчика. Допускается использование только оригинальных запасных частей.

Заправка картриджа тонером включает в себя:

- исследование внешнего вида картриджа и тестирование механической части на предмет работоспособности;

- разборку картриджа (разборка должна осуществляться в полном соответствии с технологией заправки картриджей);

- диагностику состояния внутренних узлов, механизмов картриджа и их замену в случае необходимости;

- очистку емкостей от отработанного тонера;

- сухую чистку корпуса и деталей картриджа от отработанного тонера, полировку (промывку) барабанов, лезвий, роликов;

- снятие остаточного электростатического заряда;

- сборку картриджа и заправку оптимальным протестированным тонером, проверку качества печати (тестовая страница),

- установку гарантийной пломбы;

- установку запорной чеки (герметизирующей ленты) в картридж;

- Особые условия.

- наличие собственного сервисного центра в г. Петрозаводске;

- наличие сертификата сервисного центра от производителя техники или сертификата соответствия ГОСТ Р;

- наличие собственных сертифицированных инженеров;

- наличие собственной материальной базы для ремонта оргтехники, заправки и восстановления картриджей;

- прием оргтехники в ремонт, картриджей с окончившимся печатающим составом должен осуществляться исполнителем с 09:00 до 17:00 часов в течение следующего рабочего дня с момента регистрации заявки от Заказчика, полученной по телефону, электронной почте или по факсу, с бесплатным выездом к Заказчику по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 43, ул. Пограничная 25;

- доставка должна осуществляться Исполнителем с 09:00 до 17:00 часов в течение рабочего дня с бесплатным выездом к Заказчику по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, Кирова, 43, ул. Пограничная 25;

- Исполнитель должен доставлять картриджи после заправки в упаковке с обязательным указанием модели картриджа, даты заправки. Упаковка картриджей должна быть герметична, обеспечивать светозащиту и термозащиту, целостность корпуса картриджа и сохранение его работоспособности;

- Исполнитель должен провести диагностику картриджей с целью определения целесообразности выполнения соответствующего вида работ собственными силами за свой счет. Результаты диагностики сообщаются Заказчику до момента начала работ (заправки) для согласования целесообразности выполнения соответствующего вида работ. При невозможности и/или  нецелесообразности заправки картриджа, Исполнитель должен бесплатно предоставить Заказчику техническое заключение о нецелесообразности заправки картриджа.

- Исполнитель должен гарантировать, что комплектующие, материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, соответствуют стандартам, показателям, параметрам и другим требованиям, действующим на территории Российской Федерации.

- Исполнитель осуществляет ремонт принтеров и многофункциональных устройств Заказчика за свой счет, если необходимость ремонта вызвана использованием некачественно заправленного картриджа.

- Гарантийные обязательства на все заправленные картриджи Исполнитель поддерживает в течение одного месяца, или до полной выработки тонера в соответствии с гарантированным ресурсом печати по количеству копий. В случае обнаружения Заказчиком нерабочих и/или некачественно заправленных картриджей Исполнитель производит за свой счёт замену нерабочих и/или некачественно заправленных картриджей в течение одного рабочего дня.

- Особое требование к документам на виды деятельности, связанные с выполнением договора.

- Участник должен иметь свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора (работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в техническом задании отсутствуют).

Требования к сроку действия Заявки Участника.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче  оферты. В любом  случае  этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявки Участника.