ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

Оценке состояния расчетным путем участка сопряжения земляной плотины Подужемской ГЭС с водосбросом с разработкой рекомендаций

по эксплуатации и ремонту

Каскад Кемских ГЭС филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1» в 2012г.

номер закупки по ГКПЗ 3400/6.42-2736

(Официальная публикация на сайте ОАО «ТГК-1»)

I.    Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кемский район, пос. Вочаж, Подужемская ГЭС

Каскад Кемских ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: вед. инженер ПТО Л.Л. Брунова - 8 (81458) 2-18-89;

Контактный телефон ответственного лица в аппарате управления филиала «Карельский»

ОАО «ТГК-1» - начальник гидротехнической службы Нюхтиков В.Н. – 8 (8142) 71-38-80

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   октябрь 2012 г.

Окончание            декабрь 2012 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а при оформлении документов о выполненных работах (актов форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- Требования к выполнению работ:

Работы выполняются в соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений»  №117-ФЗ от 21.07.97 г.

Характеристика сооружении:

Земляная плотина русловая, однородная, отсыпана между верховой упорной призмой и низовым каменным банкетом до отметки 38 м в воду, выше - насухо из моренного грунта со средним коэффициентом фильтрации Кф0,1 м/сут. Отсыпка грунта производилась двумя слоями: до отм. 36 м при глубине прудка до 0,5 м и до отм. 38 м при глубине прудка 2 м. Такой способ производства работ может привести к образованию водоупорных прослоек на отм. 36 м и 38 м.

Откосы закреплены каменной наброской и песчано-гравийной смесью.

В основании плотины на левобережном участке залегают трещиноватые гранито-гнейсы и пески мощностью до 3 м. На русловом и правобережном участке плотины основание сложено гранито-гнейсами. При подготовке основания был удален почвенно-растительный слой и рыхлые аллювиальные отложения, а трещины в основании, имевшие ширину до 150 мм, зацементированы (поставлены бетонные пробки).

Дренажным устройством плотины является каменный банкет, с верховой стороны которого выполнен обратный фильтр.

Плотина сопрягается с устоем водосброса с помощью шпунтовой диафрагмы длиной 15 м и с левобережной противофильтрационной стенкой, 30-метровый участок которой заведен в тело плотины [8].

Основные фактические параметры земляной плотины

длина по гребню                                            420 м

ширина гребня                                                8,1 – 8,6 м (макс. 30,5 м)

ширина по подошве                                        65,0 м

максимальная высота                                     11,5 м

заложение откосов:

верхового                                                         1:3

низового                                                           1:3; 1:2,5

максимальный напор на плотину                  10,0 м

превышение гребня над НПУ                         1,5 м

Физико-механические характеристики грунтов тела и основания плотины приведены в таблице 1.2. Характеристики грунтов тела плотины за период эксплуатации уточнялись в 2004 г. и в 2011 г.

Таблица 1.2

Значения физико-механических характеристик грунтов тела и основания плотины ( 2004 г.)

| Место контроля | Наименование грунта | Плотность, т/м3 |  | Пори-стость, n | φ, град. | tgφ | С, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ, т/м3 | ρsat, т/м3 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Данные периода изысканий |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Пески разнозернистые, слой 28 | 1,80 | 2,10 | 23 | 31 | 0,60 | 0 |
|  | Гранито-гнейсы | 2,78 | - | 1,8 | 35 | 0,70 | 3,0 |
| Данные периода строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Тело плотины | Моренный грунт | 1,80 | 1,86 | 23 | 31 | 0,60 | 0 |
|  | Песчано-гравийная пригрузка | 2,10 | 2,30 | - | 29º | 0,55 | 0 |
|  | Наброска банкета | 2,12 | 2,32 | - | 41 | 0,87 | 0 |
| Данные периода эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Тело плотины | Моренный грунт | 1,77 | 1,85 | - | 35 33 | 0,70 0,65 | 0 |

Примечание. Над чертой – характеристики грунтов естественного сложения, под чертой - водонасыщенных грунтов.

Физико-механические характеристики мелкозема (d < 2 мм) исследованных образцов грунтов (2011 г.)

| № п/п | № пробы | № опыта | Пикет, м | Место отбора пробы грунта | % содержание фракций, мм |  | Влажность фракций ,% |  | Плотность грунта, г/см3 |  | Прочностные характеристики |  |  | Вид испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рм | Рк | Wм | Wк | ρS | ρd | φ, град. | tgφ | с, МПа |  |
| Подужемская ГЭС, земляная плотина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | 3 | 3+30 | Гребень | 79,9 | 20,1 | 8,5 | 4,6 |  | 1,65 | 40,9 | 0,866 | 0 | При Wест |
| 2 | 16 | 5 | 3+40 | Гребень | 77,9 | 22,1 | 6,8 | 4,5 |  | 1,65 | 34,1 | 0,677 | 0 | В водном окружении |
| 3 | 18 | 4 | 4+60 | Гребень | 84,0 | 16,0 | 4,4 | 0,2 |  | 1,62 | 32,0 | 0,624 | 0 | При Wест |
| 4 | 19 | 1 | 5+60 | Гребень | 75,3 | 24,7 | 4,0 | 0,3 | 2,71 | 1,58 | 38,3 | 0,788 | 0 | При Wест |
| 5 | 20 | 2 | 6+80 | Гребень | 79,4 | 20,6 | 4,4 | 0,6 |  | 1,62 | 38,5 | 0,794 | 0 | При Wест |

Водосброс – гравитационная плотина, выполненная с широким порогом со сливной гранью практического профиля. Класс бетона – В15, W4, F 200. Максимальный проектный расход при НПУ – 1480 м3/сек (принято ограничение до 1130 м3/сек по условиям пропускной способности водосброса Путкинской ГЭС).

Грунты основания представлены крепкими трещиноватыми гранито - гнейсами с крупной затампонированной тектонической трещиной в сопряжении с земляной плотиной, имеющей раскрытие до 150 мм. Сооружение заглублено в скалу на 3÷15 м.

При подготовке основания была выбрана трещиноватая скала и вдоль напорного фронта выполнена однорядная цементационная завеса длиной 36 м, глубиной 10 м.

Водосброс сопрягается с земляной плотиной левобережным устоем, разделенным температурными швами на 4 секции, и левобережной верховой стенкой, состоящей из 3 секций. Со зданием ГЭС водосброс сопрягается правобережным устоем, представляющим собой в поперечном сечении вертикальную железобетонную стенку. Устой отделен от здания ГЭС температурным швом, со стороны бьефов к нему примыкают раздельные стенки.

Основные фактические параметры водосброса

длина по гребню                         31,0 м

строительная высота                  14,5 м

ширина по гребню                      26,9 м

ширина по подошве                    46,9 м

максимальный напор                  12,0 м

количество отверстий                  2

размер отверстия                          12 х 11,0 м

По итогам работы Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и в виде электронной копии.

Укрупненная ведомость объемов работ:

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка исходных данных для расчета прочности и устойчивости участка сопряжения земляной плотины с водосбросом Подужемской ГЭС и занесение их в компьютерную базу данных | гидроузел | 1 | подрядчик |
| 2 | Проведение расчётов прочности и устойчивости участка сопряжения земляной плотины с водосбросом Подужемской ГЭС | гидроузел | 1 | подрядчик |
| 3 | Анализ полученных результатов, выдача рекомендаций по ремонту земляной плотины и оформление отчета | гидроузел | 1 | подрядчик |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-200

Примечание:

Необходимую техническую документацию можно получить в ПТО ККГЭС

тел. 8(814 58) 2-18-89

Особые условия.

Производство  работ и требования к персоналу подрядной организации

по ремонту зданий, гидротехнических сооружений и вспомогательных

сооружений ГЭС.

- Требования к производству и качеству работ:

  - ПТЭ р. 2.3 – «Территория, производственные здания и сооружения гидротехнических сооружений и водное хозяйство электростанций»

  - РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

  - СО 34.04.181-2003 - правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт  ОАО РАО «ЕЭС России»  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы не менее 3-х лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту до подачи конкурсной заявки;

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,      выданного  саморегулируемой организацией (СРО)

- соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования,

принятой в ОАО «ТГК-1»,

2.2. Специальные требования:

Исполнитель должен обеспечить:

- наличие  кадров, обладающих соответствующей квалификацией для осуществления  данного вида работ;

- наличие  обученного и аттестованного по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов персонала;

- выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- ведение исполнительной  документации с последующей передачей её организации-заказчику;

- предоставление сметной документации к проекту договора  в электронном виде на базе программы АО – ТЕР- 2001;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности).

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

2.3. . Требования к Субподрядчикам:

При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особое требование к документам на виды деятельности,

связанные с выполнением договора.

Участник должен иметь лицензии, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, сертификаты, необходимые для выполнения работ на весь срок договора.

Свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Требования к сроку действия Предложения.

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Предложения.

Директор ККГЭС		 /___________________/			С.Ю. Чугров

(подпись)			         (расшифровка подписи)