ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя

ПИР по реконструкции мостового крана 2-ой очереди

Кондопожской ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ: 3200/4.21-816)

| ОКВЭД | 29.22.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2915100 |

# I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кондопога, Кондопожская ГЭС Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер по ремонту ПТО КСГЭС Пирогов А.А., рабочий  телефон (814-51) 2-07-04.

Начальник электротехнической службы филиала «Карельский» Седельников А.С.,          рабочий телефон (8142) 71-38-93.

Период выполнения работ:

Начало работ                февраль 2014 г.

Окончание работ          июль 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 500 тыс. руб. без учета НДС

Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом          ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ:

Разработка проекта по реконструкции мостового крана для восстановления его эксплуатационных характеристик с заменой всего электротехнического оборудования и средств автоматизации управления крана.

2.  Техническая характеристика крана:

2.1 Наименование объекта - мостовой кран 2-ой очереди Кондопожской ГЭС.

2.2 Изготовитель –  Старо-Краматорский завод им. С. Орджоникидзе.

2.3 Дата ввода в эксплуатацию – 1939 год.

2.4 Грузоподъемность – основного механизма подъема 100 тонн, вспомогательного механизма подъема 30 тонн.

2.5 Высота подъема – основного механизма подъема 16 м., вспомогательного механизма подъема 18 м.

2.6 Электродвигатели – основного механизма подъема КТ 640/608 64кВт 585об/мин., вспомогательного механизма подъема КТ 400/607 40кВт 570об/мин.

2.7 Тормоз – основного механизма КМТ IV U управления 220В 2 шт. вспомогательного        КМТ VI U управления 220В 1 шт.

2.8 Механизм перемещения крана: тип токопровода – троллейный, двигатель КТ 220/756 22кВт. 720 об/мин. тормоз КМТ II 220В 1 шт., скорость 25 м/мин., длина крановых путей 40 м.

2.9 Механизм перемещения тележки: тип токопровода – троллейный, двигатель КТ 110/755 16кВт 700об/мин. тормоз КМТ II 220В 1шт., скорость 11 м/мин., длина крановых путей 13м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на ПИР по реконструкции мостового крана 2-ой очереди Кондопожской ГЭС

Каскад Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

Начало работ                февраль 2014 г.

Окончание работ          июль 2014 г.

| № п/п. | Содержание работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта по реконструкции мостового крана 2-ой очереди Кондопожской ГЭС. | проект | 1 |
| 2 | Составить сметный расчет по разработанному проекту реконструкции мостового крана 2-ой очереди Кондопожской ГЭС. | смета | 1 |

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Разработка проекта должна выполняться в соответствии с государственными, международными стандартами и другими нормативными документами.

Обеспечить выполнение требований:

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

- ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 27584-88* Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия.

- ГОСТ 27913-88 Краны грузоподъемные. Органы управления.

- ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета.

- РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление.

Требования к составу и содержанию Проекта:

# - Состав проектной документации должен соответствовать нормативной документации.

# - По окончании работ Подрядчик должен передать Заказчику проект реконструкции мостового крана 2-ой очереди Кондопожской ГЭС и  Локальную смету по разработанному проекту:

- на бумажном носителе в сброшюрованном виде – 3 экз.;

- в электронном виде на Каскад Сунских ГЭС.

-) Все применяемое для реконструкции оборудование должно быть сертифицировано  по ГОСТ и иметь разрешение Ростехнадзора на применение в системах управления грузоподъемным оборудованием.

Проектом должно быть предусмотрено:

- выбор электродвигателей механизмов подъема (основного и вспомогательного);

- выбор электромагнитов торможения механизмов подъема;

- выбор электродвигателей механизмов перемещения тележки и моста;

- выбор электромагнитов торможения механизмов перемещения тележки и моста;

- предусмотреть возможность соединения выбранных электродвигателей с редукторами, выбранных электромагнитов торможения с механической частью;

- расчет токовых нагрузок электрооборудования в самых неблагоприятных режимах работы крана;

- выбор преобразователей частоты для управления механизмами подъема и передвижения;

- выбор силовых кабелей и кабелей управления;

- питание всего силового оборудования от 3-х фазной сети 380В (система ТN-С);

- проверка силовых кабелей на не возгорание и термическую стойкость;

- выбор аппаратов защиты силового оборудования;

- выбор оборудования управления механизмами подъема и передвижения, аварийной и предупредительной сигнализации;

- выбор приборов безопасности – концевых выключателей, ограничителей грузоподъемности, блокировочных устройств.

-) Для управления электродвигателями предусмотреть использование преобразователей частоты. Мощность преобразователей частоты выбрать с учетом перегрузок при проведении динамических и статических испытаний крана. Преобразователи частоты должны иметь графические терминалы для настройки и визуализации параметров. Терминалы должны поддерживать русский язык, «горячее» подключение и резервное копирование настроек преобразователей частоты.

-) Предусмотреть напряжение цепей управления 24В постоянного тока.

-) Размещение оборудования предусмотреть в шкафах Шнейдер Электрик со степенью  защиты IP54. Шкафы должны быть оснащены системой принудительной вентиляции и системой тепловентиляторов. Питание цепей освещения шкафа, вентиляции и обогрева должно осуществляться от трансформатора 380/220В в составе вводного шкафа.

-) В качестве ручек управления использовать Джойстики Шнейдер Электрик серии XKDF позволяющие реализовать дискретное или аналоговое управление преобразователями частоты.

-) Дополнительно предусмотреть систему антираскачки груза.

-) Замена кабины мостового крана, в том числе освещение кабины, освещение подкранового пространства, звуковой сигнализации работы крана, рабочее место крановщика.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса) – не требуется;

- наличие опыта по проектированию кранов (узлов, механизмов, приборов безопасности, крановых путей);

- желательно обследование объекта перед началом выполнения работ.

3.2.2. Специальные требования:

- составить сметный расчет по справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы, включенные в Федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с разработанным проектом;

- составить сметный расчет в соответствии с требованиями, изложенными в приказе №79 от 01 июля 2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»;

- осуществить проверку сметного расчета работ в ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия» с получением положительного заключения.

a. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика на проектно-изыскательские работы – не требуется.

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Требования к сроку действия Заявки.

Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для отклонения Заявок.