ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг:

«Техническое обслуживание приборов безопасности грузоподъемных механизмов»

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер 	закупки по ГКПЗ: 3000/6.42-1241)

| ОКВЭД | 29.22.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2915010 |

- Общие требования

Требования к месту оказания услуг:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пограничная 25, территория Петрозаводской ТЭЦ.

Республика Карелия, Сегежский район, пос. Каменный Бор, ул. Спортивная, Автотранспортный участок (гараж).

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, д. 2, Кондопожская ГЭС.

Республика Карелия, г. Кемь, Автотранспортный участок (гараж).

Ответственные лица за составление технического задания:

От Петрозаводской ТЭЦ (ПТЭЦ) - мастер по кранам аварийно-ремонтной службы Петрозаводской ТЭЦ – Громов Павел Васильевич, тел. (8142) 59-23-05.

От Каскада Выгских ГЭС (КВГЭС) - инженер ПТО 2 категории Герасименко Александр Сергеевич,

тел. (814-31) 36-302

От Каскада Кемских ГЭС (ККГЭС)- Яковлева Ирина Станиславовна, тел. (814-58) 2-08-92.

От Каскада Сунских ГЭС (КСГЭС) - инженер по ремонту ПТО КСГЭС Пирогов Андрей Александрович, тел. (814-51) 2-07-04

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1» -инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» Ванаг Имант Эмильевич, тел. (8142) 71-38-79.

Период оказания услуг:

Начало: январь 2016 г.

Окончание: декабрь 2016 г.

Начальная (максимальная) цена закупки: 402 тыс. руб. без учета НДС. в том числе:

1-й квартал – 111 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 101 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 88 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 102 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к оказанию услуг.

1. Целью работы является техническое обслуживание (далее ТО) приборов безопасности подъемных сооружений (стреловые краны и подъемники), предусмотренные их эксплуатационной документацией, с оформление результатов выполненных работ в соответствии с установленными требованиями действующих норм в этой области деятельности.

Применение сокращений по тексту:

- ТО – техническое обслуживание

- ПС – подъёмные сооружения

- ПТЭЦ – Петрозаводская ТЭЦ

- ККГЭС – Каскад Кемских ГЭС

- КВГЭС – Каскад Выгских ГЭС

2. Краткая характеристика и перечень оборудования.

| № п./п. | Наименование или индекс крана | Местонахождение крана, условия эксплуатации (помещение, открытый воздух) | Приборы безопасности, заводской номер | Вид требуемого обслуживания приборов безопасности и периодичность. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран мостовой опорный, общего назначения, крюковой, 50/10-2К-37-22/24-У, рег № 61875 | Турбинное отделение ПТЭЦ (помещение) | УЗОФ-3М (7431) УЗОФ-3М (7432) | ТО 1 раз в год (март) ТО 1 раз в год (март) |
| 2 | Кран мостовой опорный, общего назначения, крюковой, 50/10-2К-37-22/24-У, рег № 65134 | Турбинное отделение ПТЭЦ (помещение) | УЗОФ-3М (7436) УЗОФ-3М (7430) | ТО 1 раз в год (март) ТО 1 раз в год (март) |
| 3 | Кран мостовой опорный, общего назначения, крюковой, 30/10-2К-32-39/41-У, рег № 61841 | Котельное отделение ПТЭЦ (помещение) | УЗОФ-3М (7435) УЗОФ-3М (7434) | ТО 1 раз в год (март) ТО 1 раз в год (март) |
| 4 | Кран мостовой опорный, общего назначения, крюковой, 30/10-2К-32-39/41-У, рег № 61876 | Котельное отделение ПТЭЦ (помещение) | УЗОФ-3М (7433) УЗОФ-3М (7438) | ТО 1 раз в год (март) ТО 1 раз в год (март) |
| 5 | Кран полукозловой, специального назначения, крюковой 20-2К-20-22-У рег. № 61837 | Дымососное отделение ПТЭЦ (открытый воздух) | УЗОФ-3М (7521) Анемометр М- 95М2 | ТО 1 раз в год (март) ТО 2 раза в год (март, сентябрь) |
| 6 | Кран козловой, общего назначения, крюковой 30-2К-32-10,5-У рег. № 58847 | Открытая площадка ПТЭЦ (открытый воздух) | УЗОФ-3М (7520) Анемометр АСЦ-3 (449) | ТО 1 раз в год (март) ТО 2 раза в год (март, сентябрь) |
| 7 | Автомобильный кран на базе МАЗ-5337-045-691200; г/п 15.5 тн. | Автотранспортный участок ККГЭС | ОГМ240-18 | ежеквартально |
| 8 | Подъёмник двухколенный пневмоколесный передвижной самоходный гидравлический (ПДПСГ) г/п 0,25 тн, высота подъема люльки -22 м. | Автотранспортный участок ККГЭС | ОПГ-2000М | 2 раза в год Июнь Декабрь |
| 9 | Автогидроподъемник с рабочей платформой ПСС-141.17Э на шасси ЗИЛ-5301; г/п 0,2 тн; высота подъема люльки -17 м. | Автотранспортный участок ККГЭС | ОПГ-ИП-V-500Н | 2 раза в год Март Сентябрь |
| 10 | Автомобильный кран КС-35719-1-02, рег. № 89502 | Автотранспортная служба ПТЭЦ | Приборы безопасности | ТО 2 раза в год (июнь, декабрь) |
| 11 | Автоподъёмник ПСС-121.22-07.3, рег. № 501 | Автотранспортная служба ПТЭЦ | Приборы безопасности | ТО 2 раза в год (февраль, август) |
| 12 | Кран-манипулятор КМ-5328СС-SS1926 | Автотранспортная Служба ПТЭЦ | Приборы безопасности | ТО 2 раза в год (апрель, октябрь) |
| 13 | Автомобильный кран на шасси МАЗ-5337 г/п 14 тн | Автотранспортный участок КВГЭС | Приборы безопасности | ежеквартально |
| 14 | Автомобильный кран на шасси МАЗ-6303 | Автотранспортный участок КВГЭС | Приборы безопасности | ежеквартально |
| 15 | Автогидроподъемник (автовышка) телескопическая на шасси ГАЗ-278469 | Автотранспортный участок КВГЭС | Приборы безопасности | ТО 2 раза в год (февраль, август) |
| 16 | Мостовой, г/п 10 т. на среднем крюке или по 5 т. на боковых крюках. | здание напорного бассейна Кондопожской ГЭС | Ограничитель предельной нагрузки Альфа-М-01, зав. № 1015 | ежеквартально ТО-2 |
|  |  |  | Датчик не левом канате ДСК-760 | ежеквартально ТО-2 |
|  |  |  | Датчик на правом канате ДСК-760 | Ежеквартально ТО-2 |
|  |  |  | Регистр параметров (бортовой микроконтроллер) БМК-02 | ежеквартально ТО-2; к зимнему и летнему сезону сезонное ТО |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёма услуг по техническому обслуживанию приборов безопасности.

- Техническое обслуживание приборов и устройств безопасности (регистраторов, ограничителей и указателей) в составе ПС включает:

- визуальный осмотр приборов и устройств безопасности в целях установления соответствия эксплуатационным документам;

- проверку работы приборов и устройств безопасности, в том числе регистраторов параметров работы ПС;

- оценка эффективности работы приборов и устройств безопасности при проведении эксплуатационных испытаний (обследований) в соответствии с установленными методиками;

- оформление результатов эксплуатационных испытаний (обследований) приборов и устройств безопасности;

- обработка и оформление информации регистраторов параметров с ее отражением в протоколах установленной формы;

- корректировку хода часов (при необходимости).

  - При визуальном осмотре приборов и устройств безопасности (ПиУБ) обеспечивается:

- проверка целостности корпусов и конструктивных элементов ПиУБ, очистка их от пыли и грязи;

- проверка наличия ПиУБ и соответствия их монтажа их паспортным данным;

- проверка наличия маркировки и пломбирования составных частей и изделий, входящих в комплект ПиУБ ПС в соответствии с требованиями предприятий-изготовителей;

- проверка состояния уплотнений, смазки, лакокрасочных покрытий, изоляции проводов и кабелей, качество разъемов и клеммных соединений.

  - При проверке работоспособности ПиУБ обеспечивается:

- проверка и подстройка функций ограничения грузоподъемности (ограничителей предельного груза) с использованием контрольных грузов при установленных режимах сигнализации предупреждения о срабатывании прибора при перегрузке, контроль наличия показаний индикаторов и работы сигнальных световых и звуковых устройств;

- проверка и подстройка ограничения рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от ПС до проводов линии электропередач (далее ЛЭП), а также контроль наличия световых и звуковых сигналов в режимах предупреждения и срабатывания защиты;

- проверка функции координатной защиты прибора безопасности в режимах ограничения «Стена», «Угол слева», «Угол справа», «Потолок»;

- проверка и подстройка функций указателей угла наклона и скорости ветра (при его наличии), блокировок, устройств ориентации пола люльки и ее аварийного опускания и других устройств безопасности, установленных на подконтрольном ПС в соответствии с его паспортом;

- проверка функции регистрации параметров работы ПС в соответствии с требованиями эксплуатационных документов регистратора параметров и рекомендациям, изложенным в нормативных документах;

- проверка точности показаний контрольно-измерительных приборов.

  - Проведение работ по считыванию, обработке и оформлению информации регистратора параметров (РП) работы ПС в следующих случаях:

- в целях получения сведений о работе крана, позволяющих его владельцу оценить уровень и эффективность использования крана в условиях эксплуатации не реже одного раза в квартал;

Примечание:

Рекомендуемые формы Протоколов приведены в РД СМА-002-03 и руководствах по эксплуатации ряда ограничителей нагрузки кранов, оборудованных РП. Объем протокола исходит из возможностей приборов безопасности.

- По решению заказчика (на основании заключения изготовителя ПС) корректировку программного обеспечения приборов и устройств безопасности для ограничения проектных рабочих параметров и характеристик ПС.

- Выполнение по возможности текущего ремонта для восстановления работоспособности ПиУБ без их демонтажа с ПС.

- В случае обнаружения скрытых дефектов, выявленных в ходе проведения работ по техническому обслуживанию ПиУБ и необходимости замены (ремонта) неисправного узла или приобретения запасных частей, составлять дефектную ведомость для принятия решения со стороны владельца ПС.

- Выполнение других работ, предусмотренных для обеспечения и восстановления работоспособности ПиУБ или их отдельных частей, по дополнительному соглашению от владельца ПС.

3. Требовании к исполнителю и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству определяются требованиями документов:

    - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

    - РД 10-208-98 «Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов».

    - РД СМА-001-03 «Требования к регистраторам параметров грузоподъемных кранов».

    - РД СМА-002-03 «Типовая инструкция для специалистов по обработке информации регистраторов параметров грузоподъемных кранов».

    - Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

  - Требования к исполнителю:

    - Общие требования.

Организация, выполняющая указанную работу, должна:

      - Иметь наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного, с опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет персонала, для выполнения всего комплекса работ в установленный техническим заданием срок.

      - Иметь необходимые ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ.

      - Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» (Приложение №1 к настоящему техническому заданию). Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

      - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

    - Специальные требовании:

Исполнитель должен обеспечить:

      - Выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Наличие СИЗ и однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей.

# 3.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

# 3.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

3.3.3. При привлечении соисполнителей для выполнения услуг генеральный исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с соисполнителем обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с соисполнителем, в том числе предмет, цена договора, срок выполнения услуг, объем услуг, а также информацию о соисполнителях по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

# 3.3.4. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

3.3.5. Исполнитель обязан координировать работу всех соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.3.6. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.3.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких соисполнителей, исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения услуг с учётом сроков их исполнения.

Приложения:

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1» - в 1 экз. на 1 л.