ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя   работ по
 комплексному обследованию грузоподъемных механизмов с выполнением 
планово-высотной съемки подкрановых путей

Номер закупки по ГКПЗ № 3000/6.42-1268

филиал «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 74.30.9 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7492089 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Каскад Выгских ГЭС:

Республика Карелия, Беломорский район, п. Летнереченский Палакоргская ГЭС, п. Сосновец Маткожненская ГЭС, п. Золотец Выгостровская ГЭС и Беломорская ГЭС.

Каскад Кемских ГЭС:

Республика Карелия, г. Кемь, Путкинская ГЭС, центральный гараж, центральный склад; Кемский район, п. Вочаж, Подужемская ГЭС; п. Кривой порог, Кривопорожская ГЭС; Калевальский район, п. Юшкозеро, Юшкозерская ГЭС.

Каскад Сунских ГЭС

Республика Карелия, г. Кондопога - Кондопожская ГЭС; Кондопожский район, п. Гирвас, Пальеозерская ГЭС.

Петрозаводская ТЭЦ

Республика Карелия, г. Петрозаводск.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

От аппарата управления филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»:

Инженер гидротехнической службы филиала «Карельский» Ванаг Имант Эмильевич,   тел. (8142) 71-38-79.

От каскада Выгских ГЭС

Ведущий инженер производственно-технического отдела КВГЭС Бондарович Константин Иванович, тел. (814-31) 3-64-00

От каскада Кемских ГЭС

Инженер ПТО каскада Кемских ГЭС – Яковлева Ирина Станиславовна, тел. (81458) 2-08-92.

От каскада Сунских ГЭС

Инженер ПТО по ОЭРЗиС каскада Сунских ГЭС – Невоструев Михаил Константинович, тел. (81451) 2-07-05

От Петрозаводской ТЭЦ

Мастер по кранам аварийно-ремонтной службы Петрозаводской ТЭЦ – Громов Павел Васильевич (8142) 59-23-05

Обобщенные характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг):

  - Проведение очередной плановой проверки планово-высотного положения или периодического комплексного обследования наземных и надземных рельсовых путей для опорных и подвесных подъемных сооружений на объектах структурных  подразделений филиала в целях определения соответствия их устройства и технического состояния требованиям действующих НТД в этой области и рабочему проекту.

Оформление результатов обследований и отчетности в паспортах крановых путей, а также разработка паспортов при их отсутствии.

Период выполнения работ (оказания услуг):

Начало                    январь 2016г.

Окончание              декабрь 2016г.

Начальная (максимальная) цена закупки – 735 000 рублей без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 38 000 рублей без учета НДС;

2-й квартал - 419 000 рублей без учета НДС;

3-й квартал - 179 000 рублей без учета НДС;

4-й квартал - 99 000 рублей без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» приказ №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Дополнительные требования:

  - не допускается подача предложений на часть объема работ;

  - цена предложения  должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

  - сметы на предлагаемые объемы работ должны быть составлены в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» №79 от 01.07.2013 г. «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

  - Цель работы.

Проведение мероприятий по продлению срока безопасной эксплуатации опорных подъемных сооружений, а именно:

- комплексное диагностическое обследование  рельсовых путей для подъемных сооружений каскада Сунских ГЭС (козлового крана и мостовых кранов Кондопожской ГЭС; мостового крана ГЭС-26 «Игнойла») и Петрозаводской ТЭЦ (мостовых кранов турбинного и котельного отделения главного корпуса ТЭЦ);

- плановая проверка планово-высотного положения рельсовых путей подъемных сооружений каскада Выгских ГЭС и Кемских ГЭС (все мостовые и козловые краны в соответствии с установленным настоящим техническим заданием и  Перечнем подъемных сооружений), каскада Сунских ГЭС (мостовые краны Пальеозерской ГЭС) и Петрозаводской ТЭЦ (козловой кран Службы логистики и обеспечения производства и полукозловой кран дымососного отделения Главного Корпуса ТЭЦ).

Работа проводится для получения объективной информации о техническом состоянии  крановых путей, разработки рекомендаций по продолжению эксплуатации, установления соответствия устройства крановых путей требованиям Правил, ГОСТам и другой нормативной документации, оценки качества выполнения профилактических работ при эксплуатации, устранения ранее выявленных дефектов и неисправностей.

    - Работы  по проведению комплексного обследования и плановой проверки  рельсовых путей должны быть выполнены с учетом действующих нормативных и распорядительных документов в области промышленной безопасности:

Общие нормативно-технические документы

- №116-ФЗ от 21.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (с изм. на 03.07.2015 года) Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 №538.

- Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержден приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 №260.

Нормативно-технические документы по комплексному обследованию  и поэлементному обследованию крановых путей.

- РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин Часть 1. Общие положения. Методические указания» с изменениями №1 (РДИ 10 349(138)-00).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533.

- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий» Часть II, раздел 1 «Техническое обслуживание зданий и сооружений».

- СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация».

- СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования».

- СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 «Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования».

- РД 34.10.130-96 «Инструкция по визуальному измерительному контролю».

- Дополнительные НТД по ГПМ

- РД 50:48:0075.01.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей».

- РД 50:48:0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей».

- РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения».

- РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)».

    - Исполнитель должен предоставить в составе технического предложения программу обследования крановых путей грузоподъёмных машин, разработанную в соответствии с требованиями РД 10-138-97 «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин», и указать квалификацию состава экспертов, непосредственно осуществляющих работы.

  - Краткая характеристика  и ведомость объема выполняемых работ.

    - Описание и основные технические характеристики объекта:

Каскад Выгских ГЭС

| № п/п | Наименование и марка крана, место установки, условия эксплуатации | Сроки проведения проверки крановых путей | Сроки предоставления отчетов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Маткожненская ГЭС, рег.№ 89390, г/п 150/30, L =54,43м, В=12, Н=11,3м. | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 2 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Маткожненская ГЭС, рег.№ 89391, г/п 20/5, L =47м, В=8,5 Н=9,6 м. | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 3 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Палакоргская ГЭС, рег. №29773, г/п 100/20 т, L=68,6 м, Н=9,12 м, В 14,0 м | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 4 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Палакорская ГЭС, рег.№ 32529, г/п 50/15, L = 77,43 м, Н=10,85, В=8,5 | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 5 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Выгостровская ГЭС, рег.№ 17977, г/п 150/30, L =46,03 м, В=14, Н=9,3м. | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 6 | Наземный рельсовый путь козловой кран Выгостровская ГЭС, рег.№ 18021, г/п-2/15, L =72,0 м, В=11, Н=10,0 | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 7 | Надземный рельсовый путь настенного крана специального назначения, с захватной балкой Выгостровская ГЭС, рег.№84533, г/п 20/5, L=48 м п | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 8 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Беломорская ГЭС, рег.№ 21022, г/п 100/20, L =68 м, Н=9,7 м, В=14 м. | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 9 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Беломорская ГЭС, рег.№ 21913, г/п 50/5х2, L =68,88 м, Н=13,73 м, В=7 м. | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |
| 10 | Наземный рельсовый путь козлового крана Беломорская ГЭС, рег № 21023, г/п 2/15т, L =68,0 м, В=11м. Н=10 | май –июнь 2016 (поэлементное обследование) | июнь 2016 |

Каскад Сунских ГЭС

| 1 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал 1-й очереди Кондопожская ГЭС, рег. №18049, г/п 35/5т, L=20м, Н=10,12м, В=10,26 м | Май- июнь 2016 (комплексное обследование) | Июнь 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал 2-й очереди Кондопожская ГЭС, рег. № 84484, г/п 100/30 т , L=40м, Н=17,64 м, В=13м | Апрель - июнь 2016 (комплексное обследование) | Июнь 2016 |
| 3 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Пальеозерская ГЭС, рег. № 84496, г/п 100/20 т, L=42м, Н=11,5м, В=13,0 м. | Май- июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 4 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Пальеозерская ГЭС, рег. № 84497, г/п 30/5т , L=28,8 м, Н=9,0 м, В = 8,5 м. | Май- июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 5 | Надземный рельсовый путь мостового крана напорный бассейн Кондопожская ГЭС, г/п 10 т, L=38,0 м, Н=5,6м, В=10,54 м. Передвижение с электроприводом, управление с пола. | Май- июнь 2016 (комплексное обследование) | Июнь 2016 |
| 6 | Наземный рельсовый путь козлового крана мост нижнего бьефа Кондопожская ГЭС, г/п 10 т, L=95м, В=2,99 м. Передвижение с электроприводом, управление из кабины. | Май- июнь 2016 (комплексное обследование) | Июнь 2016 |
| 7 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал ГЭС-26 Игнойла, г/п 21 т, L=10,5м, Н=8,1м, В=9,0 м. Передвижение с ручным приводом с пола. | Май- июнь 2016 (комплексное обследование) | Июнь 2016 |

Каскад Кемских ГЭС

| 1 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Путкинская ГЭС, рег.№ 31031, г/п 150/30/5т, L=72м, Н=9,3м. | Август-сентябрь 2016 (поэлементное обследование) | Сентябрь 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Путкинская ГЭС, рег.№ 32543, г/п 50/15т, L=72м, Н=13,3м. | Август-сентябрь 2016 (поэлементное обследование) | Сентябрь 2016 |
| 3 | Надземный рельсовый путь мостового крана Башня ревизии трансформаторов Путкинская ГЭС, рег.№ 72609, г/п 50/10т, L=24м, Р=16,5м. | Март-апрель 2016 (поэлементное обследование) | Апрель 2016 |
| 4 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Подужемская ГЭС, рег.№ 40034, г/п 200/30/5т, L=65,18м, Н=10м. | Август-сентябрь 2016 (поэлементное обследование) | Сентябрь 2016 |
| 5 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Подужемская ГЭС, рег.№ 40033, г/п 63/16т, L=64,90м, Н=10,5м. | Август-сентябрь 2016 (поэлементное обследование) | Сентябрь 2016 |
| 6 | Наземный рельсовый путь козловой кран Водосброс Подужемская ГЭС, г/п 2/10т, L=58,5м, Н=0м. | Май-июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 7 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Кривопорожская ГЭС, рег.№ 82787, г/п 250/32+ 2х10т, L=93,12м, Н=16,5м. | Март-апрель 2016 (поэлементное обследование) | Апрель 2016 |
| 8 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Кривопорожская ГЭС, рег.№ 82843, г/п 80/16т, L=92,82м, Н=9,5м. | Март-апрель 2016 (поэлементное обследование) | Апрель 2016 |
| 9 | Наземный рельсовый путь козловой кран Водосброс Кривопорожская ГЭС, г/п 2/50т, L=61,00м, Н=0м. | Май-июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 10 | Наземный рельсовый путь козловой кран Нижний бьеф Кривопорожская ГЭС, г/п 50т, L=69,74м, Н=0м. | Май-июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 11 | Надземный рельсовый путь мостового крана машинный зал Юшкозерская ГЭС, рег.№ 65063, г/п 100/20т, L=46,80м, Н=14м. | Май-июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 12 | Надземный рельсовый путь мостового крана щитовое помещение Юшкозерская ГЭС, рег.№ 65064, г/п 50/16т, L=48м, Н=9м. | Май-июнь 2016 (поэлементное обследование) | Июнь 2016 |
| 13 | Надземный рельсовый путь мостового крана центральный гараж, однобалочный, с электроталью, г/п 3т, L=17,2м, Н=4,5м. | Март-апрель 2016 (поэлементное обследование) | Апрель 2016 |
| 14 | Надземный рельсовый путь мостового крана центральный склад, однобалочный, тип I-5, г/п 5т, L=72м, Н=5,75м. | Март-апрель 2016 (поэлементное обследование) | Апрель 2016 |

Петрозаводская ТЭЦ

| 1 | Надземный рельсовый путь мостовых кранов зав.№№ 499, 664, рег.№№ 61875, 65134 турбинного отделения Главного Корпуса, ряд А-Б, оси 1-19, г/п 50/10, L=108м, Н=34м, В=32 м | Ноябрь 2016 (комплексное обследование) | Декабрь 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Надземный рельсовый путь мостовых кранов зав. №№ 2996, 3016, рег. №№ 61841, 61876 котельного отделения Главного Корпуса, ряд Б-В, оси 1-19, г/п 30/5, L=108м, Н=34м, В=32 м | Ноябрь 2016 (комплексное обследование) | Декабрь 2016 |
| 3 | Наземный рельсовый путь козлового крана зав. № 904, рег. № 58847, склад Службы логистики и обеспечения производства, ряд А-Б, оси 0-36, г/п 30, L=183м, Н=0м, В=32 м | Сентябрь 2016 (поэлементное обследование) | Октябрь 2016 |
| 4 | Надземный рельсовый путь полукозлового крана зав. № 542 рег. № 61837, дымососное отделение Главного Корпуса, ряд В-Г, оси 1-17, г/п 20, L=96м, Н= Ось В-22м и Ось Г-13м, В=20 м | Сентябрь 2016 (поэлементное обследование) | Октябрь 2016 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по комплексному обследованию грузоподъемных механизмов

с выполнением планово-высотной съемки подкрановых путей

филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системы организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнением технического обслуживания) крановых путей. | подкрановый путь | 37 |
| 2 | Проверка комплектности и состояния технической документации на сооружение. | Паспорт | 37 |
| 3 | Составление паспорта в 2 экземплярах мостового крана машинного зала 2-й очереди Кондопожской ГЭС рег. № 84484 | Паспорт | 1 |
| 4 | Поэлементное обследование кранового пути, включающее: - направляющие, по которым перемещаются колеса грузоподъемного крана (металлопрокат в виде рельса, двутавра, квадрата и т.п.); - стыковые и промежуточные скрепления; - элементы, передающие нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балки, фермы, колонны, фундаменты, подрельсовые опорные элементы надземных и наземных крановых путей, грунтовое основание и т.п.); - путевое оборудование (тупики, ограничители передвижения, ограждения, предупредительные знаки, заземление и др.). | подкрановый путь | 37 |
| 5 | Комплексный анализ полученных данных, подготовка технического отчета с заключением о диагностическом состоянии рельсовых крановых путей грузоподъемных механизмов и рекомендациями о их дальнейшей эксплуатации. | подкрановый путь | 37 |
| 6 | Оформление Акта комплексного обследования рельсового пути грузоподъемной машины, с оценкой эксплуатационной надежности и безопасности, и разработанными мероприятиями по обеспечению их эксплуатационной надежности и безопасности. Подготовка ведомости дефектов кранового пути. Внесение записи в паспорт кранового пути. | акт | 37 |

Программы работ по комплексному обследованию подкрановых конструкций и рельсового пути и  поэлементному обследованию состояния кранового пути с планово-высотной съемкой разрабатываются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и требованиями федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с учетом особенностей и специфики эксплуатации оборудования.

3.Требования к подрядчику (исполнителю) и к организации производства работ.

3.1.Требования к организации производства работ и их качеству:

Проведение работ не должно нарушать режима  (технологического процесса) работы  на объекте, а также должна быть обеспечена полная безопасность сотрудников заказчика и исполнителя  по пожарной безопасности, технике безопасности. Ответственность возлагается на исполнителя.

Исполнитель должен обеспечить выполнение требований действующих нормативных документов по эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности:

3.1.1.  СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.1.2. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

3.1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

    - Правил по охране труда при работе на высоте. Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н.

    - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24.07.2013 г №328н.

  - Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.	Иметь опыт по выполнению аналогичных работ не менее 3-х лет;

3.2.1.2.	Наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства / особо опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624 не требуется;

3.2.1.3.	Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4.	Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим техническим заданием;

3.2.1.5.	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1.	Организация, производящая обследование, должна создать комиссию для проведения поэлементного обследования рельсовых путей мостовых и козловых кранов  Заказчика.

3.2.2.2.	Наличие квалифицированного персонала с опытом работы в комиссиях по обследованию рельсовых крановых путей. Наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы, ИТР (руководителей работ), с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ, членом бригады по наряду;

- на производство специальных работ;

- быть членом бригады при работах на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей;

- быть ответственным исполнителем (производителем) при работах на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей;

- быть ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей (должен иметь право выдачи наряда-допуска и быть руководителем работ по наряду-допуску при работах на высоте);

3.2.2.3. Специалисты должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте.

3.2.2.4.	Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации исполнителя.

3.2.2.5.	Технические средства для контроля измеряемых параметров должны обеспечивать надежное выявление дефектов. Не допускается применение технических средств, не прошедших метрологическую проверку, если она предусмотрена нормативно-технической документацией.

3.2.2.6.	Обеспечение выполнения работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.7. Проекты отчетных документов должны быть предоставлены на согласование Заказчику до предоставления в Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

  - Требования к исполнителю при привлечении соисполнителей:

Работы должны быть выполнены без привлечения соисполнителей

- Перечень материалов, передаваемых Заказчику по окончании работы.

  - Исполнитель передает Заказчику отчеты, отдельно по каждому подъемному сооружению. При необходимости, по результатам обследования, прилагаются детально обоснованные Исполнителем, со ссылками на пункты действующих нормативных документов,  корректирующие мероприятия со сроками исполнения, согласованные с Заказчиком. В случае сокращения срока до проведения очередной экспертизы в соответствии с максимально допустимыми по руководящим документам, Исполнитель детально и убедительно должен обосновать в заключении данную необходимость на основании действующих нормативных документов, подтверждённую расчётами. Рекомендации и мероприятия по поддержанию крановых путей в работоспособном техническом состоянии, которые обеспечат эксплуатационную надежность и безопасность при эксплуатации оформляются в виде дефектной ведомости (приложение к Отчету).

  - При проведении планово-высотной съемки  крановых путей по каждому объекту передаются:

    - Отчет о фактическом состоянии крановых путей и отклонений от проектного положения в плане и профиле;

  - Исполнитель после выполнения работ на объекте передает Заказчику – по 3 экземпляра оригинала + электронная версия.

Приложение – экологическая политика – на 1 листе.