ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Ремонт бетона в районе температурно-осадочного шва в нижнем бьефе здания Пальеозерской ГЭС» Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3200/2.16-400)

| ОКВЭД | 43.3 |
| --- | --- |
| ОКПД | 42.91.10.150 |

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, Кондопожский р-н, пос. Гирвас, Пальеозерская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-51) 2-07-05, инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

(8142) 71-38-80 Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

1.2. Период выполнения работ:

Начало:                с момента заключения договора

Окончание:          декабрь   2016 года.

1.3 Начальная (максимальная) цена закупки – 564,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –          564 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Заказчиком составляется смета на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ПАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ …» №66 от 14 апреля 2016г. и указанием от 20.04.16 № 04-ВВ.

Участником конкурентных процедур стоимость работ определяется на основании сметы Заказчика и договорного коэффициента (величина которого не может быть больше единицы) к стоимости работ. Договорной коэффициент указывается в смете, являющейся приложением к оферте/коммерческому предложению участника конкурентных процедур. Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Положением о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ПАО «ТГК-1», утвержденным данным Приказом.

# Величина договорного коэффициента, указанная участником конкурентных процедур в смете в составе оферты/коммерческого предложения, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования или каких-либо других причин.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель выполнения работы: Выполнение требований комиссии по преддекларационному обследованию ГТС в части восстановления герметичности уплотнения деформационного шва в нижнем бьефе здания Пальеозерской ГЭС с сопутствующими восстановительными работами фасада и балкона турбинного этажа, а также АКЗ монорельса тельферного крана и ограждения балкона.

  - Описание и основные технические характеристики объекта: Пальеозерская ГЭС не относится к особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Деформационный шов здания ГЭС расположен между гидроагрегатами №1 и №2. Уплотнение шва со стороны нижнего бьефа в подводной части (разделительном бычке) выполнено битумной шпонкой, а по фасаду турбинного этажа выполнено просмоленым канатом с зачеканкой цементным раствором. На уровне турбинного этажа имеется технологический балкон-ниша, предназначенный для размещения механического оборудования затвора отсасывающих труб гидроагрегатов и хранения секций затвора. Монорельс тельфера г/п 10 т. закреплен к потолку технологического балкона-ниши. В плите балкона имеются два проема обрамленные металлоконструкцией для сцепления и опускания 2 секций затвора. Балконное ограждение металлическое, высотой 1,10 м. Из турбинного этажа на балкон выходят 4 окна и дверной проем с двумя деревянными дверями, образующими тамбур. Деревянные конструкции оконных и дверных блоков в условиях влажности фактически сгнили. Отделка фасада турбинного этажа внутри ниши – штукатурка, каменными блоками облицованы простенки над устоями и разделительным бычком. В пределах турбинного этажа расположены металлоконструкции подъемного механизма (монорельс) и секции затворов отсасывающих труб, требующие восстановления АКЗ.  Высота подводной части (бычок) в НБ – 6,65 м, Высота турбинного этажа – 3,50 м длина фасадной части 34,00 м, глубина ниши – 3,20 м.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту бетона в районе температурно-осадочного шва

в нижнем бьефе здания Пальеозерской ГЭС Каскада Сунских ГЭС

# филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»

(сведения о количестве (объеме) – 1 штука)

Начало:                ориентировочный срок начала работ сентябрь 2016 года.

Окончание:         декабрь 2016 года.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт стен балкона НБ |  |  |
| 1 | Устройство и разборка неинвентарной выносной площадки - лесов для ремонта каменной облицовки простенков. Высота фасада – 3.8 м. Площадь выносной части горизонтальной проекцией 34 м2. Укладка бруса 0,1х 0,15 м с шагом 0,75 м и креплением к проему щитов отсасывающих труб (2,0 м3 бруса); Устройство настила рабочего сплошного толщиной 40 мм (34 м2 доски); Устройство подмостей и ограждений. | м2 | 34 |
| 2 | Очистка швов каменной облицовки фасада от старого выветрившегося раствора на глубину до 70 мм., ширина 20 мм. | м | 132 |
| 3 | Зачеканка швов каменной облицовки фасада цементным раствором под расшивку швов сечением 20х70 мм. | м | 132 |
| 4 | Очистка вручную бетонных стен фасада от старой краски | м2 | 120 |
| 5 | Очистка вручную бетона потолочного перекрытия от старой краски | м2 | 85 |
| 6 | Разборка участков рыхлого бетона защитного слоя ж/бетонного потолочного перекрытия до плотного бетона (глубиной до 40 мм). Общая площадь участков – 10–12 м2 | м3/ м2 | 0,4/10 |
| 7 | Расшивка температурно-осадочного шва в бетонной стене и потолке сложной конфигурации (наружная часть - шириной 150 мм, на глубину до 100мм, далее сечением 50х50 мм) с очисткой от бетонной пыли. | м/м3 | 11/0,19 |
| 8 | Заполнение температурно-осадочного шва уплотнительным жгутом (гернит, вилатерм) диаметром 60 мм. | м | 11 |
| 9 | Защита уплотнительного жгута полимерным герметиком. | м | 11 |
| 10 | Заделка температурно-осадочного шва ремонтным составом «Эмако S88С», 285 кг. | м/м3 | 11/0,15 |
| 11 | Восстановление защитного слоя бетона потолочного перекрытия ремонтным составом «Эмако S88С» толщиной 40 мм | м2 | 10 |
| 12 | Ремонт штукатурки бетонных стен фасада цементно-известковым составом КНАУФ-Унтерпутц УП 210 толщиной до 30 мм | м2 | 40 |
| 13 | Огрунтовка потолка под окраску | м2 | 85 |
| 14 | Огрунтовка стен под окраску | м2 | 120 |
| 15 | Окраска потолка органосиликатным составом ОС-03-12 за 2 раза. Колер согласовать с заказчиком дополнительно. | м2 | 85 |
| 16 | Окраска стен фасада органосиликатным составом ОС-03-12 за 2 раза. Колер согласовать с заказчиком дополнительно. | м2 | 120 |
|  | Замена оконных и дверных блоков турбинного этажа |  |  |
| 17 | Разборка деревянных оконных блоков (проемы размером 0,6х1,2 м) | шт. | 4 |
| 18 | Разборка деревянных дверных блоков размером 1,95х1,05 м | шт. | 2 |
| 19 | Монтаж 4-х оконных блоков ПВХ поворотных с однокамерными стеклопакетами с ветровыми фиксатороми в проемы размером 0,6х1,2 м | м2 | 2,88 |
| 20 | Монтаж 2-х дверных глухих металлических утепленных блоков размером 1,95х1,05 м в наружном дверном проеме с врезными замками | шт./м2 | 2/4,1 |
| 21 | Ремонт штукатурки откосов проемов внутри здания цементно-известковым раствором | м2 | 12,5 |
| 22 | Окраска откосов внутри здания составом ОС-03-12 за 2 раза | м2 | 12,5 |
| 23 | Ремонт штукатурки откосов проемов по фасаду здания цементно-известковым раствором | м2 | 3 |
| 24 | Окраска откосов фасада здания составом ОС-03-12 за 2 раза | м2 | 3 |
|  | АКЗ монорельса тельфера и ограждения балкона |  |  |
| 25 | Ручная (механическая) очистка поверхностей до степени St 2 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992 металлических конструкций монорельса тельфера с крепежными деталями и обрамлений проемов (с обеспыливанием и обезжириванием). | м2 | 70 |
| 26 | Антикоррозионное покрытие (грунтовочный слой) монорельса тельфера с крепежными деталями, а также обрамлений проемов общей площадью 70 м2 лакокрасочным материалом ПРИМ ПЛАТИНА праймер (PRIM PLATINA primer MS) ТУ 2312-017-53945212-2007 | м2 | 70 |
| 27 | Антикоррозионное покрытие за 2 раза монорельса тельфера с крепежными деталями, а также обрамлений проемов общей площадью 70 м2 лакокрасочным материалом ПРИМ ПЛАТИНА (PRIM PLATINA Malticoat PN) ТУ 2312-017-53945212-2007 - эмаль серого цвета. Общая толщина покрытия 160 мкм. | м2 | 70 |
| 28 | Ручная (механическая) очистка металлоконструкций до степени St 2 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992 решетчатого ограждения балкона (с обеспыливанием и обезжириванием). | м2 | 20 |
| 29 | Огрунтовка металлоконструкций решетчатого ограждения балкона площадью 20 м2 грунтовкой ГФ-021 | м2 | 20 |
| 30 | Окраска металлоконструкций ограждения балкона площадью 20 м2 масляным составом ПФ – 115 за 2 раза | м2 | 20 |

За 20 дней до начала проведения ремонта зданий и сооружений подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование ППР с подробным пооперационным календарным графиком выполнения работ.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать положения утвержденного ППР и требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ, технологию выполнения работ и их качество, в том числе:

    - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций.

    - «Правила по охране труда в строительстве», утв. приказом МТСЗ РФ от 01.06.2015г.  №336н.

    - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом МТСЗ РФ от 17.08.2015г.  №552н.

    - «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом МТСЗ РФ от 28.03.2014г.  №155н.

    - СО 153-34.20.501-95 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, 2003г., раздел 2. – «Территория, производственные здания и сооружения»

    - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

    - СТО 70238424.27.140.003-2010. Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

Уточненные объемы работ после вскрытия дефектных участков согласовываются Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003. Общая стоимость выполненных работ не может превышать предельную стоимость Работ по Договору.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1 опыт работы по проведению ремонтов бетонных гидротехнических сооружений не менее 3-х лет;

5.2.1.2 желательно ознакомление с объектом в связи со спецификой и стесненностью условий работы до подачи предложения;

5.2.1.3 наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

5.2.1.4 обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

5.2.1.5 работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой      ПАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1.  Соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1» (программа «А0», ТЕР- 2001 Республики Карелия, текущие цены);

5.2.2.2. Наличие кадров, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения строительно-монтажных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, маляр-штукатур 4-5 разряда, слесарь–монтажник 4-5 разряда, газо-электросварщик 4-5 разряда, плотник-бетонщик 4-5 разряда для осуществления ремонтных работ);

5.2.2.3.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

5.2.2.4.  У персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть соответствующая группа по электробезопасности;

5.2.2.5.  В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

5.2.2.6.  Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

5.2.2.7.  Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

5.2.2.8. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

5.2.2.9.  Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

5.2.2.10.  Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

5.2.2.11. Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

5.2.2.12.		Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с применением специальной техники (автокранов и т.п.) и другие работы (вывоз мусора, отходов);

5.2.2.13.  Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# 5.3.1. Приемку работ по ремонту Пальеозерской ГЭС производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по Каскаду Сунских ГЭС.

# 5.3.2. Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# 5.3.3. Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из ремонта, включает в себя сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# 5.3.4. При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# 5.3.5. Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных техническим заданием и сметой на ремонт.

# 5.3.6. Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# 5.3.7. Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# 5.3.8. Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

# 5.3.9. Сведения о выполненном ремонте заносятся в паспорт производственного здания.

# 5.3.10. Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

Перечень документов, оформляемых при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ (техническое задание). | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик |
| 7. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 8. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Акт приемки из ремонта здания, сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Комплект сварочной документации (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 11. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 12. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 13. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# 5.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.4. При привлечении субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (услуг) генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком (соисполнителем), в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ (услуг), объем работ (услуг), а также информацию о субподрядчиках (соисполнителях) по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.4.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и нести за них ответственность перед Заказчиком.

5.4.6.	Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком: нет

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) фактическую стоимость материалов (без НДС).

6.2. Требования к ТМЦ.

6.2.1. Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

6.2.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

6.2.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

Допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ.

Приложение: Смета (с Приложением) всего на 7 листах.

Директор Каскада Сунских ГЭС

Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1»					               Е.В. Лопатин