ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Восстановление повреждений антикоррозионной защиты

металлического водовода г/а №1 Кондопожской ГЭС»

Каскада Сунских ГЭС филиала «Карельский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 3200/2.16-401)

| ОКВЭД | 43.3. |
| --- | --- |
| ОКПД | 43.34.10.140 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Приканальная, 2, Кондопожская ГЭС.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

(814-51) 2-07-05, инженер по ОЭРЗиС ПТО КСГЭС Невоструев Михаил Константинович, адрес электронной почты: nevostruev.mk@karelia.tgc1.ru

Контактный телефон ответственного лица аппарата управления филиала «Карельский»

(8142) 71-38-80 Начальник гидротехнической службы Нюхтиков Владимир Николаевич, адрес электронной почты: nyuhtikov.vn@karelia.tgc1.ru

  - Период выполнения работ:

Начало                июнь 2016 года.

Окончание          декабрь 2016 года.

Обобщенные характеристики выполняемых работ:

Устройство и разборка лесов, пескоструйная и ручная очистка от отслоившейся краски и ржавчины наружной металлической поверхности, включая ребра жесткости, обеспыливание и обезжиривание поверхности, восстановление АКЗ огрунтовкой и многослойной окраской поверхности окрасочным составом.

  - Начальная (максимальная) цена закупки – 476 тыс.  руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – ориентировочно 140 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –          50 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –     426 тыс.   руб. без учета НДС;

4-й квартал –          0 тыс. руб. без учета НДС;

- Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

Заказчиком составляется смета на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ …» №79 от 01 июля 2013г.

Участником конкурентных процедур стоимость работ определяется на основании сметы Заказчика и договорного коэффициента (величина которого не может быть больше единицы) к стоимости работ. Договорной коэффициент указывается в смете, являющейся приложением к оферте/коммерческому предложению участника конкурентных процедур. Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Величина договорного коэффициента, указанная участником конкурентных процедур в смете в составе оферты/коммерческого предложения, является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования или каких-либо других причин.

- Требования к выполнению работ.

3.1 Цель выполнения работ: Выполнение в установленный срок мероприятия по поддержанию безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, определенного Декларацией безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) Кондопожской ГЭС и требования ПТЭ 2003г. по антикоррозионной защите (АКЗ) металлоконструкций.

3.2. Описание и основные технические характеристики объекта: Металлический водовод общей длиной 65 м диаметром 4,5 м обеспечивает подачу воды от водозабора в напорном бассейне к гидротурбине гидроагрегата №1. Толщина металла секций 12 мм.  Ребра жесткости по окружности водовода - из того же металла, высотой 0,2 м с шагом 3,0 м. Водовод приподнят над поверхностью земли, имеющей уклон 170, на 0,75-1,2 м.  Доступ к ремонтной поверхности стеснен неразобранными бетонными конструкциями опор (шаг 2,4 м) и осмотровым металлическим трапом, проложенным вдоль всего водовода. Значительный дефект АКЗ, требующий сплошной очистки поверхности, имеется на трех секциях водовода, на остальных участках АКЗ восстанавливается выборочно.

- Укрупненная ведомость объемов работ на восстановление повреждений антикоррозионной защиты металлического водовода

гидроагрегата №1 Кондопожской ГЭС

| № п\п | Наименование работ. | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка неинвентарных лесов по наклонной поверхности в стесненных условиях вертикальной проекцией до высоты 6,0 м, на длину 2 х 15 м (участок сплошной подготовки поверхности) | м2 | 180 | По обе стороны водовода, по цилиндрической поверхности. |
| 2 | Изготовление выравнивающего деревянного настила под лестницу стремянку из сосновой доски толщ. 40 мм | Куб. м конструкции | 0,20 |  |
| 3 | Установка и перемещение лестницы-стремянки с огражденной площадкой и выравнивающего настила для работы электроинструментом при подготовке поверхности и восстановления АКЗ на отдельных участках. | мест | 12 |  |
| 4 | Укрытие окрашенной цилиндрической поверхности (за пределами ремонтного участка) от абразивного воздействия (на ширину 1,5 м в обе стороны от ремонтного участка мягким материалом – кошма, брезент, теплоизоляционные маты) | м2 | 45 |  |
| 5 | Укрытие полиэтиленовой пленкой или аналогичным материалом дренирующего щебеночного покрытия ложа водоводов от засорения песком. | м2 | 250 |  |
| 6 | Пескоструйная очистка поверхности водовода с учетом ребер жесткости от старой краски и ржавчины до степени Sa 2,0 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992. | м2 | 343 | Площадь с учетом ребер жесткости (без учета отдельных малых участков). |
| 7 | Механическая очистка поверхности водоводов (площадью до 0,5 м2 ) с учетом ребер жесткости от старой краски и ржавчины до степени St 2,5 в соответствии с международным стандартом ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992. | м2 | 7,0 | Площадь малых участков с учетом ребер жесткости. |
| 8 | Подготовка поверхности под грунтовку и окраску (обеспыливание) | м2 | 350 | Площадь с учетом ребер жесткости. |
| 9 | Подготовка поверхности под грунтовку и окраску (обезжиривание) | м2 | 350 | Площадь с учетом ребер жесткости. |
| 10 | Огрунтовка поверхности | м2 | 350 | ПРИМ ПЛАТИНА праймер (PRIM PLATINA primer MS) ТУ 2312-017-53945212-2007 |
| 11 | Окраска поверхности в два слоя (2х350 кв. м) | м2 | 700 | Лакокрасочный материал ПРИМ ПЛАТИНА (PRIM PLATINA Malticoat PN) ТУ 2312-017-53945212-2007. Эмаль серого цвета |

Примечание: 1) До окраски очищенной поверхности Заказчик проводит выборочную      дефектоскопию поперечных и продольных сварных швов и толщинометрию стенок водовода.

2)  При выполнении работ Подрядчик привлекает представителя завода-изготовителя лакокрасочных материалов (ЛКМ) на все этапы работ для контроля подготовки объекта под окраску и соблюдения технологии применения ЛКМ.

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  Подрядчик допускается к выполнению работ после разработки проекта производства работ (ППР) с подробным пооперационным календарным графиком выполнения работ и согласования его главным инженером каскада.

5.1.2.  При производстве  работ  Подрядчик  должен  соблюдать  положения утвержденного ППР и требования нормативных документов, регламентирующих  безопасность проведения данных работ, технологию выполнения работ и их качество, в том числе:

      - СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 Общие требования.

      - СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное производство.

      - «Правила по охране труда в строительстве», утв. приказом МТСЗ РФ от 01.06.2015г.  №336н.

      - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом МТСЗ РФ от 17.08.2015г.  №552н.

      - «Правила по охране труда при работе на высоте»,  утв. приказом МТСЗ РФ от 28.03.2014г.  №155н.

      - СО 153-34.20.501-95   Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, 2003г.,  раздел 2. – «Территория, производственные здания и сооружения»

      - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

      - РД-11-02-2006  «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

      - СТО 70238424.27.140.003-2010  Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. – ОАО РАО «ЕЭС России» 2010 г.

5.1.3.  Уточненные объемы работ после вскрытия дефектных участков  согласовываются  Подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей».

5.1.4. После выполнения пескоструйной чистки металла водовода отработанный песок тщательно собирается с дренирующего щебеночного покрытия ложа водоводов и вывозится на утилизацию.

5.1.5. Сдачу-приемку работ (ежемесячно, поэтапно) Подрядчик оформляет Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с приложением исполнительных материалов (акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы и т.п.).

  - Требования к подрядной организации:

5.2.1. Общие требования:

5.2.1.1. Опыт выполнения комплекса работ по антикоррозионной защите металлоконструкций не менее 3 лет, положительный опыт работы с ОАО «ТГК-1» приветствуется;

5.2.1.2. наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624:

Свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.11. Объекты гидроэнергетики

5.2.1.3. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5.2.1.4.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Специальные требования:

5.2.2.1.  Располагать кадрами, обученными и аттестованными (наличие документа) по специальности, по охране труда, пожарной безопасности, иметь группу по электробезопасности при выполнении работы с применением электроинструмента.

5.2.2.2. Располагать кадрами ИТР (руководителей работ) с подтверждающими документами (удостоверениями), имеющих право:

- выдачи наряда на строительные работы;

- быть руководителем работ по наряду;

- быть производителем работ по наряду.

5.2.2.3.  Обеспечить наличие специального инструмента, приспособлений и оборудования, необходимых для выполнения работ, а также соответствующие СИЗ и однотипную спецодежду с логотипом организации-подрядчика .

5.2.2.4. Самостоятельно выполнять устройство лесов, выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

5.2.2.5. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ, погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с применением специальной техники (автокранов и т.п.) и другие работы (вывоз мусора, отходов);

5.2.2.6.  Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# 5.3.1. Приемку работ по ремонту АКЗ водовода Кондопожской ГЭС производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по Каскаду Сунских ГЭС.

# 5.3.2. Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# 5.3.3. Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из ремонта, включает в себя сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# 5.3.4. При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# 5.3.5. Приемка в эксплуатацию объектов из ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных техническим заданием и сметой на ремонт.

# 5.3.6. Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из ремонта с недоделками.

# 5.3.7. Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

Перечень документов, оформляемых при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ (техническое задание). | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2. | Утвержденный график ремонта. | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Утвержденный проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акт готовности здания, сооружения к производству ремонтных работ. | За 10 дней до начала ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 5. | Акты промежуточной приемки и/или освидетельствований (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Акты приемки скрытых работ (при необходимости). | За 2 дня до окончания скрытых работ | Заказчик Подрядчик Представитель завода изготовителя ЛКМ |
| 7. | Сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы, приобретенные Подрядчиком. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 8. | Ведомость дополнительных работ (при необходимости). | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 9. | Акт приемки из ремонта здания, сооружения. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 10. | Комплект сварочной документации (при необходимости). | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 11. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 12. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |
| 13. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта зданий и сооружений (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 5.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 5.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 5.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5.4.4. При привлечении субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (услуг) генеральный подрядчик в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком (соисполнителем) обязан предоставлять Заказчику на электронный адрес oozd@karelia.tgc1.ru информацию о заключенных договорах с субподрядчиком (соисполнителем), в том числе предмет, цена договора, срок выполнения работ (услуг), объем работ (услуг), а также информацию о субподрядчиках (соисполнителях) по форме 7 «Анкета контрагента» и форме 14 «Декларация о принадлежности контрагента к субъектам малого или среднего предпринимательства» Документации по запросу предложений.

5.4.5. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

5.4.6. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

5.4.7. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком: нет

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых обеспечивает подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок кварцевый для пескоструйной чистки | кг | 6860 |
| 2 | Обезжириватель Химитек полипром-профи | кг | 7 |
| 3 | ПРИМ ПЛАТИНА праймер (PRIM PLATINA primer MS) ТУ 2312-017-53945212-2007 | кг | 56 |
| 4 | Лакокрасочный материал ПРИМ ПЛАТИНА (PRIM PLATINA Malticoat PN) ТУ 2312-017-53945212-2007. Эмаль серого цвета | кг | 161 |
| 5 | Брезент | Кв. м | 45 |
| 6 | Пленка полиэтиленовая | Кв. м | 250 |
| 7 | Доска обрезная сосновая шириной 150 мм, толщ.40 мм | Куб. м | 8,0 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ.

Приложения:

- Локальная смета «Восстановление повреждений антикоррозийной защиты секций металлического водовода г/а №1 Кондопожской ГЭС – в 1 экз. на 2 л.